MEMORIU DE PREZENTARE

NECESAR OBŢINERII ACORDULUI DE MEDIU

| Denumire obiectiv: | “Extindere reţea alimentare cu apă în satele Nadanova şi Cerna Vârf, comuna Isverna, judeţul Mehedinţi” |
| --- | --- |
| Beneficiar: | Comuna Isverna judetul Mehedinti |

Anexa 5 E

Memoriul de prezentare

I. Denumirea proiectului:

“Extindere reţea alimentare cu apă în satele Nadanova şi Cerna Vârf, comuna Isverna, judeţul Mehedinţi”

II. Titular

- numele; COMUNA ISVERNA

- adresa poştală;  comuna Isverna, Judetul Mehedinti

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Email: clisverna@sejmh.ro

Tel/Fax: 0252 – 388151

- numele persoanelor de contact: Stoican Ion

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Soluţia tehnică proiectată, urmăreşte realizarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare privind asigurarea transportului apei de la înmagazinare la consumatori.  Ea se va executa din ţeavă de polietilenă PEHD, P.E. 80, Pn 10 cu diametrele cuprinse între Dn 110 mm şi Dn 75 mm astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune DN 110 - Turtaba – Nadanova  ............. DN 110, L = 4.800,00 ml;

b. conductă distribuție DN 110:  - drum sătesc Fluierea  .............. DN 110, L =  500,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 110, L =  2.100,00 m;

c. conductă distribuție DN 75:  - drum sătesc Fluierea  ............. DN 75, L =  300,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 75, L =  800,00 m;

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune  - Nadanova – D.J. 671E .............. DN 110, L = 400,00 m;

b. conductă distribuție  - DN 110 ................... L = 2.100,00 m;

- DN 75 ....................... L = 2.500,00 m.

Traseele conductelor de distribuţie sunt conform planelor de situaţie anexate, având montate următoarele echipamente:

- Cămine

- Cişmele publice

- Hidranţi de incendiu

- Intersecţii ale reţelei de distribuţie cu drumuri, viroage şi pâraie

Traseele conductelor reţelei de distribuire se intersectează cu diverse drumuri şi văi, intersecţia cu ele s-a propus a se realiza prin:

a) Subtraversarea drumurilor;

b) Supratraversarea văilor.

- Masive de ancoraj

- Staţii de pompare

Conform proiectului, situaţia terenurilor definitive se prezintă astfel:

- traseele conductelor de distribuţie proiectate se desfăşoară în ampriza drumurilor şi uliţelor săteşti, fără a fi necesară ocuparea unor suprafeţe suplimentare de teren.

Terenul pe care se va realizeaza proiectul este situat conform coordonatelor Stereo 70 din studiul topo anexat.

- justificarea necesităţii proiectului;

• Localitatea se afla in strategia de dezvoltare a infrastructurii locale si judeteana fiind parte integranta  si din realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a intregii regiuni.

• Este un proiect pentru apa, iar investitia propusa vizeaza realizarea functionala a sistemului de alimentare cu apa

• Comuna este identificata in Master Pianul Regional/Planul de implementare Judetean aprobat, iar investitia se inscrie intr-o strategie judeteana de dezvoltare;

Proiectul isi propune să contribuie la implementarea cerinţelor UE referitoare la sectorul Gospodărirea apei şi a apelor uzate, prin:

- Reducerea riscurilor pentru sănătate;

- Asigurarea unei calităţi bune a apei şi protecţia împotriva susbstanţelor nutritive de origine agricolă;

-Asigurarea captării, transportării şi in viitor la realizarea tratării apelor uzate;

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu: Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004;

Necesarul de investitii din studiul de fezabilitate a fost estimat pe baza datelor obtinute din chestionarele elaborate si emise de SC CivilCAD SRL si completate de catre beneficiar, din vizitele si masuratorile efectuate pe teren si interviurile cu reprezentanti ai beneficiarului, si ai populatiei din zona coroborat cu concluziile din Master Planul pentru imbunatatirea alimentarii cu apa si apa uzata in judetul Mehedinti.

c) valoarea investiției;

2.813.577lei (cu TVA)

d) perioada de implementare propusă;

-14 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Piesele desenate şi schiţele de plan relevante pentru obiectivul de investiţie se regăsesc în anexele la Memoriul de prezentare.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Soluţia tehnică proiectată, urmăreşte realizarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare privind asigurarea transportului apei de la înmagazinare la consumatori.  Ea se va executa din ţeavă de polietilenă PEHD, P.E. 80, Pn 10 cu diametrele cuprinse între Dn 110 mm şi Dn 75 mm astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune DN 110 - Turtaba – Nadanova  ............. DN 110, L = 4.800,00 ml;

b. conductă distribuție DN 110:  - drum sătesc Fluierea  .............. DN 110, L =  500,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 110, L =  2.100,00 m;

c. conductă distribuție DN 75:  - drum sătesc Fluierea  ............. DN 75, L =  300,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 75, L =  800,00 m;

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune  - Nadanova – D.J. 671E .............. DN 110, L = 400,00 m;

b. conductă distribuție  - DN 110 ................... L = 2.100,00 m;

- DN 75 ....................... L = 2.500,00 m.

Materiale prime şi materialele propuse a fi utilizate respectă condiţiile impuse de normele UE în vigoare şi clauza de conformitate privind provenienţa.  Pozarea reţelelor de distribuţie se realizează pe un pat de nisip de 10 cm grosime şi vor fi înglobate integral în pământ afânat. Se va urmări amplasarea reţelelor la 1,00 m de garduri sau construcţii.  După săpare, fundul şanţului se nivelează şi apoi se aşterne stratul egalizator de nisip care va avea o grosime de 10 cm după pilonare suprafaţa lui trebuind să nu aibă denivelări cu o pantă continuă în lung şi să fie orizontală transversal.  Compactarea se va face manual cu mai de 10-20 kg şi trecerea de trei ori. Diametrul maiului manual - cca. 20÷25cm.

După executarea lipiturilor se trece la pozarea conductei, executarea armăturilor şi numai după probarea conductelor la presiune, se execută umplerea şanţului. Şanţul se umple cu pământ numai după ce peste conductă se aşterne nisip astfel încât să aibă o grosime de 10 cm peste partea superioară a acesteia. După aceea se aşterne stratul de pământ care se compactează prin treceri cu maiul de mână până la un grad de compactare de 95 % şi se nivelează la aceeaşi cotă cu cea a terenului natural adiacent şanţului. Excesul de pământ săpat se aplanează în zonă dar nu se aruncă pe drum sau pe uliţe sau se transportă într-o locație indicată de beneficiar.

S-au prevăzut vane de linie la intersecţii, pentru secţionarea reţelei în caz de avarii şi pentru posibilităţi de extindere ulterioară a reţelei. Căminele vanelor sunt prevăzute cu gulere din beton cu capace carosabile.   Pe reţeaua de distribuţie se vor monta, cămine de vane, cămine aerisire, cămine golire, cişmele publice, hidranţi de incendiu, masive ancoraj.

Traseele conductelor de distribuţie sunt conform planelor de situaţie anexate, având montate următoarele echipamente:

- Cămine

Toate căminele prevăzute a se monta pe reţeaua de distribuţie sunt cămine din polietilenă cu D1100 şi H = 1500÷2000, cu capac şi sistem de închidere. După realizarea racordurilor la reţea se procedează la umplerea gropii.  Umplerea se va realiza în straturi de maxim 15 cm grosime pe tot conturul, cu pământ, compactarea realizându-se pe fiecare strat. Rama capacului (carosabil) se va sprijini pe o placă de beton de ciment de 20 cm grosime cu dimensiunile în plan de  1,70 x 1,70 m, din beton B 250 (clasa C16/20) şi armat cu bare din P.C. 52.

- Cişmele publice

S-au prevăzut cişmele, în mod obligatoriu, în aproprierea construcţiilor cu conector public şi la intersecţia cu uliţele la capătul conductelor secundare în locul căminelor de golire, având în vedere natura terenului.  Cişmelele au fost amplasate lateral faţă de conductă, între acestea şi limita proprietăţilor. Branşamentul cişmelelor la conductele reţelei se realizează prin racoduri de branşare cu colier, montate prin elecrofuziune, având De = 25 mm. Se va realiza o supraînălţare şi o amenajare a suprafeţelor din jurul cişmelelor de 1,2 x 1,5 m, cu o placă de beton armat C12/15 de 15 cm grosime şi armată cu o reţea de 5Ø8 ml, cu rigolă de scurgere şi tub PVC – U 50.  Cişmelele sunt prevăzute cu un sistem de antiîngheţ, care asigură golirea coloanei după folosire. Apa evacuată este condusă printr-o conductă PE 80 la rigola stradală, având diametrul 20 x 1,6, iar în punctele înalte din cadrul sistemului au fost amplasate cişmele, pentru a permite aerarea reţelei de distribuţie în timpul exploatării, nefiind necesară prevederea de ventil de aerisire în mod special.  În conformitate cu prevederile normativului P66, fiecare capăt de reţea s-a prevăzut cu câte o cişmea. La capetele de reţea, cişmelele stradale s-au amplasat la distanţa de cel mult 40,00 m, înainte de ultimul consumator.

- Hidranţi de incendiu

Conform P66/01 pentru un număr mai mare de 500 locuitori se ia în calcul un volum de apă pentru combaterea incendiului, de 54,00 mc, pentru asigurarea unui debit de 5L/sec, timp de 3 ore.  Având în vedere starea drumurilor, care au o infrastructură proastă, care în caz de intemperii prelungite cu cantităţi mari de zăpadă sau în urma unor ploi cu debite mari, ar face imposibil accesul maşinii pompierilor, s-au prevăzut  hidranţi de incendiu.  Fiecare hidrant se montează pe un masiv de beton simplu, pentru realizarea stabilităţii.  Echipamentul pentru hidrant (furtun, ţeavă de refulare, etc.) se păstrează la gospodăria de apă, ca obiect de inventar.

- Intersecţii ale reţelei de distribuţie cu drumuri, viroage şi pâraie

Traseele conductelor reţelei de distribuire se intersectează cu diverse drumuri şi văi, intersecţia cu ele s-a propus a se realiza prin:

a) Subtraversarea drumurilor;

b) Supratraversarea văilor.

a) Subtraversarea drumurilor s-a propus a se realiza prin coborârea conductei la 1,50 m sub cota drumului şi montarea acesteia într-o conductă metalică din ţeavă de oţel, având diametrul cu 20 mm mai mare decât diametrul exterior al conductei din reţeaua de distribuţie de pe tronsonul respectiv.

b) Supratraversarea văilor în zonele unde nu se poate realiza prin subtraversare, din cauza condiţiilor naturale - podeţe existente, văi protejate cu pereu din beton de ciment sau implicând suprafeţe din proprietatea privată pentru realizarea subtraversărilor - s-a propus realizarea prin traversare prin intermediul a unor „Lire” cu lungimi cuprinse între 13,50 şi 14,50 m. Conductele din reţeaua de distribuţie se vor aşeza pe scheletul metalic al lirei şi va fi izolată.

- Masive de ancoraj

Deoarece conducta este din material PEID, realizată prin sudura de electrofuziune, producătorul recomandă rigidizarea sistemului. Sunt necesare masive de ancoraj la coturi, curbe sau pe porţiuni drepte. Aceste masive se realizează din beton simplu.

- Staţii de pompare

Pe reţeaua de distribuţie, de pe raza satului Cerna Vârf, s-a prevăzut o staţie de pompare pentru asigurarea urcării apei la consumatorii care se află amplasaţi la cote mai mari, faţă de cota pe care este amplasată Platforma Gospodăriei de Apă.  Utilajele şi instalaţiile aferente se vor monta în cămine din beton armat. Instalaţiile electrice aferente sunt preuzinate şi se livrează odată cu componentele staţiei.  Staţia de pompare este echipată cu un grup de pompare, echipat cu două pompe de înaltă presiune, multietajată, verticală, cu aspiraţie normală, Puterea = 5,5 Kw, cu un debit de până la 2,0 l/s şi înălţime de pompare de 50,00 m.

Conform proiectului, situaţia terenurilor definitive se prezintă astfel:

- traseele conductelor de distribuţie proiectate se desfăşoară în ampriza drumurilor şi uliţelor săteşti, fără a fi necesară ocuparea unor suprafeţe suplimentare de teren.

Terenul pe care se va realizeaza proiectul este situat conform coordonatelor Stereo 70 din studiul topo anexat.

- profilul şi capacităţile de producţie;

Se propune extinderea retelei de alimentare cu apa, astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune DN 110 - Turtaba – Nadanova  ............. DN 110, L = 4.800,00 ml;

b. conductă distribuție DN 110:  - drum sătesc Fluierea  .............. DN 110, L =  500,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 110, L =  2.100,00 m;

c. conductă distribuție DN 75:  - drum sătesc Fluierea  ............. DN 75, L =  300,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 75, L =  800,00 m;

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune  - Nadanova – D.J. 671E .............. DN 110, L = 400,00 m;

b. conductă distribuție  - DN 110 ................... L = 2.100,00 m;

- DN 75 ....................... L = 2.500,00 m.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Se propune extinderea retelei de alimentare cu apa, astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

Traseele conductelor de distribuţie sunt conform planelor de situaţie anexate, având montate următoarele echipamente:

- Cămine

Toate căminele prevăzute a se monta pe reţeaua de distribuţie sunt cămine din polietilenă cu D1100 şi H = 1500÷2000, cu capac şi sistem de închidere. După realizarea racordurilor la reţea se procedează la umplerea gropii.  Umplerea se va realiza în straturi de maxim 15 cm grosime pe tot conturul, cu pământ, compactarea realizându-se pe fiecare strat. Rama capacului (carosabil) se va sprijini pe o placă de beton de ciment de 20 cm grosime cu dimensiunile în plan de  1,70 x 1,70 m, din beton B 250 (clasa C16/20) şi armat cu bare din P.C. 52.

- Cişmele publice

S-au prevăzut cişmele, în mod obligatoriu, în aproprierea construcţiilor cu conector public şi la intersecţia cu uliţele la capătul conductelor secundare în locul căminelor de golire, având în vedere natura terenului.  Cişmelele au fost amplasate lateral faţă de conductă, între acestea şi limita proprietăţilor. Branşamentul cişmelelor la conductele reţelei se realizează prin racoduri de branşare cu colier, montate prin elecrofuziune, având De = 25 mm. Se va realiza o supraînălţare şi o amenajare a suprafeţelor din jurul cişmelelor de 1,2 x 1,5 m, cu o placă de beton armat C12/15 de 15 cm grosime şi armată cu o reţea de 5Ø8 ml, cu rigolă de scurgere şi tub PVC – U 50.  Cişmelele sunt prevăzute cu un sistem de antiîngheţ, care asigură golirea coloanei după folosire. Apa evacuată este condusă printr-o conductă PE 80 la rigola stradală, având diametrul 20 x 1,6, iar în punctele înalte din cadrul sistemului au fost amplasate cişmele, pentru a permite aerarea reţelei de distribuţie în timpul exploatării, nefiind necesară prevederea de ventil de aerisire în mod special.  În conformitate cu prevederile normativului P66, fiecare capăt de reţea s-a prevăzut cu câte o cişmea. La capetele de reţea, cişmelele stradale s-au amplasat la distanţa de cel mult 40,00 m, înainte de ultimul consumator.

- Hidranţi de incendiu

Conform P66/01 pentru un număr mai mare de 500 locuitori se ia în calcul un volum de apă pentru combaterea incendiului, de 54,00 mc, pentru asigurarea unui debit de 5L/sec, timp de 3 ore.  Având în vedere starea drumurilor, care au o infrastructură proastă, care în caz de intemperii prelungite cu cantităţi mari de zăpadă sau în urma unor ploi cu debite mari, ar face imposibil accesul maşinii pompierilor, s-au prevăzut  hidranţi de incendiu.  Fiecare hidrant se montează pe un masiv de beton simplu, pentru realizarea stabilităţii.  Echipamentul pentru hidrant (furtun, ţeavă de refulare, etc.) se păstrează la gospodăria de apă, ca obiect de inventar.

În urma deplasărilor în teren s-a constatat că reteaua de alimentare cu apa este dispusa in ampriza drumurilor existente:

DJ 670 Zona Nadanova

Ulite satesti Nadanova

DJ 671E si ulite satesti – Zona Cerna Varf

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Soluţia tehnică proiectată, urmăreşte realizarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare privind asigurarea transportului apei de la înmagazinare la consumatori.  Ea se va executa din ţeavă de polietilenă PEHD, P.E. 80, Pn 10 cu diametrele cuprinse între Dn 110 mm şi Dn 75 mm astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune DN 110 - Turtaba – Nadanova  ............. DN 110, L = 4.800,00 ml;

b. conductă distribuție DN 110:  - drum sătesc Fluierea  .............. DN 110, L =  500,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 110, L =  2.100,00 m;

c. conductă distribuție DN 75:  - drum sătesc Fluierea  ............. DN 75, L =  300,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 75, L =  800,00 m;

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune  - Nadanova – D.J. 671E .............. DN 110, L = 400,00 m;

b. conductă distribuție  - DN 110 ................... L = 2.100,00 m;

- DN 75 ....................... L = 2.500,00 m.

Traseele conductelor de distribuţie sunt conform planelor de situaţie anexate, având montate următoarele echipamente:

- Cămine

- Cişmele publice

- Hidranţi de incendiu

- Intersecţii ale reţelei de distribuţie cu drumuri, viroage şi pâraie

Traseele conductelor reţelei de distribuire se intersectează cu diverse drumuri şi văi, intersecţia cu ele s-a propus a se realiza prin:

a) Subtraversarea drumurilor s-a propus a se realiza prin coborârea conductei la 1,50 m sub cota drumului şi montarea acesteia într-o conductă metalică din ţeavă de oţel, având diametrul cu 20 mm mai mare decât diametrul exterior al conductei din reţeaua de distribuţie de pe tronsonul respectiv.

b) Supratraversarea văilor în zonele unde nu se poate realiza prin subtraversare, din cauza condiţiilor naturale - podeţe existente, văi protejate cu pereu din beton de ciment sau implicând suprafeţe din proprietatea privată pentru realizarea subtraversărilor - s-a propus realizarea prin traversare prin intermediul a unor „Lire” cu lungimi cuprinse între 13,50 şi 14,50 m. Conductele din reţeaua de distribuţie se vor aşeza pe scheletul metalic al lirei şi va fi izolată.

- Masive de ancoraj

Deoarece conducta este din material PEID, realizată prin sudura de electrofuziune, producătorul recomandă rigidizarea sistemului. Sunt necesare masive de ancoraj la coturi, curbe sau pe porţiuni drepte. Aceste masive se realizează din beton simplu.

- Staţii de pompare

Pe reţeaua de distribuţie, de pe raza satului Cerna Vârf, s-a prevăzut o staţie de pompare pentru asigurarea urcării apei la consumatorii care se află amplasaţi la cote mai mari, faţă de cota pe care este amplasată Platforma Gospodăriei de Apă.  Utilajele şi instalaţiile aferente se vor monta în cămine din beton armat. Instalaţiile electrice aferente sunt preuzinate şi se livrează odată cu componentele staţiei.  Staţia de pompare este echipată cu un grup de pompare, echipat cu două pompe de înaltă presiune, multietajată, verticală, cu aspiraţie normală, Puterea = 5,5 Kw, cu un debit de până la 2,0 l/s şi înălţime de pompare de 50,00 m.

Conform proiectului, situaţia terenurilor definitive se prezintă astfel:

- traseele conductelor de distribuţie proiectate se desfăşoară în ampriza drumurilor şi uliţelor săteşti, fără a fi necesară ocuparea unor suprafeţe suplimentare de teren.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de construire

Combustibili: motorina folosita de utilaje si de mijloacele de transport ale materialelor. Va fi achizitionata de la statii peco si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc dotat cu un rezervor si pompa.

Pentru desfăşurarea activităţii de asfaltare sunt necesare următoarele:

- combustibil (motorină)....................................................................200 l/zi

- uleiuri (de motor şi hidraulic)..........................................................20 l/lună

Modul de asigurare cu combustibili se va face ocazional ori de câte ori este nevoie, utilajele fiind alimentate dintr-un rezervor cu pompa, în afara zonei de lucru pe un spaţiu special amenajat

Energia electrica nu se utilizeaza in perioada de executie.

Principalele materiale şi materii prime necesare realizării lucrării publice:

- polietilenă de înaltă densitate, oţel sau oţel inoxidabil

– corp conducte de transport, armături şi piese de legătură,

- Pafsin – corp rezervoare tubulare îngropate,

- fontă şi fontă ductilă – armături,

piese de legătură, instalaţii hidraulice,

- ciment

– betoane.

Toate materialele se vor achizitiona de la producatori autorizati.

In perioada de funcƫionare

Nu este cazul.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu apa:

Apa potabila a lucratorilor in perioada executiei va fi asigurata prin achizitionare din reteaua comerciala(magazine).

- Evacuarea apelor uzate:

Pe amplasamentul organizarii de santier pe perioada constructiei se va amplasa o toaleta ecologica care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Apele pluviale se vor infiltra in sol.

- Asigurarea apei tehnologice:

Nu este cazul.

- Asigurarea agentului termic:

Nu este cazul.

- Asigurarea curentului electric:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Din punct de vedere constructiv, lucrarea este un obiectiv ingineresc de infrastructură edilitară îngropată, cu amplasare pe teren domeniu public, teren proprietate comunală, sau teren care este ori care urmează să devină teren de utilitate publică.

După realizarea patului de poare şi montarea corpului conductei îngropate, tranşeea (şanţul, groapa de fundare) se umple parţial cu material local ori cu agregate naturale mărunte, se efectuează proba de presiune hidraulică pe tronson, iar după confirmarea calităţii îmbinărilor se continuă umplutura la cota terenului natural, apoi suprafaţa se readuce la starea iniţială.

In vederea realizarii investitiei se realizeaza sapatura si nivelarea terenului. Solul vegetal va fi depozitat separat. Solul rezultat va fi utilizat la refacerea zonelor afectate de proiect.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In perioada de construire

Materialele utilizate sunt achizitionate de la agenti economici autorizati (balastiere, statii de betoane)

In perioada de funcƫionare

Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie/demolare;

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:

- lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice:  - săpături: excavator de capacitate mică,

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic,

- cu mijloace manuale:  - săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi,

- lucrări de instalare corp conducte din ţevi de polietilenă de înaltă densitate,

- montare tuburi de presiune tip PAFSIN de secţiune mare (DN 1600 mm), îngropat,  - lucrări de construcţii edilitare îngropate (cămine),

- lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare în cămine (armături, aparate speciale)

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Soluţia tehnică proiectată, urmăreşte realizarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare privind asigurarea transportului apei de la înmagazinare la consumatori.  Ea se va executa din ţeavă de polietilenă PEHD, P.E. 80, Pn 10 cu diametrele cuprinse între Dn 110 mm şi Dn 75 mm astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune DN 110 - Turtaba – Nadanova  ............. DN 110, L = 4.800,00 ml;

b. conductă distribuție DN 110:  - drum sătesc Fluierea  .............. DN 110, L =  500,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 110, L =  2.100,00 m;

c. conductă distribuție DN 75:  - drum sătesc Fluierea  ............. DN 75, L =  300,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 75, L =  800,00 m;

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune  - Nadanova – D.J. 671E .............. DN 110, L = 400,00 m;

b. conductă distribuție  - DN 110 ................... L = 2.100,00 m;

- DN 75 ....................... L = 2.500,00 m.

Traseele conductelor de distribuţie sunt conform planelor de situaţie anexate, având montate următoarele echipamente:

- Cămine

- Cişmele publice

- Hidranţi de incendiu

- Intersecţii ale reţelei de distribuţie cu drumuri, viroage şi pâraie

Traseele conductelor reţelei de distribuire se intersectează cu diverse drumuri şi văi, intersecţia cu ele s-a propus a se realiza prin:

a) Subtraversarea drumurilor;

b) Supratraversarea văilor.

- Masive de ancoraj

- Staţii de pompare

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu exista.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 0 – nerealizarea investitiei-presupune riscuri asupra sanatatii umane, nefiind monitorizata calitatea apei potabile

-neindeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu: Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004;

Alternativa 1 – presupune realizarea proiectului in mai multe etape, fapt ce ar duce la:

O activitate prelungita a santierului producand disconfort;

Costuri ridicate.

Alternativa 2- constǎ în realizarea investitiei, varianta aleasa de proiectant si beneficiar si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la: -asigurarea unor condiţii decente de confort casnic şi oferirea unor servicii edilitare performante pentru locuitorii comunei vor fi factori de încurajare a stabilităţii populaţiei în zonă.

- asigurarea unei calităţi bune a apei şi protecţia împotriva susbstanţelor nutritive de origine agricolă;

-asigurarea captării, transportării şi in viitor la realizarea tratării apelor uzate;

-investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu: Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Asigurarea faptului ca in viitor se vor realiza si retelele de canalizare pentru apele uzate menajere fapt ca va atrage dupa sine si amplasarea unor statii de tratare a apelor uzate menajere.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

1. Certificat de urbanism

2. Aviz de gospodarire a apelor

3. Avizul administratorului ariei naturale protejate

4. Autorizație de construcție

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

V. Descrierea  amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Terenul proiectului este situat la o distanta de peste 31 km fata de granita cu Serbia  şi nu se pune problema unor activităţi cu impact transfrontalier.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu este situat in zona monumentelor istorice si a siturilor arheologice. In cazul in care in urma excavarii vor rezulta vestigii arheologice, beneficiarul va opri activitatea si va anunta Muzeul Regiunii Portile de Fier.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind proiectul:

La prezenta documentatie sunt atasate planul de situatie si planul de incadrare in zona.

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Isverna, fiind domeniu public.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este schimbata destinatia terenului.

- arealele sensibile;

Proiectul propus urmeaza sa se desfasoare in interiorul Parcului Natural Geoparcul Platoul Mehedinti si al  sitului Natura 2000, ROSCI0198 Platoul Mehedinţi.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonatele stereo sunt anexate.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata o alta varianta de amplasament, deoarece proiectul presupune extinderea retelei de alimentare cu apa si atrage dupa sine racordarea locuintelor existente.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Proiectul nu implica utilizarea de apa direct din sursa naturala si nici evacuarea de ape uzate in ape de suprafata, nici in perioada de implementare si nici in perioada de functionare.

Utilajele ce vor deservi activitatile de constructie vor trebui sa detina toate inspectiile  tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot  genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere. In aceste conditii riscul producerii unui accident  poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Beneficiarul va avea pe amplasament substante absorbante sau nisip si butoi metalic pentru colectarea materialului poluat cu produse petroliere.

In perioada de construcție pe amplasamentul proiectului se va instala un container care va avea si toaleta ecologica, care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu e cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu e cazul.

2. Protecţia aerului:

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în activităţile de excavare, incarcare si transport: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf(SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma transportului de materiale necesare.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse.

Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea drumului si se va stropi drumul pentru a evita ridicarea prafului.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Dat fiind caracteristicile proiectului, pe perioada de functionare a obiectivului nu sunt aplicabile si nici necesare masuri speciale de protectie a aerului.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Faza de constructie:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pentru  faza de construire, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele/

echipamentele şi mijloacele de transport folosite.

Sunt surse cu acƫiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Utilajele au montate amortizoare de zgomot la motoare si toba de esapament;

- Pentru protecţia împotriva vibraţiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

Faza de functionare:

În procesul de functionare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nu exista surse de poluare.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu exista radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu sunt necesare.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) în timpul executării lucrărilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- in organizarea de șantier din zona proiectului se va instala o toaleta ecologica.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

- firma va fi dotata cu nisip sau substante absorbante si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- solul rezultat in urma lucrarilor de sapare va fi depozitat separat si reutilizat la refacerea zonelor afectate.

- motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii peco si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajelor.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Nu exista surse de poluare.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe amplasament se va instala o toaleta ecologica.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Faza de constructie:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul propus pentru aprobare se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinți.

Harta 1.  Harta sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Sursa: Catalog Infonatura 2000

Perimetrul analizat este situat în comuna Isverna, in ampriza drumurilor existente, conform planului anexat.

De asemenea, în urma studiilor pentru noul Plan de management al Geoparcului Platoul Mehedinți perimetrul propus este inclus in zona de dezvoltare durabila a parcului.

Administratia Geoparcului Platoul Mehedinti a avizat proiectul.

În urma deplasărilor în teren s-a constatat că reteaua de alimentare cu apa este dispusa in ampriza drumurilor existente.

Zonele învecinate sunt ocupate de zone construite, terenuri agricole, fanete, livezi, pasuni, padure de foioase si conifere.

În vecinatatea perimetrului analizat s-au identificat următoarele specii:

Achemilla milleflorii – coada șoricelului

Amaranthus retroflexus – știr

Arthemisia absinthum – pelin

Cynodon dactylon – pir gros

Lamium album – urzica moartă

Lamium purpureum – urzică roșie

Polygonum aviculare – troscot

Robinia pseudacacia – salcâm

Rosa canina – măces

Rubus fruticosus – mur, rug

Setaria viridis – mohor verde

Taraxacum officinale – păpădie

Euphorbia cyparisias – laptele cucului

Inula hyrta – floare galbenă

Linaria vulgaris – linariță

Salvia pratensis – jaleș

Salvia verticillata – urechea porcului

Silene vulgaris – gușa porumbelului

Taraxacum officinalis - păpădie

Verbascum blattaria – lumânărică

Populus sp. – plop

Pinus sp. - pin

Poacee.

Nu au fost identificate în perimetrul proiectului specii și habitate de interes conservativ. Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri si nu se fac defrisari.

Suprafaţa din aria naturală protejată modificată prin implementarea proiectului, montare retea de apa in ampriza drumurilor este de 0,8 ha, ceea ce reprezinta 0,001% din suprafaţa totală a sitului, care este de 53594.00 ha.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu se prevede evacuarea de pe amplasament a apelor uzate sau a altor tipuri de poluanti in ape de suprafata, deci nu se va inregistra impact asupra ecosistemelor acvatice. In apropierea strazilor din intravilan propuse pentru reabilitare nu sunt prezente cursuri de apa.

Masurile propuse pentru minimizarea zgomotului si protectia aerului si apei au efecte  pozitive si in cazul protectiei ecosistemelor terestre pe perioada de implementare a proiectului.

Faza de functionare:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul propus pentru aprobare se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinți.

Pe amplasamnetul propus :

-nu s-au identificat habitate Natura 2000 pentru care a fost desemnat situl.

-nu s-au identificat specii de plante rare în perimetru, specii pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

-nu au fost identificate specii de pești pentru care a fost desemnat situl deoarece în perimetru nu există habitate specifice.

-nu au fost identificate specii de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Pe perioada de realizare  și functionare a proiectului se vor respecta:

– condițiile impuse în avizele obținute;

– se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

- lucrarile de instalare a retelei de apa se realizeaza in ampriza drumurilor existente.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Faza de constructie:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Masurile adoptate pentru protectia aerului si masuri pentru diminuarea zgomotului produs de lucrari vor minimiza impactul si asupra zonelor rezidentuale.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Lucrarile nu afecteaza populatia si obiectivele protejate.

Activitatea se va derula pe perioada diurna a zilei.

Faza de functionare:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

In zona proiectului si in imediata vecinatate sunt asezari umane dar nu sunt  monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc. In perioada de functionare,  populatia locala nu va fi afectata.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Faza de constructie:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile provenite din lucrările propuse în proiect fac parte din următoarele grupe şi vor fi colectate selectiv:

-deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; cca 0,5 kg/zi./angajat, aprox 300kg/an;

- deșeuri de ambalaje: ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02, aprox 5kg.

In urma activitatilor de executie a lucrarilor de asfaltare  rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile, provenind de la angajatii constructorului. Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate. Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare.Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile predate conform legislatiei in vigoare;

- Deseuri din constructii, provin de la activitatile de executie. Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale si de exploatare, etc., iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare. Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile de deseuri conform legislatiei in vigoare;

- Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor ce se vor face periodic conform graficilor si speciticatiilor tehnice la sediul firmelor. Acestea se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, (in recipienti metalici inchisi), si se vor preda la unitati specializate, pentru valorificare sau incinerare. Se vor pastra evidente stricte cu privire la cantitatile predate conform normelor legale in vigoare;

- Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor, ce se vor face periodic conform graficilor si specificatiilor tehnice la sediul firmelor. Aceste deseuri se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, (in recipienti metalici inchisi), si se vor preda la unitati specializate, pentru valorificare sau incinerare;

- Deseuri nespecificate in alta parte. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor, ce se vor face periodic conform graficilor si speciticatiilor tehnice la sediul firmelor. Acestea pot fi: anvelope uzate, filtre de ulei, lichide de frana, antigel, DEEE, baterii si acumulatori. Aceste deseuri se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platforme special amenajate la sediul firmelor , fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele ce nupot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are contract pentru eliminare;

- Deseuri de la utilizarea vopselelor. Provin de la vopsirea diferitelor instalatii. Recipientii goliti se vor transporta zilnic la sediul firmelor specializate ce executa aceste categorii de lucrari unde, se vor stoca pe o platforma betonata, ingradita, special amenajata, iar ulterior se vor returna producatorilor, distribuitorilor sau altor operatori autorizati cu care antrepenorul are contract;

Conform  Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 856/2002 completat cu Hotararea nr. 210 din 2007 (modificat si completat ulterior), principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie / reparatie a drumurilor, exceptand materialele contaminate cu substante periculoase, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase. Materialele care vor rezulta din operatiile de decapare, excavare necesare pentru realizarea lucrarilor sunt asimilabile deseurilor din constructii si anume:

- deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17.09.00) -3 mc/an

- deseuri menajere si deseuri asimilabil menajere (cod deseu 20.03.01)-0,5 t/an

Examinand lista categoriilor de deseuri care pot rezulta din lucrarile de realizare a proiectului, se constata ca nu sunt generate deseuri periculoase.

Faza de functionare:

In perioada de funcƫionare se vor genera urmatoarele deșeuri:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; aprox 500kg/luna;

- deseuri colectate separat:

-  20 01 02 sticla, aprox 20kg/luna;

- 02 01 04 deşeuri de materiale plastice, aprox 5kg/luna;

- planul de gestionare a deșeurilor

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.

Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

In perioada de executie a lucrarilor rezulta deseuri de pe urmatoarele amplasamente:

- In fronturile de lucru: deseuri curente de ex. de tip menajer sau deseuri rezultate din sapatura. In conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe perioada constructiei proiectului vor fi colectate selectiv, stocate, transportate si eliminate corespunzator fiecarui tip de deseu pe baza contractelor incheiate cu operatori de salubritate locali sau agenti economici specializati autorizati. Constructorul se va conforma legislatiei de mediu in vigoare la data semnarii contractului, va lua toate masurile in scopul protejarii mediului inconjurator si va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea eliminarii/recuperarii/valorificarii:

- deseuri menajere rezultate in timpul executiei lucrarilor (hartie, pungi, folii de plastic, resturi alimentare) vor fi colectate in locuri special amenajate, in pubele, de acolo find preluate de firmele de salubriate.

- uleiuri uzate vor fi recuperate vor fi colectate in spatii special amenajate la sediul firmei  si valorificate sau vor fi eliminate prin incinerare in instalatii specifice;

- baterii si cauciucurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate la sediul firmei  in vederea recuperarii si valorificarii acestora;

- deseurile metalice vor fi recuperate si valorificate/reutilizate;

- bidoanele in care vor fi achizitionate lacurile, vopselele si diluanti – utilizati in cadrul lucrarilor de marcaje rutiere vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz, conform nomelor legale specifice. Reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, baterii, precum si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate unde vor fi recuperate si valorificate. La sfarsitul saptamanii se vor afecta 2 ore pentru curatenia fronturilor de lucru, cand se vor elimina toate deseurile din ampriza lucrarii.

Deseurile rezultate in urma executării lucrărilor de săpături, surplusul de pămant rezultat in urma săpăturilor la santuri si nerefolosibil in cadrul lucrării, va fi incărcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare. Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie  se efectuează doar la sediul firmelor, pentru a evita contaminarea mediului.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Faza de constructie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

În activitatea obiectivului sunt folosite unele substanţe care prezintă grade de  periculozitate la manipulare. Dintre acestea amintim:

- motorina cu care sunt alimentate utilajele de lucru.

-vopsele utilizate la vopsirea a diferite instalatii.

Schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se va face la baza de producţie a firmei care va realiza lucrarile de construire

Cutiile de vopsele se vor preda la firme specializate in colectare/eliminare.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii peco si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila.

Faza de functionare:

In perioada de funcƫionare nu se vor utiliza preparate si  substanţe toxice.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Solul rezultat in urma lucrarilor  va fi depozitat separat si utilizat la refacerea terenului afectat.

Se utilizeaza urmatoarele resurse naturale: piatra sparta, balast si nisip. Vor fi achizitionate de la producatori autorizati.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus si doar in perioada de executie.

Impactul asupra apelor

Impactul produs de activităţile proiectate a se desfăşura în perimetru asupra apelor este determinat de preluarea de către precipitaţii a unor scurgeri accidentale de uleiuri si combustibili şi transportul lor în principalul emisar.

Pentru nivelul actual al cunoaşterii se poate aprecia doar calitativ influenţa viitoarei activităţi asupra calităţii apelor şi anume:

| Sursa generatoare | Apa subterană | Apa de suprafaţă |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de transport | 0 | 0 |
| Activitatea de asternere a asfaltului | 0 | 0 |
| Apele pluviale | 0 | 0 |
| Mărimea efectelor | 0 | 0 |

Calculate cu formula Ic = 1/+E, unde E este efectul pozitiv rezultat din cuantificarea influen-

ţelor în raport cu normele de reglementare, valorile indicelui de calitate pentru efectele estimate

vor fi:

Ic = 0 pentru apele subterane

Ic = 0 pentru apele de suprafaţă

Deci calitatea apelor subterane şi de suprafaţă nu va fi afectata.

În concluzie, se poate aprecia că procesele tehnologice proiectate nu vor afecta  calitatea apei, impactul negativ  fiind limitat ca amploare şi se va încadra în limitele admise, dacă se vor respecta normele de folosire a utilajelor.

Impactul asupra aerului

Factorul de mediu aer este afectat de cantităţile de noxe ce se vor degaja în atmosferă

ca urmare a arderii combustibililor lichizi utilizaţi în funcţionarea utilajelor. Conţinuturile evaluate nu pot fi comparate cu limitele admise de OM 462/1993, deoarece sunt surse de suprafaţă necontrolabile în ceea ce priveşte difuzia directă în atmosferă. Pentru nivelul actual al cunoaşterii se poate aprecia doar calitativ influenţa viitoarei activităţi asupra calităţii aerului şi anume:

Sursa generatoare                            Aerul

------------------------------------------------------

- procesul de asternere asfalt               -1

- activitatea de încărcare şi transport   -1

mărimea efectelor                            -2

Ic = -0,5 pentru aer.

Pentru a se realiza o evacuare a unor cantităţi cât mai mici de noxe în aer, utilajele

vor trebui să fie prevăzute cu eşapamente şi filtre care să le reţină înainte de evacuare în atmosferă

iar drumul va fi stropit cu apa periodic.

Substanţele poluante ce vor fi totuşi evacuate în aer nu vor acţiona asupra mediului

ca emisii, ci prin dispersia lor sub formă de imisii.

Relaţiile dintre emisii şi imisii se stabilesc prin intermediul proceselor meteorolo-

gice, iar răspândirea poluanţilor emişi în atmosferă este în strâsă legătură cu condiţiile meteorologice şi cu topografia zonei, cu puterea de emisie a sursei şi înălţimea acesteia.

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta perimetrului, mai ales  că în afara lui nu se prevăd, ca posibile efectele de sinergism.

În concluzie, factorul de medie aer, va fi afectat de activităţile de asfaltare si transport  a materialelor,   proiectate a se desfăşura pe o perioadă scurta cu o intensitate mică, nedepăşind limitele admisibile dacă se vor respecta normele impuse pentru emisiile de gaze la arderea combustibililor în motoarele termice şi dacă transportul materialelor de constructie se va efectua corespunzător.

Impactul asupra vegetaţiei şi faunei terestre

Principalul factor poluant al vegetaţiei din zonele limitrofe, îl constituie emisia de noxe în atmosferă, atât de la sursele staţionare cât şi de la cele mobile care se vor încadra totuşi în limitele admisibile prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

Deoarece s-a estimat că valorile concentraţiilor de poluanţi eliberaţi în atmosferă se încadrează în limitele maxime admise de normele în vigoare, deci şi nivelul imisiilor de poluanţi se va situa în limitele admise, se poate aprecia că nu vor avea efecte negative asupra vegetaţiei şi faunei din zonă, mai ales ca lucrarile sunt propuse a se efectua in intravilanul localitatii.

Mărimea efectelor generate de activitatea ce se va desfăşura în perimetru asupra factorului de mediu floră şi faună, este redată cu ajutorul indicelui de calitate Ic şi este prezentată în tabelul următor:

| Acţiunea sau sursa generatoare | Floră | Faună |
| --- | --- | --- |
| Emisii de gaze în atmosferă | 0 | 0 |
| Zgomot | 0 | 0 |
| Mărimea efectelor | 0 | 0 |

În concluzie, se poate admite ca nu este afectata  vegetaţia şi fauna terestra.

Impactul produs asupra solului şi subsolului

Pătura de sol va fi în totalitate afectată prin lucrările de pregătire ce se vor executa în perimetrul proiectului.

Solul, îndepărtat cu lucrările de pregătire ce se vor efectua, va fi depozitat, conservat şi păstrat într-un spaţiu special amenajat, care apoi va fi folosit la lucrările de refacere a mediului după finalizarea lucrărilor.

În procesul de exploatare a utilajelor folosite la realizarea proiectului pot apare scurgeri accidentale de motorină sau lubrefianţi datorate unor accidente tehnice, dar acestea se apreciază că vor fi în cantităţi mici. Pentru limitarea infiltrării în sol a carburanţilor şi lubrefianţilor se vor folosi materiale absorbante (nisip, rumeguş),  iar solul contaminat va fi imediat îndepărtat.

Apele pluviale vor fi încărcate exclusiv cu suspensii de substanţe minerale, care prin compoziţia lor chimică şi prin măsurătorile de reţinere a lor, nu vor constitui un factor de poluare pentru sol şi subsol.

Solul de pe suprafeţele din exteriorul perimetrului va fi influenţat într-o mică măsură prin emisiile de praf care vor fi transportate şi depuse de vânt.

Efectele generate asupra solului şi subsolului  şi mărimea acestora este cuantificată astfel:

| Acţiunea sau sursa generatoare | Sol | Subsol |
| --- | --- | --- |
| Apele pluviale | 0 | 0 |
| Realizarea lucrarilor de spatura | -1 | 0 |
| Mărimea efectelor | -1 | 0 |

Valorile indicelui de calitate vor fi:

Ic = 0,5 pentru sol

Ic = 0 pentru subsol

În concluzie, impactul produs de proiect asupra solului şi subsolului este unul minor si de scurta durata.

Impactul produs asupra aşezărilor umane şi a altor obiective

Asezarile umane din apropierea obiectivului pot fi afectate de activităţile desfăşurate în prin:

► imisiile de poluanţi gazoşi;

► nivelul zgomotelor şi vibraţiilor;

► transportul materialelor.

Concentraţia emisiei de pulberi în suspensie în aer, au areal de dispersie locală, neafectând zonele locuite, lucrările de extindere retea de apa și transport realizându-se cu materiale achizitionate de la comercinati autorizati.

Nivelul zgomotelor la receptor (zone de locuit), se poate considera că se va incadra in limitele admise. Zgomotul produs de autobasculantele ce vor transporta materialele de constructie se înscrie în nivelul de zgomot produs de traficul rutier din localităţile prin care se deplasează.

Se poate însă admite că activitatea proiectată nu va avea efecte deosebite asupra stării de sănătate a populaţiei şi nu va constitui un risc pentru siguranţa locuitorilor şi a altor obiective din zonă.

Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact  major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător.

Riscul în ceea ce priveşte producerea unor evenimente care să afecteze sănătatea populaţiei şi mediului înconjurător, se poate datora următoarelor cauze:

► emisiile necontrolate de poluanţi în atmosferă;

► poluarea apelor de suprafaţă sau a celor subterane;

► zgomotele şi vibraţiile ridicate;

► nerespectării măsurilor de protecţia muncii, caracteristice pentru lucrari de infrastructura;

Activitatea de alimentarea cu apa a unei localitati prin natura sa, nu prezintă pericolul producerii unor astfel de accidente, care să pună în pericol ecosistemul şi sănătatea populaţiei.  Emisiile de noxe şi gaze, nivelul zgomotelor şi vibraţiilor, deşeurile menajere care vor rezulta, se înscriu în normele admisibile aflate în vigoare.

Zgomotul şi vibraţiile

Sursele de zgomot şi vibraţii

Principalele surse de zgomot şi vibraţii din cadrul şantierului sunt:

- circulaţia mijloacelor de transport a materialelor

- functionarea utilajelor

Zgomotul produs de utilaje si mijloacele de transport, nu va avea un impact negativ asupra locuitorilor din zonă, activitatea desfăşurându-se în limitele unui program normal de muncă (diurn), iar distanţa până la zonele protejate este suficient de mare.

Nivelul de zgomot şi vibraţii produs

Puterea acustică standard a celor mai importante utilaje care funcţionează în amplasament este redată astfel:

________________________________________________________________

Utilajul                           Timp max de funcţ.    Nivelul de zgomot      Distanţa faţă de

Ore/zi                       dB (A)                   sursa generatoare

______________________________________________________________________

Autocamion                               8                                 70                     la 1 m de sursă

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor - casă particulară – va fi sub nivelul maxim admisibil de zgomot la cel mai apropiat receptor ( 65dB-A- conform SR 10009/2018).

În concluzie, activitatea  nu are un efect semnificativ asupra mediului prin zgomotele şi vibraţiile produse, atât datorită funcţionării actuale cât mai reduse, cât şi datorită luării unor măsuri de prevenire la funcţionare.

Peisaj, mediu vizual, patrimoniu istoric şi cultural

Datorită situării in intravilanul localitatii impactul vizual va fi unul pozitiv, lucrarile fiind propus a se realiza pe drumurile existente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) este descrisă în tabelul  de mai jos:

Tabel Natura impactului

| Factori de mediu | Natura impactului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sănătate umană | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | I | S | S | T |
| Sol | D | S | S | T |
| Bunurile materiale | - | - | - | - |
| Apa | I | S | S | T |
| Aer | I | S | S | T |
| Clima | I | - | L | T |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| Peisaj şi mediu vizual | D | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – scurt; T-temporar

Tipuri de impact

A. In faza de executie a lucrărilor – apreciem că impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot va fi punctiform, singura sursă de zgomot fiind reprezentată de motoarele utilajajelor, dar pentru care estimam ca zgomotul nu va depasi limita frontului de lucru;

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita aparitia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- circulaţia mijloacelor de transport pe drumurile publice are un caracter intermitent, iar zgomotul generat de acestea se asociază fondului general de poluare sonoră a căilor rutiere.

Reziduurile și deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate și vor fi evacuate ritmic de operatorul de salubritate din zona de lucru.

Impactul va fi redus dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

B. In faza de funcționare

În procesul de fuctionare a obiectivului impactul va fi nul:

- nivelul de zgomot produs de activitate, pentru care estimam ca nu va depasi nivelul de zgomot impus de normative la limita terenului.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul persoanelor afectate): impact redus.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul este limitat, temporar, pe perioada efectivă de lucru, fără consecinţe cuantificabile, semnificative.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Durata este limitată ca timp şi spaţiu. Impactul este generat pe perioada realizării lucrărilor de execuție.

Lucrările la obiectiv se vor realiza doar pe timp de zi.

După terminarea lucrului se opresc şi sursele generatoare de impact, în acest mod încetează şi impactul asupra factorilor de mediu. Urmările impactului nu sunt sesizabile.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

Măsurile de reducere a elementelor care ar putea stabilizarea cantităţilor de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- utilizarea de utilaje avand motoare corespunzătoare normelor UE.

- Verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din sistemele de alimentare şi de ungere a acestor motoare.

- gestionarea corectă a deşeurilor.

Natura transfrontalieră a impactului

Activitatățile desfășurate pentru implementarea PP și activitatea ulterioară nu se înscriu în ANEXA 1 a Legea nr. 22/2001 (LISTA cuprinzând activităţile propuse), prin urmare proiectul nu generează impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In peroada de executie se va monitoriza calitatea aerului(particule) si calitatea zgomotului.

In perioada de functionare – nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu: Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004;

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu este cazul.

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Lucrarile de executie a retelei de alimenrae cu apa nu necesita infiintarea unei organizari de santier, avand in vedere urmatoarele:

-Materialele aprovizionate vor fi puse in opera cu ajutorul utilajelor  direct din remorcile autocamioanelor de transport

- Utilajele in afara programului de lucru vor fi stationate pe amplasamentul drumului  in zone prestabilite, pe tronsoanele inchise circulatiei publice (zonele de lucru) delimitate prin mijloace de semnalizare rutiera – balize cu lampi cu lumina intemitenta,bariere cu indicatoare cu folie reflectorizanta. Tronsoanele inchise circulatiei publice se vor stabili periodic functie de evolutia lucrarilor si se vor deschide circulatiei odata cu finalizarea lucrarilor de asfaltare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

După realizarea proiectului, zonele afectate de lucrările de modernizare, se vor reface.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Beneficiarul va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe care il va realiza inainte de inceperea lucrarilor de executie. Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Inchiderea/dezafectarea/demolarea construcƫiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Beneficiarul va solicita şi obţine acordul de mediu pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta ȋn ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

-in cadrul  memoriului.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

– nu este cazul – deoarece lucrarile care se executa pentru realizarea proiectului nu implica poluari care sa necesite instalatii de depoluare.

3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

Deseurile colectate in containere sunt preluate de operatorul local spre eliminare sau reciclare.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

-nu este cazul pentru ca au fost prezentate planurile solicitate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970.

Soluţia tehnică proiectată, urmăreşte realizarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare privind asigurarea transportului apei de la înmagazinare la consumatori.  Ea se va executa din ţeavă de polietilenă PEHD, P.E. 80, Pn 10 cu diametrele cuprinse între Dn 110 mm şi Dn 75 mm astfel:

- în satul Nadanova: 8.200 ml din care (7.400,00 ml DN 110, 800,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune DN 110 - Turtaba – Nadanova  ............. DN 110, L = 4.800,00 ml;

b. conductă distribuție DN 110:  - drum sătesc Fluierea  .............. DN 110, L =  500,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 110, L =  2.100,00 m;

c. conductă distribuție DN 75:  - drum sătesc Fluierea  ............. DN 75, L =  300,00 m;

- drum sătesc Nadanova ............. DN 75, L =  800,00 m;

-în satul Cerna Vârf: 5.000,00 ml din care (2.500,00 ml DN 110, 2.500,00 ml DN 75):

a. conductă aducțiune  - Nadanova – D.J. 671E .............. DN 110, L = 400,00 m;

b. conductă distribuție  - DN 110 ................... L = 2.100,00 m;

- DN 75 ....................... L = 2.500,00 m.

Traseele conductelor de distribuţie sunt conform planelor de situaţie anexate, având montate următoarele echipamente:

- Cămine

- Cişmele publice

- Hidranţi de incendiu

- Intersecţii ale reţelei de distribuţie cu drumuri, viroage şi pâraie

Traseele conductelor reţelei de distribuire se intersectează cu diverse drumuri şi văi, intersecţia cu ele s-a propus a se realiza prin:

a) Subtraversarea drumurilor;

b) Supratraversarea văilor.

- Masive de ancoraj

- Staţii de pompare

Conform proiectului, situaţia terenurilor definitive se prezintă astfel:

- traseele conductelor de distribuţie proiectate se desfăşoară în ampriza drumurilor şi uliţelor săteşti, fără a fi necesară ocuparea unor suprafeţe suplimentare de teren.

Terenul pe care se va realizeaza proiectul este situat conform coordonatelor Stereo 70 din studiul topo anexat.

b) numele, codul și harta ariei naturale de interes comunitar

Proiectul propus pentru aprobare se afla situat in interiorul Parcului Natural Geoparcul Platoul Mehedinti si al sitului Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinți.

Harta 1.  Harta sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Sursa: Catalog Infonatura 2000

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Descrierea zonei de studiu

Perimetrul analizat este situat în comuna Isverna, in ampriza drumurilor existente, conform planului anexat.

De asemenea, în urma studiilor pentru noul Plan de management al Geoparcului Platoul Mehedinți perimetrul propus este inclus in zona de dezvoltare durabila a parcului.

Administratia Geoparcului Platoul Mehedinti a avizat proiectul.

În urma deplasărilor în teren s-a constatat că reteaua de alimentare cu apa este dispusa in ampriza drumurilor existente:

Zonele învecinate sunt ocupate de zone construite, terenuri agricole, fanete, livezi, pasuni, padure de foioase si conifere.

În vecinatatea perimetrului analizat s-au identificat următoarele specii:

Achemilla milleflorii – coada șoricelului

Amaranthus retroflexus – știr

Arthemisia absinthum – pelin

Cynodon dactylon – pir gros

Lamium album – urzica moartă

Lamium purpureum – urzică roșie

Polygonum aviculare – troscot

Robinia pseudacacia – salcâm

Rosa canina – măces

Rubus fruticosus – mur, rug

Setaria viridis – mohor verde

Taraxacum officinale – păpădie

Euphorbia cyparisias – laptele cucului

Inula hyrta – floare galbenă

Linaria vulgaris – linariță

Salvia pratensis – jaleș

Salvia verticillata – urechea porcului

Silene vulgaris – gușa porumbelului

Taraxacum officinalis - păpădie

Verbascum blattaria – lumânărică

Populus sp. – plop

Pinus sp. - pin

Poacee.

Nu au fost identificate în perimetrul proiectului specii și habitate de interes conservativ. Prin realizarea proiectului nu sunt scoase dn circuit agricol sau silvic terenuri si nu se fac defrisari.

Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar, suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului

▪  Desemnarea siturilor

În tabelul 1 se vor prezenta documentele în baza cărora a fost desemnat situl și, de asemenea, obiectivele conservării.

Tabel 1. Documetele de desemnare a sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi și obiectivele conservării

| Desemnare |  | Obiective de protecție |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0198 Platoul Mehedinţi | Arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004. GPMH face parte din categoria parcurilor naturale şi corespunde categoriei V IUCN - arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului terestru şi pentru recreere. | A fost desemnat ca arie protejată de interes național pentru: 10 habitatele de interes comunitar: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo Fagetum. 4 specii de amfibieni și reptile: • Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) • Ţestoasă de uscat bănăţeană (Testudo hermanni) • Broască ţestoasă de apă (Emys orbicularis) • Triton cu creastă (Triturus cristatus). 12 specii de mamifere: • Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) • Liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale) • Liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) • Liliacul cu potcoavă a lui Blasius (Rhinolophus blasii) • Liliac comun (Myotis myotis) • Liliac cu picioare lungi (Myotis capaccinii) • Liliac cu urechi mari (Myotis bechsteini) • Liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersi) • *Lup (Canis lupus) • *Urs brun (Ursus arctos) • Liliac cârn (Barbastella barbastellus) • Liliac comun mic (Myotis blythii). 7 specii de nevertebrate: • Ţărăncuţă (Coenagrion mercuriale) • Rădaşcă, Răgacea (Lucanus cervus) • Croitor mare (Cerambyx cerdo) • Croitorul cenuşiu (Morimus funereus) • *Racul de ponoare (Austropotamobius torrentium) • Chilostoma banaticum • Calul dracului (Paracaloptenus caloptenoides). 3 specii de pești: • Moioagă (Barbus meridionalis) • Dunariţă (Sabanejewia aurata) • Zglăvoc (Cottus gobio). 2 specii de plante: • Ouăle popii (Himantoglossum caprinum) • *Clopoţel (Campanula serrata). |

▪  Localizarea sitului

Situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinţi (harta 1) este situat pe teritoriul județului Mehedinți, coordonatele geografice detaliate în tabelul 2. Tot în acest tabel sunt prezentate și alte detalii referitoare la altitudine (minimă, medie și maximă), suprafață, apartenența la regiuni biogeografice, regiuni administrative, ecoregiuni și localitățile peste care se întinde aria naturală protejată.

Tabel 2. Coordonate geografice, altitudine, suprafață, apartenența la regiuni biogeografice și administrative, ecoregiuni și localitățile. Sursa: formularul standard al sitului

|  |  | ROSCI0198 Platoul Mehedinţi |
| --- | --- | --- |
| Coordonatele sitului | latitudine | N 44º 55' 28'' |
|  | longitudine | E 22º 38' 29'' |
| Altitudine (m) | minimă | 148m |
|  | maximă | 1452m |
|  | medie | 574m |
| Suprafață (ha) |  | 53.594mp |
| Teritoriu administrativ/ localități |  | Județul Gorj: Padeș (5%) Județul Mehedinți: Baia de Aramă (74%), Băla (3%), Balta (74%), Bâlvănești (<1%), Cireșu (>99%), Godeanu (71%), Ilovița (35%), Isverna (77%), Izvoru Bârzii (12%), Obârșia-Cloșani (44%), Podeni (98%), Ponoarele (65%) |
| Regiuni biogeografice |  | continentală |
| Regiuni administrative |  | RO042 - Gorj – 4%, RO043 - Mehedinţi – 96% |
| Ecoregiunea |  | Munții Banatului |

▪  Caracteristicile generale ale sitului Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinţi sunt prezentate în tabelul 3.

Tabel 3. Caracteristici generale

| Caracteristici generale | ROSCI0198 Platoul Mehedinţi |
| --- | --- |
| Geologie/geomorfologie | Poziționat în sud-vestul României, situl cuprinde două unităţi de relief aşezate între culmea Munţilor Mehedinţi şi Piemontul Getic. Calcarele de vârstă jurasic-cretacică aparţin autohtonului danubian şi sunt dispuse în două fâşii principale paralele între ele. Fâşia vestică aparţine Munţilor Mehedinţi şi se caracterizează printr-o tectonizare extrem de puternică, iar fâşia estică apare în zona centrală a Podişului Mehedinţi între Baia de Aramă şi Cireşu. La intrarea în zona de calcare sunt captate de pe formaţiuni impermeabile aproape toate râurile care vin dinspre vest, Topolniţa, Ponorăţ, Ponorel şi alte izvoare mai mici, acestea rămânând seci în aval de punctul de captare. În amonte de captare se produce aluvionarea pronunţată a luncilor, unde se formează depresiuni închise, cu fundul plat şi cu aspect general de polie. Cel mai tipic fenomen de acest gen îl constituie sistemul hidrocarstic de lângă comuna Ponoarele, care a generat depresiunile Zăton şi Ponoarele. Sunt demne de remarcat dolinele, lapiezurile şi Podul Natural de la Ponoarele, Podul lui Dumnezeu. Apele subterane au săpat numeroase peşteri renumite prin dimensiuni şi prin ornamentaţie, Topolniţa, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna. |
| Pedologie | Răspândirea cea mai largă în sit o au solurile de trecere între solurile brun-acide şi cele brune argilo-iluviale. Solurile brun-acide apar de regulă pe povârnişurile nordice formate din roci sărace în carbonaţi, sub pădurea de fag. |
| Hidrografie | Reţeaua hidrografică este împărţită în două tipuri de râuri: alohtone, cu obârşia în Munţii Mehedinţi, fiind reprezentate de râuri lungi ca Topolniţa, Bahna şi Coşuştea, şi autohtone, cu obârşia la contactul dintre Podişul Mehedinţi şi munţi, reprezentate de râuri scurte. Dintre acestea, Topolniţa şi Coşuştea sunt râuri cu drenaj subteran. Lacurile din sit sunt de dimensiuni reduse şi puţine, formate în doline, în mare parte temporare, aşa cum sunt Zătonul (format la intrarea în peştera de la Cotmeana), Gornoviţa şi Balta (lacuri extinse de mică adâncime şi cu caracter de mlăştinire). Apele freatice sunt cantonate în depozite de versant, scoarţe de alterare sau în roci sedimentare, variind în adâncime în funcţie de regimul precipitaţiilor. |
| Climă | Situl aparţine zonei climatice de podiş şi de dealuri în care se resimte influenţa climatului submediteraneean, atât sudic cât şi vestic. Temperatura medie anuală depăşeşte 11 °C în sud şi 9,5 °C în nord. Se remarcă verile călduroase în care sunt prezente în medie câte 20 de zile tropicale cu temperatură care depăşeşte 35 °C. Precipitaţiile sunt în jur de 800 mm/an şi se caracterizează prin două maxime (mai-iunie şi octombrie-noiembrie) şi minime (august-septembrie, decembrie şi februarie). Există mai multe topoclimate în funcţie de expunere, calcare, culoare şi bazinete depresionare. |
| Vegetația/Flora | Prin poziţia sa geografică, situl se întinde în zona alternanţei pădurilor de fag şi de gorun. Climatul temperat cu influenţe submediteraneene, altitudinea medie de 500-600 m, relieful accidentat, apropierea de Peninsula Balcanică şi constituţia litologică au avut un rol însemnat în configurarea actualei structuri a vegetaţiei. Pe areale întinse îşi fac apariţia gorunul, stejarul pufos, cerul, gârniţa, gorunul balcanic, carpenul, cărpiniţa, sâmbovina, nucul şi alunul turcesc. Fagul este reprezentat prin specia de fag balcanic. Mai ales pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteranean, cunoscute sub numele de şibliacuri, formate dintr-un complex de elemente submediteraneene carpato-balcanice şi sud-europene, termofile, cum sunt mojdreanul (Fraxinus ornus), cărpiniţa (Carpinus orientalis), cornul (Cornus mas), scumpia (Cotynus coggygria) şi liliacul sălbatic (Syringa vulgaris). Compoziţia floristică a pajiştilor este de asemenea abundentă în elemente sudice şi submediteraneene precum sadina (Chrysopogon gryllus) şi fulfuca (Vulpia myuros). Popularea străveche şi continuă a acestei regiuni a determinat transformări însemnate în suprafaţa, structura şi compoziţia floristică a vegetaţiei. Terenurile cu păduri au fost defrişate și înlocuite treptat de pajişti şi terenuri cultivate. Pădurile se păstrează mai bine doar în partea de est a platoului. Pe văile Coşuştei şi ale afluenţilor săi, drumurile forestiere au înlesnit defrişarea, efectuându-se apoi plantaţii de molid şi de pin negru. Suprafeţele reprezentative cu fag, brad şi pin care au rămas încă neafectate de tăieri sunt pe văile Crivei, Lăpuşnicului şi Borovăţului. Pe văile Coşuştei şi Topolniţei apar abundente tufărişuri de liliac. În cadrul Platoului Mehedinţi se întâlnesc specii vegetale erbacee de interes comunitar cum sunt ouăle popii (Himantoglossum jankae) şi clopoţeii (Campanula serrata). Importante sunt şi speciile de orhidee, dintre care menţionăm ploşniţoasa (Orchis coriophora), poroinicul (Orchis tridentata, O. purpurea), untul vacii (Orchis morio), orhideea maimuţei sau pribolnic (Orchis simia), căpşunica (Cephalanthera rubra, C. longifolia, C. damasonium), orhideea fluturelui (Ophrys sp.), toate fiind încadrate în asociaţiile vegetale aparţinând celor 10 habitate de interes comunitar din care trei sunt prioritare pentru conservare. |
| Fauna | În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţa elementelor sudice. Climatul blând cu influenţe submediteraneene şi vegetaţia specifică se reflectă în prezenţa a peste 16 specii de reptile şi peste 100 de specii de insecte. Caracteristice zonei sunt viperele cu corn şi ţestoasele de uscat bănăţene, specii submediteraneene cu o largă răspândire pe calcarele din partea de SV a platoului. Acestora li se adaugă viperele comune şi alţi şerpi neveninoşi precum balaurul, şarpele de alun, şarpele de casă, şarpele de apă şi şarpele lui Esculap. Ţestoasa de apă este întâlnită în lacurile formate în lunca cursurilor râurilor cum sunt Gornoviţa sau Balta. De remarcat este mulţimea şopârlelor, îndeosebi a celor de origine sudică, ca şopârla de iarbă şi şopârla de luncă, care se întâlnesc cu densităţi populaţionale mari în partea de SV a platoului. Amfibienii se remarcă prin reprezentanţi ai broaştelor verzi de lac, precum şi alte şapte specii protejate dintre care două de interes comunitar, buhaiul de baltă cu burtă galbenă şi tritonul cu creastă. Din totalul nevertebratelor, șapte specii sunt de interes comunitar: racul de ponoare (specie caracteristică pentru Platoul Mehedinţi), croitorul mare al stejarului, pentru a cărei conservare este necesară păstrarea intactă a trunchiurilor uscate de stejar, rădaşca, croitorul cenuşiu (specie nocturnă al cărei habitat specific este reprezentat tot de trunchiurile de stejar căzute), ţărăncuţa (o libelulă specifică zonelor inundabile din lunca râurilor), melcul carenat bănăţean (specific zonei de SV a României) şi calul dracului. Pe suprafeţele calcaroase din zonele de nord şi vest ale Platoului Mehedinţi apar frecvent şi scorpionii carpatici. Înrâurile din sit se întâlnesc peste 10 specii de peşti, de interes comunitar fiind trei şi anume zglăvoaca, specifică apelor curgătoare de munte şi deal, dunăriţa şi mreana vânătă, care de asemenea preferă şuvoaiele repezi, ajungând uneori şi până la Dunăre. Dintre speciile de păsări protejate menţionăm posibila prezenţă a vulturului bărbos, observat în anul 2009, fiind vorba doar de exemplare eratice, necuibăritoare, care hoinăresc în căutare de hrană. Alte specii de păsări cu prezenţă certă sunt ierunca, fâsa de pădure, măcăleandrul, corbul, ciocănitoarea pestriţă mare, presura galbenă, buha, huhurezul mic, capîntortura, mugurarul, piţigoiul cu coadă lungă, brumăriţa de pădure, pănţăruşul, auşelul. Mamiferele sunt bine reprezentate în sit prin 14 specii de lilieci dintre care următoarele 10 sunt de interes comunitar: liliacul cârn, liliacul comun, liliacul comun mic, liliacul cu aripi lungi, liliacul cu picioare lungi, liliacul cu urechi mari, liliacul cu potcoavă a lui Blasius, liliacul mare cu potcoavă, liliacul mediteranean cu potcoavă şi liliacul mic cu potcoavă. Reprezentative pentru Platoul Mehedinţi sunt şi mamiferele carnivore protejate de talie mare precum lupul şi ursul, dar şi pisica sălbatică, jderul, cerbul carpatin, mistreţul şi pârşul mare. |
| Calitate și importanță | Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline și lapiezuri, peșteri renumite prin dimensiuni și ornamentație (Topolnița, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărișuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de șibleacuri. Compoziția floristică a pajiștilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad și pin neafectate de tăieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversității mediilor de viață, se întâlnește o bogată și heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderență a elementelor sudice. |
| Vulnerabilitate | Exploatarea nerațională a resurselor naturale, folosirea excesivă a pesticidelor și substanțelor de combatere a dăunătorilor. |
| Management | Responsabilitatea aparține Administrației Geoparcului Platoul Mehedinți, înființată la 01.04.2006, directie în cadrul Consiliului Județean Mehedinți. |

- Tipuri de ecosisteme

Pentru situl ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Ecosistemele forestiere dețin un procent de 53% din suprafața sitului, dintre care păduri de foioase 41%, păduri de amestec 8% și păduri în tranziție 4%.

Ecosistemele praticole dețin 25% din suprafața sitului.

Agroecosistemele totalizează un procent de 20%.

Tipurile de ecosisteme sunt prezentate în tabelul 4.

Tabel. 4. Clase de habitat din ROSCI0198 Platoul Mehedinți

| Clase de habitat | Pondere in % |
| --- | --- |
| N14 - Pajiști ameliorate | 25.00 |
| N15 - Alte terenuri arabile | 20.00 |
| N16 - Păduri caducifoliate | 41.00 |
| N19 - Păduri mixte | 8.00 |
| N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale) | 2.00 |
| N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) | 4.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT |  |

- Tipuri de habitate şi specii

Conform Formularului standard de desemnare a sitului, este mentionatǎ prezenta unui numar de 10 tipuri de habitate,  12 specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 4 specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 3 specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 7pecii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, 2 specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE.

Speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl sunt prezentate în tabelul 5.

Tabel 5. Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

(Sursa formularul standard al sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi)

| Cod | SPECII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROSCI0198 Platoul Mehedinţi |  |  |  |  |  |
|  | Nume |  | Populație Residentă / Prezentă (P) | Migratoare (M) |  |  |
|  |  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |
| MAMIFERE |  |  |  |  |  |  |
| 1303 |  | Rhinolophus hipposideros | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1316 |  | Myotis capaccinii | prezent | rar | neevaluat | neevaluat |
| 1323 |  | Myotis bechsteini | foarte rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1310 |  | Mniopterus schreibersi | prezent | comun | neevaluat | neevaluat |
| 1324 |  | Myotis myotis | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1304 |  | Rhinolophus ferrumequinum | prezent | neevaluat | >500 i | neevaluat |
| 1306 |  | Rhinolophus blasii | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1305 |  | Rhinolophus euryale | foarte rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1352 |  | Canis lupus | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1354 |  | Ursus arctos | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1308 |  | Barbastella barbastellus | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1307 |  | Myotis blythii | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| AMFIBIENI SI REPTILE |  |  |  |  |  |  |
| 1217 |  | Testudo hermanni | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1220 |  | Emys orbicularis | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1193 |  | Bombina variegata | comun | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1166 |  | Triturus cristatus | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| PEȘTI |  |  |  |  |  |  |
| 1163 |  | Cottus gobio | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1146 |  | Sabanejewia aurata | prezent | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1138 |  | Barbus meridionalis | comun | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| NEVERTEBRATE |  |  |  |  |  |  |
| 1093 |  | Austropotamobius torrentium | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1088 |  | Cerambyx cerdo | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1083 |  | Lucanus cervus | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1089 |  | Morimus funereus | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 1044 |  | Coenagrion mercuriale | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 4057 |  | Chilostoma banaticum | rar-comun | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| 4053 |  | Paracaloptenus caloptenoides | rar | neevaluat | neevaluat | neevaluat |
| HABITATE |  |  |  |  |  |  |
| Cod |  | Nume | Reprezentativitate | Pondere | Suprafața |  |
| 6430 |  | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin | bună | 1% | 535,94 |  |
| 6520 |  | Fânețe montane | bună | 5% | 2.679,7 |  |
| 8310 |  | Peșteri în care accesul publicului este interzis | foarte bună | 3% | 1.607,82 |  |
| 40A0* |  | Tufărișuri subcontinentale peri-panonice | foarte bună | 2% | 1.071,88 |  |
| 9150 |  | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | bună | 1% | 535,94 |  |
| 9180 * |  | Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | bună | 0,2% | 107,188 |  |
| 91K0 |  | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | bună | 3% | 1.607,82 |  |
| 91L0 |  | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | foarte bună | 4% | 2.143,76 |  |
| 6210 * |  | Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia) | bună | 0,1% | 53,594 |  |
| 9110 |  | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | nesemnificativă | 2% | 1.071,88 |  |
| PLANTE |  |  |  |  |  |  |
| 2327 |  | Himatoglossum caprinum | foarte rară |  |  |  |
| 4070 |  | Campanula serrata | rară |  |  |  |

Alte specii importante de floră și faună enumerate în formularul standard al sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi sunt prezentate în tabelul 6.

Tabel. 6. Alte specii importante de floră și faună

| Grup | COD | Nume științific | Cat. sozol. | Specii- Anexe |  | Alte criterii de alegere a speciilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| R | 2432 | Anguis fragilis | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2644 | Capreolus capreolus | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cardamine graeca | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Celtis australis | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus | V |  |  |  |  | X |  |
| R | 1283 | Coronella austriaca | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Delphinium fissum | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus giganteus ssp. banaticus | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus kitaibelii | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Eptesicus nilssonii | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1363 | Felis silvestris | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Limodorum abortivum | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Medicago arabica | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Micromys minutus | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Moenchia mantica | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1314 | Myotis daubentonii | V |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Myrrhoides nodosa | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2595 | Neomys anomalus | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Notholaena marantae | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis laxiflora ssp. elegans | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis mascula ssp. signifera | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis militaris | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis papilionacea | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis simia | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis tridentata | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Peltaria alliacea | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1326 | Plecotus auritus | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1329 | Plecotus austriacus | R |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Sabanejewia romanica | R |  |  |  | X |  |  |
| P |  | Saponaria glutinosa | V |  |  |  |  |  | X |
| I | 1040 | Stylurus flavipes | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trigonella monspeliaca | R |  |  |  |  |  | X |
| R | 1295 | Vipera ammodytes | R |  |  |  |  | X |  |
| R | 2473 | Vipera berus | R |  |  |  |  | X |  |

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

- Alte caracteristici ale sitului

Climatul temperat - continental cu influenţe submediteraneene şi relieful foarte variat au creat condiţii pentru nemeroase specii de plante şi animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariţia a numeroase formaţiuni geologice şi speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 13 rezervaţii naturale și o rezervație științifică, prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 7. Rezervații și monumente ale naturii de pe teritoriul sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinți

| Cod | Tip | Suprapunere % | Numele sitului |
| --- | --- | --- | --- |
| RO01 - Rezervație științifică | + | 0.14 | 2.595.-Peştera Epuran |
| RO03 - Monument al naturii | * | 0.22 | 2.596.-Izvorul şi stâncăriile de la Câmana |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.15 | 2.600.-Pădurea de liliac Ponoarele Comuna Ponoarele |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.93 | 2.601.-Tufărişurile mediteraneene de la Isverna |
| RO04 - Rezevație naturală | * | 0.30 | 2.602.-Vârful lui Stan, PN-B, Comuna Isvererna |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.06 | 2.604.-Pădurea Borovăţ Comuna Bâlvăneşti |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.11 | 2.606.-Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârşia |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.24 | 2.613.-Complexul carstic de la Ponoarele |
| RO04 - Rezevație naturală | * | 0.19 | 2.614.-Pereţii calcaroşi de la Izvoarele Coșuștei |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.59 | 2.616.-Cornetul Babelor şi Cerboaniei Comuna Isverna |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.88 | 2.617.-Cornetul Piatra Încălecată Comuna Isverna |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.43 | 2.618.-Cheile Topolniţei şi Peştera Topolnita |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 1.74 | 2.619.-Cornetul Bălţii, Comuna Balta |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.28 | 2.620.-Cornetul Băii şi Valea Mănăstirii |
| Rezevație natural categoriei a IV-a IUCN |  | suprafață de 50 hectare, a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.142 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) | Cheile Coşuştei |

Situl mai are legături cu următoarele situri - desemnate la nivel national sau regional:

Tabel 8. Legături ale sutului ROSCI0198 Platoul Mehedinți cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional:

| Cod | Tip | Suprapunere % | Numele sitului |
| --- | --- | --- | --- |
| RO05 - Parc natural | * | 0.01 | D-Porţile de Fier |
| RO02 - Parc național | * | 0.28 | B-Domogled - Valea Cernei |
| RO05 - Parc natural | * | 95.59 | V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinţi |
| RO01 - Rezervație științifică | * | 0.01 | 2.292.-Domogled |
| RO01 - Rezervație științifică | * | 0.01 | 2.422.-Piatra Cloşanilor |
| RO03 - Monument al naturii | + | 0.00 | 2.434.-Peştera Lazului |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.09 | 2.439.-Pădurea Gorganu |

- Calitate si importanta

Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline şi lapiezuri, peşteri renumite prin dimensiuni şi ornamentaţie (Topolniţa, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de şibleacuri. Compoziţia floristică a pajiştilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad şi pin neafectate de tăieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţă a elementelor sudice.

Situl ROSCI0198 Platoul Mehedinți se clasifică astfel la nivel național și regional:

| Cod | Pondere % |
| --- | --- |
| RO05 - Parc natural | 95.60 |
| RO02 - Parc național | 0.28 |
| RO01 - Rezervație științifică | 0.16 |
| RO03 - Monument al naturii | 0.22 |
| RO04 - Rezevație naturală | 8.98 |

- Date privind prezenta, localizarea, populația și ecologia speciilor și a habitatelor de interes comunitar prezente în aria proiectului

Pentru evaluarea potenţialului impact produs de implementarea proiectului asupra speciilor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000, trebuie făcute corelații între observaţiile efectuate în timpul campaniilor din teren cu aspecte relevante privind habitatul și ecologia speciilor. Toate aceste informaţii, corelate cu aspectele tehnice relevante şi cu date legate de impactul cumulat, vor conduce la o evaluare corespunzătoare a efectului implementării planului / proiectului asupra fiecărei specii de interes conservativ comunitar în parte.

Din acest punct de vedere, sunt prezentate sintetic în cele ce urmează cele 10 habitatele de interes comunitar, 4 specii de amfibieni și reptile, 12 specii de mamifere, 7 specii de nevertebrate, 3 specii de pești și 2 specii de plante care sunt listate în formularul standard al sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi.

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 40A0*

Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

Descrierea habitatului

Tufărişuri scunde caducifoliate cu afinităţi continentale şi submediteraneene din bazinul panonic şi regiunile învecinate, inclusiv periferia estică a Alpilor, periferia sudică a Carpaţilor nord-vestici, Depresiunea Transilvaniei şi văile şi dealurile adiacente ale Carpaţilor Orientali şi Meridionali şi ale Munţilor Apuseni, periferia sudică a bazinului panonic, platoul Moraviei, până la dealurile şi văile din nordul Peninsulei Balcanice.

Apar atât pe substraturi carbonatice cât şi silicatice, formând o vegetaţie mozaicată compusă din pajişti stepice (6210) şi elemente floristice de silvostepă sau specii de plante din pajiştile rupicole panonice (6190), adesea de-a lungul lizierelor de pădure.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R3121-Tufărişuri ponto – pannonice de porumbar (Prunus spinosa) şi salbă moale (Evonymus europaeus),

-R3123-Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Genista radiata,

-R3124-Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Asplenium-ruta-muraria,

-R3126-Tufărişuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus ornus)

-R3127-Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) şi mojdrean (Fraxinus ornus),

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 6210*

Pajişti uscate semi-naturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia)

Descrierea habitatului

Habitatul cuprinde pajişti calcaroase, xerofile până la mezoxerofile, din Festuco-Brometea. Este format, pe de o parte, din pajişti stepice sau subcontinentale (Festucetalia valesiacae) şi, pe de altă parte, din pajişti caracteristice regiunilor sub-mediteraneene şi mai oceanice (Brometalia erecti). În ultimul caz, se face distincţie între pajiştile primare din Xerobromion şi pajiştile secundare (seminaturale) din Mesobromion cu Bromus erectus; acestea din urmă se remarcă printr-o mare bogăţie specifică a orhideelor. Abandonarea acestor pajişti (prin încetarea activităţilor pastorale) conduce la instalarea tufărişurilor termofile, cu un stadiu intermediar de vegetaţie termofilă de lizieră (Trifolio-Geranietea).

Habitate corespondente în Geoparc:

-R3404 - Pajişti ponto-panonice de Festuca rupicola şi Koeleria macrantha,

Edificate de as.:

Festucetum rupicolae Burduja et al. 1956,

Habitatul nu se găseşte în perimetrul si vecinatatea proiectului şi nu va fi afectat.

Habitat cod 6520

Fâneţe montane

Descrierea habitatului

Habitatul încadrează fâneţe mezofile bogate în specii din etajele montan şi subalpin (majoritatea peste 600 metri), dominate de obicei de Trisetum flavescens şi cu Heracleum sphondylium, Viola cornuta, Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, C. pyrenaica, Polygonum bistorta, Silene dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, Salvia pratensis, Centaurea nemoralis, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, G. sylvaticum, Narcissus poëticus, Malva moschata, Valeriana repens, Trollius europaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlaspi caerulescens, Viola tricolor subsp. subalpina, Phyteuma halleri, P. orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum şi multe altele.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R3803 - Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca rubra,

-R3804 - Pajişti daco-getice de Agrostis capillaris şi Anthoxanthum odoratum.

Edificat de as.:

-Festuco rubrae–Agrostetum capillaris Horvat 1951,

-Anthoxantho – Agrostetum capillaris Silinger 1933.

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 6430

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin

Descrierea habitatului

Comunităţi higrofile şi nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul cursurilor de apă şi lizierelor forestiere, aparţinând ordinelor Glechometalia hederaceae şi Convolvuletalia sepium (Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion).

Plante: Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Petasites albus, Scirpus sylvaticus, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Crepis paludosa.

Habitate corespondente în Geoparc:

- R3707 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Telekia speciosa şi Petasites hybridus

Edificat de as.:

- Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă et Raţiu 1974 (syn.: Petasitetum hybridi auct. rom., Aegopodio-Petasitetum hybridi auct. rom., Telekio-Petasitetum albae Beldie 1967, Petasitetum albae Dihoru 1975, Petasiteto-Telekietum speciosae Morariu 1967);

- Telekio-Filipenduletum Coldea 1996 (sin. Chaerophyllo hirsute-Filipenduletum Niemann et al. 1973)

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 8310

Peşteri în care accesul publicului este interzis

Descrierea habitatului

Peşteri închise accesului public, inclusiv lacurile şi izvoarele subterane ale acestora, ce adăpostesc specii specializate sau strict endemice, sau care au o importanţă deosebită pentru conservarea speciilor din Anexa II (ex. lilieci, amfibieni).

Plante: numai muşchi (ex. Schistostega pennata) şi tapete de alge la intrarea în peşteri.

Animale: Faună cavernicolă foarte specializată şi strict endemică. Include forme relicte subterane ale une faune care s-a diversificat în afara peşterilor. Această faună este în principal formată din nevertebrate care trăiesc exclusiv în peşteri şi în apele subterane. Nevertebratele terestre cavernicole sunt în principal coleoptere, aparţinând mai ales familiilor Bathysciinae şi Trechinae, care sunt carnivore şi au o distribuţie foarte limitată.

Nevertebratele acvatice cavernicole constituie o faună strict endemică, dominată de crustacee (Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) şi include numeroase fosile vii. De asemenea, se întâlnesc moluşte acvatice, aparţinând familiei

Hydrobiidae. În ceea ce priveşte vertebratele, peşterile constituie locuri de hibernare pentru majoritatea speciilor europene de lilieci, dintre care multe sunt ameninţate cu dispariţia (vezi Anexa II). Mai multe specii pot trăi împreună în aceeaşi peşteră. Peşterile pot adăposti, de asemenea, specii de amfibieni foarte rare.

Veg. Comunităţi briofitice: al. Fissidention gracilifolii Neum.1971 corr. Marst. 2001 (syn. Seligerion Šm. 1967).

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Descrierea habitatului

Păduri de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvatica-Abies alba sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies, dezvoltate pe soluri acide din domeniul medio-european al Europei centrale şi central-nordice, cu Luzula luzuloides, Polytrichum formosum şi adesea, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R4110-Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia

Edificat de as.:

- Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968

-Hieracio rotundati-Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Luzulo-Fagetum auct. roman., Fagetum dacicum luzuletosum Beldie 1951, Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962)

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 9150

Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion

Descrierea habitatului

Păduri xero-termofile de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri calcaroase, adesea superficiale, de obicei pe versanţi abrupţi, din domeniile medio-european şi atlantic ale Europei occidentale şi Europei centrale şi central-nordice, în general cu subarboret abundent de arbuşti şi ierburi, caracterizate de rogozuri (Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitata), graminee (Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum), orhidee (Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla) şi specii termofile, transgresive din Quercetalia pubescenti-petraeae.

Habitate corespondente în Geoparc:

- R4111 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damasonium

Edificat de as.:

- as. Epipactidi-Fagetum 1972 (Cephalanthero-Fagetum auct. roman. non Oberd. 1957)

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 9180*

Păduri din Tilio- Acerion pe versanti abrupţi, grohotişuri şi ravene

Descrierea habitatului

Păduri mixte formate din specii de amestec (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) de pe grohotişuri, versanţi stâncoşi abrupţi sau coluvii grosiere ale versanţilor, în special pe substrate calcaroase, dar şi pe substraturi silicatice (Tilio-Acerion Klika 1955). Se poate face distincţie între o grupare tipică staţiunilor reci şi umede (păduri sciafile şi mezo-higrofile), în general dominate de paltin (Acer pseudoplatanus) – subalianţa Lunario-Acerenion, şi o alta, tipică grohotişurilor uscate şi calde (păduri xerotermofile), în general dominate de tei (Tilia cordata, T. platyphyllos) - subalianţa Tilio-Acerenion. Pădurile asemănătoare care aparţin de Carpinion nu trebuie incluse aici.

Habitat corespondent în Geoparc:

-R4117- Păduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer pseudoplatanus) şi ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva

Edificat de as.:

- Aceri-Fraxinetum Paucă 1941 (syn. Acereto-Ulmetum Beldie 1951); Corylo-Tilietum cordatae Vida 1959.

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 91K0

Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

Descrierea habitatului

Păduri de Fagus sylvatica din Munţii Dinarici şi din lanţurile muntoase şi dealurile asociate, cu prelungiri şi disjuncţii în sud-estul Alpilor, sud-vestul Carpaţilor şi pe dealurile panonice. În aceste zone, ele sunt în contact cu sau intercalate printre păduri medio-europene de fag precum 9130, 9140 şi 9150. Bogăţia în specii este mai mare decât în cazul pădurilor de fag din Europa centrală, iar Aremonio-Fagion constituie un important centru de diversitate specifică.

Habitate corespondente în Geoparc:

-R4112-Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia agrimonioides,

-R4114-Păduri balcanice mixte de fag (Fagus sylvatica) cu Ruscus aculeatus,

-R4115-Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Geranium macrorrhizum,

-R4121-Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) și alun turcesc (Corylus colurna) cu Knautia drymeia.

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinate şi nu va fi afectat.

Habitat cod 91L0

Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinioni)

Descrierea habitatului

Păduri de Quercus robur sau Q. petraea, uneori Q. cerris, şi Carpinus betulus, pe substrate atât carbonatice cât şi silicatice, în special pe soluri brune de pădure, profunde, neutre până la uşor acide, cu humus de calitate (având un grad ridicat de descompunere a resturilor organice), din regiunea sud-est alpică şi dinarică, vestul şi centrul Balcanilor, extinzându-se către nord spre Lacul Balaton, mai ales în zone deluroase şi submontane, văi fluviale şi câmpiile Drava şi Sava. Clima este mai continentală decât în regiunile submediteraneene şi mai caldă decât în Europa centrală; aceste păduri sunt intermediare între cele de stejar cu carpen (ex., 9170) din Europa centrală şi cele din Balcani, şi se contopesc către nord cu pădurile panonice de stejar (91G0). Prezintă o bogăţie specifică mult mai mare decât pădurile de stejar din Europa centrală. Disjuncţii ale acestor păduri apar în Friuli şi în nordul Apeninilor.

Habitat corespondent în Geoparc:

-R4127- Păduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium dens-canis

Edificat de as.:

- Veg Rusco-Carpinetum Horvat 1962;

- Asperulo taurinae-Carpinetum Soó et Borhidi in Soó 1962.

Habitatul nu se găseşte în perimetrul proiectului sau in vecinatate şi nu va fi afectat.

În cele ce urmează sunt prezentate sintetic speciile de plante, nevertebrate, mamifere, amfibieni și reptile enumerate în Anexa II la Directiva Consiliului 92/43/EEC, care sunt listate în formularul standard al sitului de interes comunitar ROSCI0198 Platoul Mehedinți.

Plante

Tabel 9. Specii de plante de interes comunitar şi potenţialul impact

| Cod | Nume | Populație | Statutul speciei | Ecologie/Prezența în perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4070 | Campanula serrata | Conform formularului standard al sitului populație neizolată, cu o arie de răspândire extinsă. Conform studiilor de monitorizare întreprinse în perioada 2011-2014 – populație izolată, reprezentată prin 4-5 exemplare identificate în 2011 doar într-un singur coronim: Poiana Mare –Obârșia Cloșani. | Specie carpatica, endemica, rară: - Directiva Habitate (92/43/EEC): Anexa II. - Convenţia de la Berna: Anexa I (specii de floră strict protejate). | Ecologie: Frecventa din etajul fagului pana in cel alpin, in pajisti, tufarisuri; in asociatii incluse in Campanulo - Juniperetum, Potentillo - Nardion. 6230 - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe); HdR: 3608 - Pajisti sud-est carpatice de Scorzonera rosea si Festuca nigrescens; 3609 - Pajisti sud-est carpatice de Nardus stricta si Viola declinata. 6520 - Mountain hay meadows; HdR: 3801 - Pajisti sud-est carpatice de Trisetum flavescens si Alchemilla vulgaris. Nu a fost identificată în zona proiectului, neexistând nici habitate corespunzătoare. Singurul coronim din Geoparcul Platoul Mehedinți unde a fost identificată specia: - Poiana Mare – Obârșia Cloșani. |
| 2327 | Himantoglossum caprinum | Conform formularului standard al sitului populație ne-izolată, dar la limita arealului de distribuție. Conform studiilor de monitorizare întreprinse în perioada 2011-2014 – populație izolată, identificată la Isverna – livada Izverceanu și în vecinătate, pe Muntele Fața Satului și la Topolnița-Cornetul Prosecului, reprezentată printr-o populație | Specie foarte rară: - LRN: Oltean, Negrean & al.; Boşcaiu & al. - Directiva Habitate (92/43/EEC): Anexa II. Sub “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch”. - Convenţia de la Berna: Anexa I (specii de floră strict protejate). Sub “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch”. - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): Anexa II. Sub “Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch”. - IUCN Red List (2007): nu apare menţionată. | Ecologie: în luminişuri de pădure, tufărişuri, mai rar în pajişti uscate. Creşte în Quercion petraeae, Orno-Cotinetalia (şibliacuri = tufărişuri şi păduri submediteraneene termofile), Mesobromion (vegetaţie erbacee mezofilă), specie caracteristică pentru Geranion sanguinei (vegetaţie erbacee de liziere în silvostepă, zona nemorală, până în etajul montan). Sporadică din zona de silvostepă până în subetajul fagului. Conform Anexei I a Directivei Habitate (92/43/EEC, 1 martie 2007) şi Manualului de interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană (EUR 27) poate fi întâlnită în habitatele: - UE 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice (PAL Class: 31.8B12p, 31.8B13, 31.8B14, 31.8B3p) - UE 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia – PAL Class: de la 34.31 pânâ la 34.34). - UE 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (PAL Class 41.76). - UE 91AA* - Eastern white oak forests (PAL Class 41.7371, 41.7372) Nu a fost identificată în zona proiectului, neexistând nici habitate corespunzătoare. În Geoparcul Platoul Mehedinți specia a fost identificată în apropierea Peșterii Topolnița și la Isverna – in tufărișuri peripanonice. |

Amfibieni, reptile, pești

În tabelul 10 se prezintă habitatul, ecologia, statutul, relevanța speciilor pentru sit și posibilul impact al proiectului asupra speciilor.

Tabel 10. Specii de amfibieni, reptile, pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume stiintific / Nume vernacular | Descrierea speciei |  |  |  | Statutul speciei (The IUCN Red List) /prezență în perimetru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Habitat | Reproducere | Iernat | Functia ecologica a speciei (nisa) |  |
| AMFIBIENI SI REPTILE |  |  |  |  |  |  |
|  | Testudo hermanni / Broasca țestoasă de uscat bănățeană | Frecvent, habitatele naturale în care specia este întâlnită sunt deteriorate, fragmentate sau distruse prin extinderea suprafeţelor agricole, dezvoltare urbană, amenajarea drumurilor, prin păşunat, amenajări industriale, defrişări, poluare chimică şi genetică, prin înlocuirea unor specii forestiere din habitat cu altele noi, inadecvate, în care ţestoasele nu găsesc hrană şi adăpost. | In mod obisnuit se reproduce la sfarsitul primaverii, cand femela depune 11-12 oua albe, sferice, cu un diametru de 3.5 cm, pe care le ingroapa in pamant afanat. Puii eclozeaza dupa o perioada de 3-4 luni si masoara la nastere circa 4cm. | Hiberneaza din octombrie pana la sfarsitul lunii aprilie, ingropata in pamant sau in mici pesteri prezente in stancile de la nivelul malurilor. | Este o specie vegetariana prin excelenta, hranindu-se cu frunze, fructe de padure, legume si foarte rar mici nevertebrate | Strict protejata in Romania si in Europa. Formularul standard menționează această specie ca fiind specie rară în sit. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în perimetru sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1220 | Emys orbicularis / Testoasa de apa dulce (europeana) | Traieste in ape dulci, lin curgatoare si statatoare, mai ales iazuri, lacuri, cu malurile acoperite de vegetatie ; selecteaza habitatele insorite, cu sol nisipos necesar depunerii pontei. Altitudinal ajunge pana la aproximativ 700 m. Hrana consta din nevertebrate, pesti, amfibieni. Se hraneste doar in apa. Specie fricoasa, se refugiaza in apa la cel mai mic pericol; in afara perioadelor cand se hraneste, isi petrece timpul insorinduse in imediata apropiere a apei, pe tarm sau pe un trunchi de copac cazut; in timpul reproducerii, masculii devin teritoriali, dezvoltand un comportament agonistic si stabilind ierarhii. | Este ovipara, femela se deplasează uneori destul de departe de apa pentru a depune cele 3-16 oua intr-o groapa pe care o sapa cu membrele posterioare. Puii apar după 90-100 zile de incubaţie. Uneori, embrionii pot hiberna in ou, eclozând doar in primăvara următoare. Sexul puilor este dependent de temperatura: din ouale ţinute la temperaturi mai scăzute (pana la 25°C) vor ieşi masculi, iar din ouale tinute la peste 30°C vor ieşi doar femele. | In timpul iernii, precum si vara, in perioadele de seceta, indivizii se refugiaza in mal, pe fundul apelorunde metabolismul se reduce, pana la reaparitia conditiilor optime. | Carnivor feroce, isi asteapta prada plutind printre vegetatia acvatica. Prada care se apropie este prinsa prin destinderea fulgeratoare a gatului si omorata rapid prin miscarile repetate ale mexilarelor. Dupa aceea, testoasa se retrage sub apa, unde prada este sfasiata in bucati. Hrana acestor testoase o constituie: crustaceele, nevertebratele terestre, rozatoarele, chiar pasarile tinere, pesti, insecte, viermi si foarte rar, unele componente vegetale. | NT Specie pe cale de disparitie protejata prin: Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 si Conventia de la Berna Este inclusa in Anexa 2 a Conventiei CITES. Este inclusa in Lista Rosie a UICN ca amenintata, si in lista rosie a vertebratelor la nivel national (Botnariuc si Tatole, 2005). Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în perimetru sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1193 | Bombina variegata / Buhaiul cu burta galbenă | Ocupă orice ochi de apă, preponderent bălţi temporare, putându-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce conţin sub un litru de apă, spre deosebire de buhaiul de baltă cu burta roşie care preferă bălţile mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este întâlnită aproape pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m altitudine. Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi mici. Larvele sunt consumate de către peşti şi unele insecte, adulţii însă au foarte puţini duşmani datorită secreţiilor toxice. | După 8 - 10 zile, de la depunerea ouălelor, apar mormolocii roşietici cu puncte cafenii pe spate, ventral cenuşii-albăstrui sau cafenii-cenuşii, care iau aspect de adult începând din iulie până în septembrie. Reproducerea, de mai multe ori, din aprilie până în iunie; la fiecare pontă, femela depune circa 100 de ouă, destul de mari, izolat sau în pachete ce cad la fundul apei, unde se lipesc de plante. Uneori când condiţiile de mediu şi hrană sunt favorabile, femela depune ouă de mai multe ori în cursul unei săptămâni. Capacitatea de a depune doar câteva ouă odată îi permite să valorifice pentru reproducere orice ochi de apă, fără ca un eventual eşec să fie prea costisitor din punct de vedere al efortului reproductiv. în anii ploioşi, favorabili reproducerii, o pereche poate depune sute de ouă, diseminate în timp şi spaţiu, asigurând astfel condiţii bune de supravieţuire pentru larve şi limitând mult impactul predatorismului. | Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ, pentru iernare. | Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice. | Specie de Interes Comunitar, stabilit pe baza reglementărilor Uniunii Europene, fiind inclusă pe anexa 2 și anexa 4 a Directivei Habitate. Nu sunt disponibile în literatură efectivele populaționale ale acestei specii de pe întreg teritoriul țării. Formularul standard menționează această specie ca fiind specie comună în sit. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în perimetru sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1166 | Triturus cristatus / Triton cu creasta Tritonul cu negi | Este o specie predominant acvatica, preferând ape stagnante mari si adânci, cu vegetaţie palustra. Nu traieste decat in zone de deal si de munte, intre 300-1200 m. Pe uscat poate fi găsit in vecinătatea apei, in paduri de foiase, conifere, de amestec, gradini, parcuri, pajisti. | Datorita dimensiunilor mari nu se reproduce in bălti temporare mici. Reproducerea are loc in martie iar adulţii pot rămâne in apă pana in mai-iunie. Fecundarea este interna iar transferul spermatoforului se realizeaza in urma unei parade sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune numeroase oua (peste 100), multe nu se dezvolta datorita unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sunt mari, de 2-4 mm, de culoare alba. | In lunile reci au obiceiul sa hiberneze in gauri sapate in pamant, in stratul de mal sau mai rar in apa. | Este o specie extrem de vorace; consumă râme, limacşi, artropode, mormoloci şi tritoni mai mici (în special T. vulgaris). Au si instincte canibale, sunt capabile sa-si inghita chiar si propria progenitura, de aceea daca sunt crescuti in conditii de captivitate intr-un acvariu este bine ca larvele sau exemplarele tinere sa fie separate de cele adulte. | LC Subspecie endemica pentru Romania, raspandit in interiorul arcului carpatic, in Muntii Apuseni. Conform listelor roşii specia este considerata vulnerabila la nivel naţional si neameninţata pe întregul areal. Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Nu a fost identificată în perimetru sau vecinătăți Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia.. |
| PEȘTI |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | Cottus gobio / Zglăvoacă | Este un peste prezent in aproape toate raurile montane din Europa, ca si la noi, unde traieste in compania pastravului indigen. Trăiește lipit de albia râului. | Zglavoaca atinge maturitatea sexuala in cel de-al doilea an al vietii. Perioada de depunere a icrelor corespunde cu lunile februarie-martie. Femela depune circa 100- 300 de boabe de icre, cu un diametru de 2,5 mm, sub pietre sau printre pietre. | Iernează în râurile pe care le populează. | Hrana acestui pestisor se limiteaza de obicei la ceea ce aduce spre el curentul apei. In timpul zilei nu se prea misca, fiind un peste fricos. Meniul consta din insecte si larvele acestora, alte vietuitoare mici, precum si icrele si puietul foarte tanar ale altor pesti, provocand astfel pagube in randurile speciilor mai valoroase; dar nu cruta nici propriile icre sau alevini. | Specie cu risc scăzut de periclitare conform IUCN Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1146 | Sabanejewia aurata / Boarta, Dunarita | Traieşte in ape dulci curgătoare din zona montana pana la şes. Prefera substratul de pietriş cu nisip dar se întâlneşte si in porţiunile exclusiv nisipoase Unele subspecii au preferinţa si pentru substrat bolovănos. Evita râurile/sectoarele cu nămol. | Se reproduce in lunile aprilie-iunie, în rauri mici, repezi si pietroase. | Iernează în râurile pe care le populează. | Hrana consta din diatomee si nevertebrate. In râurile nisipoase in cea mai mare parte a timpului se îngroapă in nisip. | Date insuficiente conform IUCN Este o specie endemica in Dunare la peste 20 m adancime, la Cazane, Corabia, Oltenita, Silistra, Calarasi si în Cerna, Beloreca, Nera, Arges, Olt. Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |
| 1138 | Barbus meridionalis / Mreana vânătă | Trăiește in apele regiunilor muntoase și colinare (în aval de zona păstrăvului), situate la o altitudine cuprinsă intre 400 – 200 m. Preferă apele reci, fără cascade, bine oxigenate, cu fund pietros și nisipos. Uneori se intalnește și in unele paraie mai nămoloase, care vara se incălzesc puternic, insă numai la munte (Bănărescu, 1964). | Depunerea icrelor are loc de la sfârșitul primăverii până la sfârșitul verei, în funcție de condițiile meteorologice. Perioada de reproducere, urcă în cârduri pe râuri pentru a ajunge la locurile de reproducere situate în ape curgătoare puțin adânci cu funduri pietroase și nisipoase. Depunerea icrelor are loc în cicluri, fiecare femela depune până la de trei ori pe sezon. În fiecare ciclu femela depune câteva sute de icre. Perioada de incubație durează 1-2 săptămâni, alevinii trăiesc pe fundul apei, până la resorbția sacului vitelin, iar puietul duce o viața bentonică și se hrănesc cu plancton, microinvertebrate, detritus organic. | Este o specie sedentară ce nu migrează se hrănește și iernează in același loc. | Se hrănește cu larve de insecte acvatice (perlide, efemeride, diptere, chironomide), crustacee (lătăuși), viermi (anelide) și vegetație acvatică. | Specie cu risc scăzut de periclitare conform IUCN Formularul standard menționează această specie ca având prezentă o populație rezidentă. Însă, deoarece acest formular nu are estimat efectivul populațional al acestei specii pe teritoriul sitului, nu putem aprecia importanța acestui sit pentru conservarea speciei. Proiectul nu afectează specia sau habitatul acesteia. |

Mamifere

O atenţie deosebită trebuie acordată şi mamiferelor, considerându-se numărul relativ mare al speciilor (mai ales de lilieci) şi importanţa conservativă a lor, raportată la habitatul caracteristic. Situaţia mamiferelor şi potenţialul impact se prezintă în tabelul 11.

Tabelul 11. Speciile de mamifere de interes comunitar, habitatul caracteristic, prezenţa în perimetrul investiţiei, potenţialul impact al proiectului

| Codul | Specii de nevertebrate din anexa II | Habitatul speciei, prezenţa în sit, potenţialul impact al proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | Este o specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru hrănire şi ca rute de zbor. Nu s-a întâlnit în teritoriu, lipsa habitatelor specifice de reproducere şi hibernare face ca proiectul să nu aibe efecte semnificative asupra speciei. |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Este o specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru hrănire şi ca rute de zbor. Nu s-a întâlnit în teritoriu, lipsa habitatelor specifice de reproducere şi hibernare face ca proiectul să nu aibe efecte semnificative asupra speciei. |
| 1305 | Rhinolophus euryale | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit pe traseu, neexistând habitate specifice. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1306 | Rhinolophus blasii | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit în teritoriu, neexistând habitate specifice. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1307 | Myotis blythii | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit în teritoriu, neexistând habitate specifice. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1308 | Barbastella barbastellus | Indivizii din această specie se adăpostesc in peşteri, fisuri de stanci, scorburi şi pe sub scoarţa arborilor, dar pătrund şi in locuinţe, căutand locuri intunecoase, cum ar fi cămări, piviniţe, poduri. Hrana este constituită din diverse specii de insecte. Liliacul carn este o specie predominant silvicolă, răspandită in zona lanţului Carpatic, in Carpaţii Orientali şi cei Meridionali, precum şi in sud-vestul Romaniei, pană la 1100 m altitudine. Nu s-a întâlnit în teritoriu. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit în teritoriu, neexistând habitate specifice. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1316 | Myotis cappacini | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere. Nu s-a întâlnit în teritoriu, neexistând habitate specifice. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1323 | Myotis bechsteini | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, împerechere, tranzit. De asemenea, este o specie de păduri mature de foioase, folosite pentru hibernare, maternitate, împerechere, tranzit, dar şi ca zone de hrănire şi rute de zbor. Nu s-a întâlnit în teritoriu, datorită neafectării habitatelor de peşteri proiectul nu va avea efecte semnificative asupra speciei. |
| 1324 | Myotis myotis | Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere, dar şi de localităţi rurale. Poate folosi pădurile de foioase pentru adăposturi de tranzit, pentru hrănire şi ca rute de zbor. Se hrăneşte şi în habitate deschise. Nu s-a întâlnit în teritoriu, lipsa habitatelor specifice de reproducere şi hibernare face ca proiectul să nu aibe efecte semnificative asupra speciei. |
| 1352 | Canis lupus | Face parte dintre carnivorele mari, haitele sau exemplarele izolate fiind relativ uniform răspândite în aproape toată zona forestieră a sitului, datorită marii sale mobilităţi. Nu s-a întâlnit în teritoriu. Având în vedere că populează practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis, mobilităţii sale foarte mari şi neafectării zonelor de reproducere (mai ales pădurile cu stâncării) şi nici structura spectrului trofic proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1354 | Ursus arctos | Este răspândit în habitatele forestiere, dar şi în zonele de stâncării. Iese adesea în livezi, mai ales toamna când consumă fructe. De asemenea atacă animale domestice lângă gospodarii sau turmele în zona padurilor. Nu s-a întâlnit în teritoriu. Având în vedere că populeaza practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis, şi neafectării zonelor de reproducere sau de iernare importante, unde sunt bârloage (mai ales pădurile cu stâncării) şi nici structura spectrului trofic, proiectul nu va avea efecte semnificative asupra speciei. |

Nevertebrate

Ȋn tabelul 12 sunt prezentate speciile de nevertebrate de interes comunitar din sit, habitatele caracteristice şi potenţialul impact al proiectului propus asupra speciilor.

Tabel 12. Speciile de nevertebrate de interes comunitar, habitatul caracteristic, prezenţa în perimetrul investiţiei, potenţialul impact al proiectului

| Codul | Specii de nevertebrate din anexa II | Habitatul speciei, prezenţa în sit, potenţialul impact al proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1093 | Austropotamobius torrentium | Specie de rac răspândită în apele curgătoare existente. Luând în considerare şi distribuţia sa pe întreg teritoriul sitului, restrânsă la pâraiele / râurile existente, implementarea proiectului nu poate avea efecte negative pentru specie. |
| 1040 | Coenagrion mercuriale | Preferă vegetaţiade pe lângă pâraie şi râuri cu apă lent curgătoare şi zone mlăştinoase pe substrat calcaros. Zboară din mai până în septembrie. Nu a fost identificată în zona proiectului. Proiectul nu afectează habitate caracteristice speciei. |
| 1083 | Lucanus cervus | Coleopter tipic pădurilor de foioase bătrâne (preferând cvercineele), cu lemn mort pe picior sau doborât. Nu a fost identificată în zona proiectului. Luând în considerare lipsa pădurilor de cvercinee din teritoriu şi predominarea fagului, respectiv a răspândirii relativ largi a speciei în cvercineele sitului, considerăm că proiectul nu va avea efecte semnificative asupra speciei. |
| 4057 | Chilostoma banaticum | Moluscă ce poate fi observată la liziera pădurilor, în biotopuri foarte umede de pe lângă pâraie, pe sol, pe sub pietre şi buşteni, rareori putând fi observată pe plante. Nu a fost identificată în perimetru, dar unele habitate caracteristice din zona pâraielor şi lizierelor umede, fac probabilă existenţa speciei. Luând în considerare faptul că habitatele caracteristice din zonele limitrofe sunt situate la distanță de suprafața pe care se vor executa lucrările, proiectul nu va avea efecte semnificative asupra speciei. |
| 1088 | Cerambyx cerdo | Coleopter tipic pădurilor de cvercinee bătrâne cu lemn mort. Nu a fost identificată pe traseu, iar lipsa totala a habitatelor caracteristice face ca aceasta să lipsească din entomofauna acelui sector. Proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |
| 1089 | Morimus funereus | Coleopter specific pădurilor bătrâne cu lemn mort, în special de cvercinee şi făgete. Nu a fost identificată în zona proiectului. Astfel, proiectul nu va avea efecte semnificative asupra speciei. Ȋn plus, se vor propune măsuri de diminuare a impactului |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | Ortopter din zonele deschise cu ierburi diverse, dar din zone puternic xerofile. Nu a fost identificat în zona proiectului. Suprafața de implementare a proiectului este foarte mică în comparație cu suprafețele ocupate de vegetație xerofilă din sit, astfel că proiectul nu va avea efecte asupra speciei. |

d)     justificare daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar

Exista aprobat un plan de management pentru sit si parc. Asigurarea stării de conservare favorabile a siturilor Natura 2000 se va face prin respectarea condiţiilor impuse de planul de management, precum şi a tuturor condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţile competente potrivit legii.

Perimetrul implementării proiectului nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar. Este în intregime in categoria drumuri, liber de orice fel de habitat pentru care a fost desemnat situl.

Prin promovarea proiectului se vor asigura conditii pentru imbunatatirea accesului in zonele rurale, reducerea prafului si cresterea interesului turistic, intr-o zona deficitara, activitate care nu  va dăuna biodiversităţii sau mediului fizic al sitului.

Așa cum se observă din hărțile prezentate la secțiunea anterioară, suprafaţa ocupată de perimetrul propus pentru realizarea PP este situată în situl ROSCI0198 Platoul Mehedinţi.

Suprafața ocupată de perimetrul în care va fi implementat PP face parte din clasa de habitat N23 - Alte terenuri.

Suprafaţa ocupată de perimetrul propus pentru realizarea PP raportată la suprafața sitului Natura 2000 și a claselor de habitate de pe teritoriul acestuia este prezentată sintetic în tabelul 13.

Tabel 13. Suprafaţa ocupată de perimetrul propus pentru realizarea PP raportată la suprafața sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

| Clasa de habitate | Cod |
| --- | --- |
|  | N23 |
| Situri | ROSCI0198 Platoul Mehedinţi |
| pondere in % x suprafața sitului | 2% |
| Suprafața clasei de habitat | 1071,88 ha |
| Suprafața propusa retea apa temporara | 0,8ha |
| Pondere S perimetrului în % x clasele de habitate | 0,07 |
| Pondere în % x S sitului | 0,001 |

Distribuţia şi relaţiile speciilor care constituie obiectivul de conservare a sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi și care sunt afectate de implementarea proiectului, cu ariile naturale de importanță comunitară învecinate.

Tabelul 14 prezintă siturile Natura 2000 aflate în vecinătate și relațiilor lor cu ROSCI0198 Platoul Mehedinţi, din punctul de vedere al obiectivelor de conservare, al numărului de obiective comune de conservare, a distanței dintre situri și a distanței dintre situri și cea mai apropriată parcelă în care se dorește implementarea PP.

Tabel 14. Relațiile sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi cu siturile Natura 2000 învecinate [unde “distanța” a fost apreciată ca fiind distanță (aeriană, în linie dreaptă), calculată cu ajutorul instrumentelor din http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/map/#s)].

| Situri învecinate | ROSCI0198 Platoul Mehedinţi |
| --- | --- |
| ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei Obiective de conservare comune: 0 | 0 |
| Distanța sitului învecinat ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei față de cea mai apropiată parcela propusă pentru implementarea PP | La limita sitului |

e)     se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar

Suprafaţa din aria naturală protejată modificată prin implementarea proiectului, montare retea de apa in ampriza drumurilor este de 0,8 ha, ceea ce reprezinta 0,001% din suprafaţa totală a sitului, care este de 53594.00 ha.

Evaluarea impactului potenţial asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Impact asupra speciilor şi habitatelor ariei naturale protejate datorită schimbarii destinaţiei terenului

Terenul este în prezent drumuri comunale si satesti și prin implementarea PP nu se va schimba destinația.

Gradul de afectare a integrităţii ariei naturale protejate de interes comunitar

a. reducerea habitatelor si a speciilor de interes comunitar - nu este cazul;

b. fragmentărea habitatelor – nu este cazul;

c. impactul negativ asupra factorilor de menţinere a stării favorabile - nu este cazul;

d. modificările dinamicii relaţiilor structurale sau funcţionale ale ariei naturale de interes comunitar - nu este cazul, deoarece această parte a sitului şi arealul propus este teren din circuitul agricol, suprafața utilizată este mică.

Din analiza listei de specii identificate în perimetru și vecinătăți reiese că implementarea PP nu are efecte negative asupra speciilor si habitatelor acestora la nivelul intregului sit.

Sinteza prezenței speciilor pe suprafața terenului pe care va fi implementat proiectul sau în vecinătatea acesteia, precum și identificarea habitatelor potențiale de hrănire și / sau reproducere a speciilor enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, care sunt listate în formularul standard al sitului este prezentată în tabelul 15.

Tabel 15. Prezența speciilor de interes conservativ european listate în formularul standard al sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi, pe suprafața și în vecinătatea parcelei pe care se va realiza proiectul, din punctul de vedere al hrănirii (H) și al reproducerii (R)

| Prezența pe suprafața parcelelor |  |  | Prezența în vecinătatea parcelelor |  |  | Suprafața parcelelor ca habitat potențial |  |  |  |  | Vecinătatea parcelelor ca habitat potențial |  |  | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  | R | H | R |  | H |  | R |  |  | H | R |  |  |
| MAMIFERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhinolophus hipposideros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Rhinolophus ferrumequinum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Rhinolophus euryale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Rhinolophus blasii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Myotis blythii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Barbastella barbastellus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Miniopterus schreibersi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Myotis cappacini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Myotis bechsteini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Myotis myotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Canis lupus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| Ursus arctos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu |  |  | nu |  | nu | nu |  | Nesemnificativ |
| AMFIBIENI SI REPTILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testudo hermanni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  | nu |  | nu |  | Nesemnificativ |
| Emys orbicularis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  |  | nu | nu | Nesemnificativ |  |
| Bombina variegata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  |  | nu | nu | Nesemnificativ |  |
| Triturus cristatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  |  | nu | nu | Nesemnificativ |  |
| PEȘTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cottus gobio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  |  | nu | nu | Nesemnificativ |  |
| Sabanejewia aurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  |  | nu | nu | Nesemnificativ |  |
| Barbus meridionalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nu | nu |  | nu |  | nu | nu | nu |  |  |  | nu | nu | Nesemnificativ |  |
| NEVERTEBRATE. Austropotamobius torrentium. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Coenagrion mercuriale. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Lucanus cervus. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Chilostoma banaticum. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Cerambyx cerdo. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Morimus funereus. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Paracaloptenus caloptenoides. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. PLANTE. Campanula serrata. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Himantoglossum caprinum. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. HABITATE. Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Fânețe montane. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Peșteri în care accesul publicului este interzis. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Tufărișuri subcontinentale peri-panonice. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion). nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion). nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia). nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum. nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; nu; Nesemnificativ. |

Concluzii.

1. Nu s-au identificat habitate Natura 2000 pentru care a fost desemnat situl.

2. Nu s-au identificat specii de plante rare în perimetru, specii pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

3. Nu au fost identificate specii de pești pentru care a fost desemnat situl deoarece în perimetru nu există habitate specifice.

4. Nu au fost identificate specii de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate pentru care a fost desemnat situl și nici alte specii criteriu Natura 2000.

5. Lucrarile de instalare a retelei de apa se realizeaza in ampriza drumurilor existente.

Măsuri Privind Protectia Mediului

Toate deseurile sunt colectate, centralizat in pubele si evacuate de serviciul de salubritate.

Depozitarea materialelor de constructie se va face numai in spatiul detinut de firma sau beneficiar.

Pe durata lucrarilor de executie constructorul va lua toate masurile necesare pentru eliminarea factorilor de discomfort (praf, zgomot, etc.) si incadrarea lucrarilor in standardele si legislatia privind protectia mediului.

Masuri Ce Se Impun In Vederea Reducerii Impactului Implementării Proiectului Asupra Ecosistemelor Terestre Si Acvatice

Pe perioada de realizare  si functionare a proiectului se vor respecta:

– conditiile impuse in avizele obtinute;

- se va circula cu viteze reduse;

– se vor interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere a vreunei specii de fauna;

– se va inlatura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deseurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei, dejectii lichide, etc.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:  -nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. -nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. -nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

SC Aquaseverin SRL