"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA FLOREȘTI, JUDETUL MEHEDINȚI - etapa a- III-a”

DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU ELIBERAREA

AVIZULUI DE CĂTRE AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

D240/2024 "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA FLOREȘTI, JUDETUL MEHEDINȚI - etapa a- III-a”

FOAIE DE CAPAT

- TITLUL PROIECTULUI

"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA FLOREȘTI, JUDETUL MEHEDINȚI - etapa a- III-a”

Faza: Avize

- BENEFICIAR:

COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢUL MEHEDINŢI

- AMPLASAMENT:

COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢUL MEHEDINŢI

- PROIECTANT:

SC EDIL CONS GENERAL SRL

Director general: Ing. ILIE CEAUSU CARMEN GABRIELA ...........................................

Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

MEMORIU TEHNIC

I.             DENUMIREA  PROIECTULUI

"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA FLOREȘTI, JUDETUL MEHEDINȚI - ETAPA A- III-A”

II.      TITULAR

- Numele companiei:

COMUNA FLOREŞTI

- Adresa postala:

Judetul Mehedinţi, Comuna Floreşti, cod postal 227200

- Numărul de telefon, fax, adresa e-mail, adresa pagina de internet:

Telefon/fax  0252-383322 / 252-383322

e-mail: florestiprimaria@yahoo.com ; clfloresti@sejmh.ro

- Numele persoanelor de contact:

Pasăre Radu

- Primar:

Pasăre Radu

- Responsabil pentru protecţia mediului:

_______________________________

III.   Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului

Situaţia actuala

Comuna Florești este situată în nord-estul judeţului Mehedinţi, la 35 Km depărtare de municipiul Drobeta Turnu Severin formată din satele Copăcioasa, Florești (reședința), Gârdoaia, Livezi, Moșneni, Peșteana, Peștenuța, Stroești și Zegujani.

Amplasată la 10 Km de hotarul cu judeţul Gorj şi cu oraşul Motru, are vecini comune mehedinţene: la nord - vest Șișesti, sud-est  Broşteni, la est limita județului Gorj,  Căzăneşti şi Husnicioara, iar la nord Sovarna.

Comuna Florești în cadrul județului are o poziție geografica favorabilă și relațiile cu localitățile din județ sunt asigurate prin:

- DN67– 35 Km până la Drobeta Turnu Severin

- DN67– 10 Km până la Motru

- DJ671E – 10Km până la comuna Șișesti

- Dn67 – DJ671E – 30Km până la Baia de arama

Comuna Florești este situată în partea de N-V a judeţului Mehedinţi în partea vestică a Podisului Getic. Comuna este asezată în extremitatea nord-vestica a Platformei Strehaia la o altitudine de 198m, Coordonate: 44° 45.8' Nord, 22° 56.9' Est.

Drumurile ce fac obiectul proiectului de fata sunt amplasate în satele: Peșteana și Zegujani și fac legatura cu drumurile comunale DC47 respectiv DC46A.

Infrastructura rutieră neadecvată constituie un element important în apariția decalajului accentuat dintre zonele rurale și zonele urbane din România și care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populație în curs de îmbătrânire și puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor.

Zonele rurale din România sunt afectate de lipsa sau deficiența infrastructurii, cu impact negativ asupra dezvoltării economice și a calității vieții.

Drumurile ce fac obiectul studiului sunt drumuri de interes local în comuna Florești și au o lungime de 0,590 km, din care :

- Sat Peșteana – L = 0,320km

- Strada Fluerașilor are o lungime de 0,320km.

- Sat Zegujani – L = 0,270km

- Strada Prunului are o lungime de 0,270km.

Total = 4,203 km

Drumurile ce fac obiectul studiului sunt drumuri de interes local situate în intravilanul comunei Floresti .

Situația actuală a drumurilor se prezintă astfel:

- Sat Peșteana – L = 0,320km

- Strada Fluerașilor – L = 320,0m

Originea drumului de interes local, Strada Fluerașilor, este în drumul comunal DC47, se modernizează pe o lungime de 320,0m, are o parte carosabilă cuprinsă între 2,50 ÷ 3,00m, cu un sistem rutier alcătuit din balast infestat cu pământ.

În profil longitudinal are declivități cuprinse între 0,35% ÷ 13,12%.

- Sat Zegujani – L = 0,270km

- Strada Prunului – L = 270,0m.

Originea drumului de interes local, Strada Prunului, este în drumul comunal DC46A, se modernizează pe o lungime de 270,0m, are o parte carosabilă cuprinsă între 2,50 ÷ 3,00m, cu un sistem rutier alcătuit din balast infestat cu pământ.

În profil longitudinal are declivități cuprinse între 1,26% ÷ 10,31%.

Sistemul de colectare si dirijare a apelor pluviale este realizat  din şanturi de pământ si podete tubulare.

Podeţele existente sunt nefunctionale, prezintă o serie de disfuncţionalităţi astfel, coronamentele si timpanele lipsa sau degradate. Din punct de vedere al viabilităţii drumurile prezintă o serie de disfuncţionalităţi :

●	 partea carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor pietruite/pamant, de tipul gropilor, denivelărilor şi făgaşelor, fapt ce împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei şi conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed.

● în profil transversal panta de 2,5 % nu este asigurată, nepermiţând scurgerea apelor de pe partea carosabilă, fapt ce conduce la băltirea ei şi implicit la degradarea sistemului rutier existent.

● scurgerea apelor pe traseele studiate, în general este deficitară. Datorită neîntreţinerii şanţurilor laterale, a făcut ca depunerile de material de pe acostament să  îngreuneze scurgerea apelor meteorice. Sistemul de colectare şi evacuare a apelor pluviale este alcătuit din şanţuri de pământ şi podeţe care datorită neîntreţinerii periodice au condus la scurgerea apei pe partea carosabilă şi implicit la degradarea acesteia în amonte şi în aval de podeţe, iar în perioadele ploioase se produc eroziuni datorită lipsei secţiunii de scurgere a şanţurilor .

● sanţurile existente sunt colmatate, fapt ce necesită curăţirea, decolmatarea acestora, aducerea la profil şi pereerea pe sectoarele cu pante longitudinale mai mari de 4% întrucât pe aceste sectoare  datorită vitezei mari de curgere a apelor pluviale s-au creat eroziuni ale șanțurilor de pământ existente cu tendințe de extindere spre partea carosabilă.

● podeţele existente prezintă o serie de disfuncţionalităţi astfel:

- stare degradată şi incompleta privind coronamentele şi timpanele;

- subdimensionarea hidraulică  pentru debitul de apă ce debuşează din şanţuri;

- subdimensionarea gabaritică în anumite puncte fapt ce necesită supralărgirea lor;

- lipsa podeţelor la intersecţiile cu drumurile laterale şi în alte puncte critice;

- dirijarea apelor pluviale permite erodarea versanților şi permite aparitia unor alunecări de teren ;

Toate aceste disfuncţionalităţi conduc la  îngreunarea transportului în condiţii normale de siguranţă, confort şi timp.

Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului sunt:

- Clasa tehnica V

- Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

- HG 766/1997, in categoria de importanta C

- Stas 4273/83, clasa de importanta III

- Zona seismica de calcul E

- Latime parte carosabila 2,75m;

- Acostamente 2 x (0,50 ÷ 0,75 m)

- Rigole pereate, rigolă carosabilă, șant de pământ, rigolă de pământ

- Viteza de proiectare 25 km/h

Proiectul tehnic va fi verificat, conform HG 925/1991 si al Ordinului 77/N/1996 al MLPAT, la cerinta Rezistenta si Stabilitate A4, B2, D.

Lucrări proiectate

Prin prezentul proiect se propune modernizarea drumurilor de interes local pe o lungime de 0,590 km.Traseele  prezintă o succesiune de aliniamente şi curbe după cum sunt prezentate în planul de situaţie.

Este de menţionat faptul că traseul în plan se înscrie pe traseul existent al drumurilor, proprietatea Comunei Floreşti şi reprezintă intravilanul. Întrucât traseele drumurilor de interes local ce fac obiectul prezentului proiect tehnic respectă în totalitate traseele existente, neexistand sectoare cu ramblee înalte sau deblee înalte nu sunt necesare a se prevedea lucrări de sprijinire versanți de tipul ziduri din beton armat sau alte tipuri de lucrări de sprijiniri la terasamente.

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren obligația de a păstra traseul existent al drumurilor în vederea evitării exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V.

Profil Transversal Tip I - Strada Prunului

-  lăţimea părţii carosabile                   -  2,75 m;

-  lăţimea acostamentelor                    - 2 x 0,50m;

-  panta transvesală în aliniament    -  unică 2,5%

-  panta transversala acostament       - 4,0%

Profil Transversal Tip II- Strada Fluerașilor

-  lăţimea părţii carosabile                   -  2,75 m;

-  lăţimea acostamentelor                    - 2 x 0,75m;

-  panta transvesală în aliniament    -  unica 2,5%

-  panta transversala acostamente       - 4,0%

Structura rutieră

Structura rutieră de drum s-a adoptat în conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru drumuri, în baza Expertizei tehnice şi a Studiului geotehnic astfel:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70

- 6 cm strat de legatură din binder BADPS 22,4 leg 50/70

- 10 cm strat de fundație din macadam ordinar

- 20 cm strat de fundație din balast de râu

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea strat de fundație din balast de râu cu grosimea de 20 cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea strat de fundație din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în doua straturi :

- strat de legătură din BADPS 22,4, cu grosimea de 6 cm

- strat de uzură din BAPC 16, cu grosimea de 4 cm

Acostamentele vor fi executate din balast de 10 cm grosime.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale a fost asigurata prin amenajarea pantelor longitudinale și transversale (2.5%) ale parții carosabile și a spațiilor de siguranță, colectate prin dispozitivele de scurgere (șanțuri de pământ, rigolă de acostament) conform planului de situatie și profilurilor transversale tip.

Categoria de importanta a acestei constructii, este "Normala C” conform normelor metodologice de stabilire a clasei de importanta a constructiilor.

La stabilirea lucrărilor de amenajare a sistemelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale s-a avut în vedere următoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu situaţia existentă, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumurilor respective;

- în zona intersecţiilor cu drumurile laterale si pentru a se asigura accesul la proprietăți se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-se podeţe tubulare de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru);

- apele din şanţuri  se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi modul de scurgere a acestora se va realiza transversal sau longitudinal drumului, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei.

La întocmirea proiectului tehnic se va ține cont de legislatia în vigoare în domeniu.

Podeţe

- asigurarea continuităţii scurgerii apelor de suprafaţă în zona acceselor prin proiectarea de podeţe tubulare corespunzătoare;

- adaptarea la teren a podeţelor tubulare sau dalate utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;

- evitarea scurgerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumurilor respective în terenurile situate lateral acestora.

Podețele noi au fost dimensionate cu o deschidere care să asigure debuseul necesar pentru scurgerea normală a apei.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele existente si cele proiectate.

Comuna Florești

1. Sat Zegujani

- Strada Prunului  – lungime 270.00 m

Structura rutieră

Structura rutieră de drum s-a adoptat în conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru drumuri, în baza Expertizei tehnice şi a Studiului geotehnic astfel:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70

- 6 cm strat de legatură din binder BADPS 22,4 leg 50/70

- 10 cm strat de fundație din macadam ordinar

- 20 cm strat de fundație din balast de râu

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea strat de fundație din balast de râu cu grosimea de 20 cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea strat de fundație din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în doua straturi :

- strat de legătură din BADPS 22,4, cu grosimea de 6 cm

- strat de uzură din BAPC 16, cu grosimea de 4 cm

Acostamentele vor fi executate din balast de 10 cm grosime.

Podețe existente și proiectate

- Km 0 + 000 – placa din beton armat de 15cm grosime , extindere la podețului existent

Scurgerea apelor – șanțuri și rigole

- Km 0 + 000 ÷ Km 0 + 270 – dreapta – rigolă de pământ, L = 270,0 m

- Km 0 + 080 - rigolă carosabilă transversal– L = 5,0m

- Km 0 + 155 - rigolă carosabilă transversal– L = 5,0m

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a ST 1948/1-91 şi STAS 1984/2-95.

In vederea asigurarii sigurantei circulatiei, pe sectoarele asfaltate se vor executa:

- marcaje rutiere laterale – 0,27 km (conform plan de situatie)

- indicatoare rutiere – 1,0 buc (conform plan de situatie)

2. Sat Peșteana

- Strada Fluerașilor – lungime 320.00 m

Structura rutieră

Structura rutieră de drum s-a adoptat în conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru drumuri, în baza Expertizei tehnice şi a Studiului geotehnic astfel:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70

- 6 cm strat de legatură din binder BADPS 22,4 leg 50/70

- 10 cm strat de fundație din macadam ordinar

- 20 cm strat de fundație din balast de râu

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea strat de fundație din balast de râu cu grosimea de 20 cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea strat de fundație din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în doua straturi :

- strat de legătură din BADPS 22,4, cu grosimea de 6 cm

- strat de uzură din BAPC 16, cu grosimea de 4 cm

Acostamentele vor fi executate din balast de 10 cm grosime.

Podețe existente și proiectate

- Km 0 + 320 – Podet nou transversal Ø357 țeava corugată,o cameră de cădere,rigola pereata 2 X 5,0m amonte si aval

Scurgerea apelor – șanțuri și rigole

- Km 0 + 000 ÷ Km 0 + 175 – stânga – rigola de pământ, L = 175,0 m

- Km 0 + 175 ÷ Km 0 + 320 – stânga – șant de pământ, L = 145,0 m

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a ST 1948/1-91 şi STAS 1984/2-95.

In vederea asigurarii sigurantei circulatiei, pe sectoarele asfaltate se vor executa:

- marcaje rutiere laterale – 0,32 km (conform plan de situatie)

- indicatoare rutiere – 1,0 buc (conform plan de situatie)

Pe timpul executiei lucrarilor se vor prevedea la punctele de lucru, semne de circulatie corespunzatoare, precum si piloti de circulatie echipati corespunzator cu bluze avertizoare si palete. Avand in vedere ca lucrarea se executa sub circulatie, la sfarsitul fiecarei zi de lucru se va curati partea carosabila pentru eliminarea oricarui eveniment de circulatie.

■ Durata de execuţie

Costul şi durata de execuţie a investitiei sunt criterii relevante în stabilirea soluţiei tehnice, fiind agreate solutii tehnice ce necesita costuri mici şi durata de execuţie redusă.

■ Costuri de întretinere curentă

Având în vedere bugetul local se va alege o alternativă cu costuri de întretinere şi reparaţii curente mici şi perioada de intervenţie relativ scurtă, pentru fluidizarea traficului.

La baza întocmirii prezenţei documentaţii s-au avut în vedere următoarele:

●Ordinului M.F. si M.L.P.T.L. privind aprobarea structurii continutului si modelului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, anexa la Sectiunea III;

| 1. | Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 | Ordinul 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificari si completari O.G.7/2010 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 | pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor |
| 3. | Legea nr. 50/1991 | privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată |
| 4. | Legea | protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicată |
| 5. | Legea | protecţiei muncii nr. 90/1996 |
| 6. | Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 357/1998 | privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor |
| 7. | Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 | pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării, privind prevenirea şi stingerea incendiilor |
| 8. | Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 | pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor |
| 9. | Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 | pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare |
| 10. | Legea nr. 10/1995 | privind calitatea în construcţii |
| 11. | AND 554-99 | pentru aprobarea Normativului de întreţinere pentru drumuri |
| 12. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 | privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri publice, cu modificările ulterioare |
| 13. | Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 | pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe |
| 14. | Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 | pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii |
| 15. | AND 530/96 | pentru aprobarea Instrucţiunilor privind controlul calităţii terasamentelor |
| 16. | CD 31/94 | Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante şi a sistemelor rutiere semirigide |
| 17. | Proiect tip T 3121 | Sisteme rutiere tip rigide şi suple pentru străzi ISLGC/86 |
| 18. | SR 179-95 | Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 19. | SR EN 13108 | Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate. |
| 20. | SR EN 13242 | Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră |
| 21. | SR EN 13043 SR EN 12620 | Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 22. | STAS 863-85 | Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, prescripţii de proiectare |
| 23. | STAS 1120-95 | Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat |
| 24. | STAS 1242/2-83 | Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice specifice traseelor de drumuri |
| 25. | STAS 1243-88 | Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor |
| 26. | STAS 1709/1-89 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul |
| 27. | STAS 1709/2-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice |
| 28. | STAS 1709/3-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metode de determinare. |
| 29. | STAS 1913/13-83 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea PROCTOR |
| 30. | STAS 2900-89 | Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor |
| 31. | STAS 2914/94 | Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 32. | STAS 3300/1-85 | Teren de fundare. Principii generale de calcul |
| 33. | STAS 3300/2-85 | Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe |
| 34. | STAS 10144/1-90 | Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare |
| 35. | STAS 10144/2-91 | Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare. |
| 36. | STAS 10144/3-91 | Elemente geometrice ale străzilor. Prescripţii de proiectare |
| 37. | STAS 10144/4-95 | Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificarea şi prescripţii de proiectare |
| 38. | STAS 10796/1-77 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 39. | STAS 10796/2-79 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 40. | STAS 10796/3-88 | Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de colectare a apelor. Prescripţii de proiectare şi amplasare |
| 41. | STAS 12253-84 | Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 42 | PD 189 – 2000 | Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protectia drumului |
| 43 | Normativ P100/1/2006 | Cod de proiectare seismică - Partea I |
| 44 | CP 012/1 - 2007 | Cod de practica pentru producerea betonului |
| 45 | Hotarare nr. 102/2003 | privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii |
| 46 | Legea 608/2001 | privind evaluarea conformitatii produselor |
| 47 | HG 766/97 | privind agrementarea tehnica a produselor in constructii |
| 48 | STAS 10796/2 -1979 | Lucrari de evacuarea apelor |
| 49 | PD 177 – 2001 | Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere |
| 50 | AND 605/2016 | Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera |
| 51 | SR EN 206-1:2002/A2:2005 | Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate |
| 52 | SR EN 13043:2003/AC:2004**) | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor,a aeroporturilor si a altor zone cu trafic |
| 52 | SR EN 13108-1:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice |
| 53 | SR EN 13108-2:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri |
| 54 | SR EN 13108-3:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple |
| 55 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt |
| 56 | SR EN 13108-6:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier |
| 57 | SR EN 13108-7:2006/AC:2008 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante |
| 58 | SR EN 13108-20:2006/AC:2009 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip |
| 59 | SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică |
| 60 | SR EN 13808:2005 | Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum |

Pentru analiza se propun urmatoarele scenarii/optiuni tehnico economice:

Scenarii structuri rutiere.

- Scenariu 1

Pentru sistemul rutier scenariu 1 este scenariu in care beneficiarul va trebui sa faca minimul de lucrari in scopul mentinerii circulatiei la nivelul minim de functionalitate. Lucrarile vor consta in executarea unor lucrari de reprofilare la nivelul platformei, in limita fondurilor disponibile la nivel de alocatii bugetare sau fonduri proprii ale primariei.

- Scenariu 2 - Imbracaminti asfaltice

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte asfaltica.

● Fundație din balast de râu, de 20 cm grosime

● Strat de fundatie din macadam orinar de 10 cm grosime

● Strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70 cu grosimea de 6 cm

● Strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70 cu grosimea de  4 cm

● Acostamente din balast de 10 cm grosime

● Amenajare podete tubulare existente, cu camere de cădere si timpane

● Podețe tubulare transversale pentru colectarea şi dirijarea  apelor pluviale

● Semnalizare orizontala şi verticala

Durata de executie maxim 12 luni.

- Scenariu 3 – Imbracaminti din beton de ciment

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte din beton de ciment

-	18 cm strat de uzura din beton de ciment cala BcR 4.5

-	5 cm strat de nisip

-	15 cm strat de fundatie din piatra sparta

-	15 cm strat de fundatie din balast

Durata de realizare  14 luni.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Criterii de analiza si selectie alternative | Structura rutiera rigida | Structura rutiera elestica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durata de exploatare mare/mica (5/1) | 5 | 2 |
| 2 | Raport Pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) | 3 | 5 |
| 3 | Raport Utilizare/Aliniament sau Curba da/nu (5/1) | 3 | 5 |
| 4 | Raport Utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) | 4 | 2 |
| 5 | Raport Rezistenta la uzura/Trafic mare/mic | 5 | 2 |
| 6 | Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1) | 5 | 1 |
| 7 | Poluare in executie nu/da (5/1) | 4 | 2 |
| 8 | Poluare in exploatare nu/da (5/1) | 5 | 5 |
| 9 | Avantaj/dezavantaj culoare in exploatare nocturna (5/1) | 5 | 2 |
| 10 | Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu | 3 | 3 |
| 11 | Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1) | 2 | 3 |
| 12 | Durata mica/mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 1 | 5 |
| 13 | Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversale nu/da (5/1) | 1 | 5 |
| 14 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 15 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 16 | Riscuri de executie (5/1) | 2 | 5 |
| 17 | Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 18 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1) | 1 | 5 |
| 19 | Executia faciala pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 20 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1) | 2 | 5 |
| 21 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1) | 5 | 2 |
|  | TOTAL | 60 | 79 |

S-au acordat puncte de la 1 la 5 , unde 1 reprezinta situatia cea mai precara, iar 5 situatia cea mai favorabila.

Fata de punctajul maxim – minim(125 – 25) structura rutiera elastca se califica avand 79 puncte fata de structura rutiera rigida ce a obtinut 60 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintiloe asfaltice si din beton de ciment.

Se recomanda scenariu 2  – Imbracaminti asfaltice ca fiind scenariul optim, corespunzatoar și care este conform expertizei tehnice efectuate.

Scenariu are  o serie de avantaje:

- costuri de realizare mici;

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată;

- capacitatea portantă poate creste progresiv prin investiții etapizate;

- greselile de execuție pot fi corectate usor;

- prezintă confort la rulare prin lipsa rosturilor;

- se pot realiza și pe trasee ce conțin raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea curentă și calea în curba;

- durata de execuție mică;

- cheltuieli mici de întreținere;

- riscuri mult mai mici de deteriorare sub influența factorilor de mediu;

- posibilitatea redării în circuit natural fără riscul poluării mediului;

- cheltuieli de organizare de santier mici, nefiind nevoie de baze de producție și depozite de agregate, de ocupare de terenuri suplimentare;

- emisii de noxe și praf mult mai reduse.

b) justificarea necesităţii proiectului

1. Necesitatea investiţiei

- Necesitatea promovării obiectivului de  investiţii

Proiectul pentru "Modernizare drumuri de interes local, comuna Florești, judetul Mehedinți - etapa a- III-a” are drept scop mărirea capacităţii de circulaţie a drumurilor respective, corespunzător necesităţilor de trafic actuale şi de perspectivă prin realizarea unor drumuri moderne care să asigure:

◊ scurtarea duratei deplasărilor (pentru călători şi mărfuri);

◊ reducerea consumului de carburanţi;

◊ scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor;

◊ consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor;

◊ îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul;

◊ accesul unitaților de intervenție( ambulanță, protecție civilă, etc);

◊	asigură protecţia zonei drumului împotriva acţiunii necontrolate a apei şi a fenomenului de îngheţ-dezgheţ ;

◊	reduce costurile de transport şi consumul de carburant şi lubrefianţi.

Modernizarea drumurilor de interes local va duce la crearea și dezvoltarea afacerilor neagricole la scară mică, ca sursă importantă de locuri de muncă și diversificarea veniturilor, conducând la sporirea gradului de atractivitate al zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban și rural, precum și a migrației către urban întâlnită în special în rândul tinerilor. Diversificarea economică a activităților din mediul rural generează creșterea ocupării forței de muncă şi a veniturilor gospodăriilor agricole aducând un echilibru socio-economic teritorial și dezvoltare durabilă în zonele rurale.

Alegerea sectoarelor de drumuri pentru modernizare a fost determinată şi de considerente de importanţă sociala şi economica, respectiv:

◊   posibilitatea scăderii ratei de săracie al comunelor

◊  dezvoltarea unor servicii de turism complex (agroturism) ;

◊ realizarea unor centre de colectare a produselor lactate cu posibilităţi de prelucrare, ceea ce va conduce la angajarea de personal disponibilizat din cadrul şomerilor;

◊ dezvoltarea activităţii de prelucrare a lemnului prin ateliere de tâmplărie şi dulgherie;

◊ apariţia unor unităţi de valorificare industriala a produselor agricole şi a fructelor de pădure;

◊ menţinerea profilului economic al comunelor cât şi reactivarea unităţilor de profil din teritoriu;

◊ migrarea de la oraş la sat a populaţiei disponibilizate din sectoarele industriale, cât şi a modificării sporului natural ;

◊ stimularea familiilor din mediul sătesc în cadrul politicii demografice promovată la nivel naţional;

◊ posibilitatea facilitării curselor de transport călători

◊ asigură o mai bună legătură a locuitorilor localitatilor pe care le deservesc  cu centrul comunelor

◊ înscrierea în programul de dezvoltare a reţelei de drumuri locale (judeţene comunale şi stradale) şi de îmbunătăţire a stării lor de viabilitate prin modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor care asigură legătura între localităţi cât şi a celor cu racord la drumurile cu clasificare superioară, program stabilit prin Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului (PAT);

În contextul  acestor documente programatice drumurile satesti studiat au o importanţă deosebită pentru comuna Floresti, deoarece asigura legatura satelor cu un asezamant cultural si de patrimoniu de mare importanta, precum si satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale :

-	imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in comuna Floresti, asigurand cresterea nivelului cultural si social al populatiei si a gradului de confort al acesteia;

-	cresterea nivelului socio-economic al comunei, stimuland mentinerea populatiei in mediul rural, in special a tinerilor;

-	 crearea unor conditii adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural si de divertisment pe raza comunei Floresti;

-	 stimularea infiintarii de ansambluri folclorice, grupuri de muzica si dans, care sa permita locuitorilor de pe raza comunei practicarea in cadru organizat a diferitelor discipline sportive si de divertisment;

-	 stimularea derularii de activitati de divertisment sau activitati cu caracter cultural si social;

-	 creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultura a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap) comunei Floresti, prin participarea la evenimente de divertisment, festivaluri folclorice si alte actiuni care se pot derula in cadrul caminului cultural;

-	 dezvoltarea activităţilor culturale si de divertisment în comuna Floresti, în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală;

-	 creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activităţi cu caracter cultural; o creşterea numărului de copii şi tineri din comuna care participă la festivaluri sau competitii de teatru, muzica, dans, ce se desfăşoară în spaţiul rural.

-	permite accesul mijloacelor de transport în comun asigurând circulaţia locuitorilor satelor pentru rezolvarea nevoilor zilnice (învăţământ, sănătate, locuri de muncă);

-	înscrie şi satul în circuitul turistic de tranzit prin manifestările şi obiceiurile tradiţionale ca, prin fondul construit specific zonei.

2. Oportunitatea promovării obiectivului de  investiţii

Implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local, comuna Florești, judetul Mehedinți - etapa a- III-a” este oportună pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei fiind în concordanţă cu obiectivele propuse prin Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS).

Investitia "Modernizare drumuri de interes local, comuna Florești, judetul Mehedinți - etapa a- III-a” face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Floresti.

c) valoarea investiției;

Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA):   475957.90 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa pentru realizarea investitiei: 12 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie şi amplasamente)

Toate lucrările descrise mai sus pentru modernizarea drumurilor de interes local  în comuna Floresti, se vor realiza pe domeniul public fără achizitionarea suplimentară de terenuri sau scoatere a acestora din circuitul productiv.

Plansele reprezentative sunt următoarele planse:

- plan de încadrare în judeţ

- plan de încadrare în zonă

- planuri de situaţie

- profil transversal tip

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul şi capacităţile de producţie ;

Proiectul nu generează produse ci numai servicii.

Beneficiul proiectului este indirect inclus în analiza de cost a produselor ce urmează a folosi aceste trasee de drumuri de exploatare.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Reteaua electrica :

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara alimentarea cu energie electrica.

Reteaua sanitara :

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara alimentarea cu apa potabila.

Retea termica:

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara indeplinirea necesarului de confort termic.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local, comuna Florești, judetul Mehedinți - etapa a- III-a” este oportună pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei fiind în concordanţă cu obiectivele propuse prin Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS).

- materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora ;

Agregatele

La prepararea betonului, fundaţia de balast şi macadam ordinar se vor utiliza agregate natural si concasate, provenite din balastiere şi cariere omologate.

Agregatele folosite trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice indicate în normativul NE-012/1-2023 şi SR EN 12620:2003 cu următoarele cerinţe suplimentare:

- agregatele să provină din roci stabile, nealterabile la aer sau apă şi negelive, nu se admite utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau şistoase.

- nisipiul va fi de natură silicoasă şi va proveni din balastiere, nu se admite utilizarea nisipiului de concasaj.

- conţinutul în părţi levigabile al nisipiului va fi de max. 2% şi a pietrişului se limitează la max. 0,5%.

- curba granulometrică a agregatelor va fi stabilită în laboratorul staţiei de betoane, pentru obţinerea mărcii prescrise. Dimensiunea maximă a granulelor va fi de 16 mm sau 31 mm, în funcţie de dimensiunea minimă a elementului.

- se interzice folosirea balastului sau pietrişului cu granule mai mari decât cele indicate pe mărci de betoane.

Agregatele se vor depozita în organizarea de şantier ale constructorului pentru care se vor obţine avize şi acorduri în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Pentru depozitarea agregatelor se vor respecta şi prevederile normativului NE 012-2023.

Apa

Apa utilizată la prepararea betoanelor, precum şi la umezirea acestora după punerea în operă, trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare la data execuţiei, SR EN 1008:2003.

Raportul apă / ciment în reţeta betonului va fi stabilit în laborator, ţinând seama de marca prescrisă, de lucrabilitatea necesară şi de caracteristicile fizico-mecanice ale betonului.

La stabilirea raportului apă/ciment, se va ţine seama şi de umiditatea agregatelor în momentul preparării betonului.

Cofrajele

Cofrajele vor fi astfel alcătuite încât să asigure realizarea formelor, dimensiunilor şi a suprafeţei perfect plane a elementelor, conform părţii desenate din proiect. Cofrajele, din placaj sau alte produse pe baza de lemn, trebuie să asigure obţinerea unor suprafeţe rugoase (pentru aderenţa cu betonul de monolitizare) şi să aibă găuri pentru trecerea mustăţilor de legătură. Se va urmări etanşeitatea şi rezistenţa panourilor de cofraj, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar.

Înainte de betonare, interiorul tiparelor se unge cu agenţi de decofrare. Se vor respecta prevederile normativului NE-012-23, C11-74 şi ale standardelor în vigoare la data execuţiei.

Energia electrica

Nu este necesară la execuţia lucrărilor de drum.

Combustibili

Pentru deplasarea utilajelor în timpul execuţiei investiţiei este nevoie de cca 1000 l/zi cantitate de combustibil, în special motorină, funcţie de performăntele, numarul şi capacităţile utilajelor folosite în execuţia lucrărilor de drum.

Toate materialele necesare în execuţia investiţiei din comuna Floresti sunt procurate de la firme specializate, autorizate în livrarea de materiale şi materii prime necesare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Lucrările de execuţie a investiţiei nu afectează utilităţile referitoare, energie electrică,  telefonie.

Comunicaţiile vor fi asigurate prin telefonie mobilă.

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului  de execuţie a investiţiei se va folosi sursele de apa existente in localitate (fantani).

Alimentarea cu energie electrica nu este necesar.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei

Prin proiect nu se afectează zone în afara amplasamentului.

Pentru refacerea ecologica nu sunt necesare lucrări de amenajare : modelari, nivelari,  plantari pomi şi semănare gazon.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea drumurilor se va folosi: balast, piatra sparta pentru drumuri, nisip, agregate concasate, bitum pentru drumuri.

- metode folosite în construcţie;

Metodele de construcţie a investiţiei sunt cele folosite şi acceptate pe piaţa infrastructurilor de drum, cu respectarea prevederilor furnizorilor de utilaje şi materiale precum şi a caietelor de sarcini din proiectul tehnic.

Ordinea de realizare a invesţiei este dată mai jos:

- Predare amplasament

- Organizarea de şantier

- Trasare lucrări

- Executarea sanţurilor de pămant pentru preluarea apei pluvial de pe platforma drumurilor

- Executarea fundaţiei din balast de rau

- Executarea fundaţiei din macadam ordinar

- Executarea îmbrăcăminţii rutiere din beton asfaltic

- Execuţie podeţe noi

- Amenajare podeţe existente

- Executarea marcaj şi semnalizare rutieră

- Recepţia la terminarea lucrărilor a lucrărilor

- Receptia finala a lucrărilor la expirarea perioadei de buna execuţie

- Întretinere şi reparaţii curente şi capital.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Inainte de inceperea lucrarilor, drumul se va picheta. Se vor respecta reglementarile aprobate prin PUZ si normativele in vigoare pentru specificul investitiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

2. Certificat de urbanism

3. Aviz de principiu pentru asigurarea utilităţilor – nu este cazul

4. Acord de mediu

Se va întocmi documentaţie pentru obţinerea avizelor în conformitate cu

- Legea 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare

- Ordinul 1943 al MLPTL – norme metodologice de aplicare a legii 50/91

- HGR 525/96, cu modificările ulterioare, - Regulament general de Urbanism

- Normative, hotărâri, decizii specifice fiecărui domeniu pentru care se cere avizarea.

IV. Descrierea– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Lista siturilor arheologice

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Localizare | Datare, Creatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MH-II-m-B-10375 (RAN: 111756.01) | Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” | sat Peștenuța; comuna Florești | 23, în cimitir | 1777, ref. 1820 |
| MH-II-a-B-10445 | Ansamblul bisericii „Sf. Nicolae” | sat Zegujani; comuna Florești | în centrul satului | 1832-1835 |
| MH-II-m-B-10445.01 | Biserica „Sf. Nicolae” | sat Zegujani; comuna Florești | în centrul satului | 1832-1835 |
| MH-II-m-B-10445.02 | Turn Clopotniță | sat Zegujani; comuna Florești | în centrul satului | 1832-1835 |

Specificam ca pe traseul drumurilor ce se modernizeaza nu se afla nici una siturilor arheologice  enumerate mai sus.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Drumurile de interes local propuse in cadrul proiectului "Modernizare drumuri de interes local, comuna Florești, judetul Mehedinți - etapa a- III-a”  aparţin domeniului public şi figureaza în lista de inventar a comunei Floresti. Suprafata totala 2372.5 mp din care suprafata parte carosabila 1622.5 mp.

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele stereo 1970 vor fi prezentate in format digital.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este necesara alimentarea cu apa.

Dupa realizarea investitiei calitatea apelor pluviale ce ajung in emisar se va imbunatati prin reducerea cantitatii de material antrenat de pe carosabil.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Datorita faptului ca din proiect nu rezulta ape uzate industriale nu sunt necesare statii si instalatii de epurare sau de preepurare.

Apele uzate de tip menajer din punctele de lucru se vor colecta in toalete ecologice.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Tinand cont de specificul proiectului, mai exact modernizarea drumurilor cu mixtură asfaltică, nu se vor aduce atingere mediului inconjurator in ceea ce priveste calitatea aerului.

Pe perioada de constructiei

- lucrarile de nivelare a suprafetei carosabile, de decolmatare si de execulie a santurilor vor genera pulberi;

-utilajele si mijloacele de transport vor degaja pulberi si gaze de ardere-esapament (pulberi, SO2, NO, si CO).

Surse aferente lucrarilor de tetasamente

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la sol, temporare cu un regim maxim de 8 ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor.

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de proveniente naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

Dupa realizarea proiectului:

Cantitatea de poluanti generati de mijloacele auto se va reduce datorita scaderii consumului de caburanti (prin cresterea vitezei de deplasare) si a lipsei pulberilor pe partea carosabila. Masele de aer nu vor antrena pulberi de pe partea carosabila.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Sursele de poluare pe perioada realizirii proiectului vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de actiuni pentru reducerea poluarii aerului, dintre care mentionam:

-intretinerea utilajelor, reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare pentru evitarea degajirii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

-se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

-mijloacele de transport a materiilor prime si utilajele vor avea reviziile tehnice facute.

Emisiile de poluanti din gazele de esapament sunt limitate prin reviziile tehnice.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de executare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de catre utilaje si mijloacele de transport.

In perioada de functionare sursele de zgomot si vibratii raman cele existente la aceasta data, nivelul zgomotului se va reduce deoarece prin disparitia gropilor conducerea uniforma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

In perioada de executie se vor lua o serie de masuri de natura organizatorica si tehnologica:

-desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentele supuse avizarii, astfel rezultand o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;

-vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;

-se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

-conducerea preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana).

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Pe amplasament nu vor fi procesate si depozitate substante radioactive.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Realizarea proiectului nu necesita utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- In perioada de realizare a investitiei la punctele de lucru sursele potentiale de poluare a solului sunt:

- stationarea utilajelor;

-alimentarea cu combustibil a utilajelor;

- rezervoarele cu carburanti si baile de ulei de la utilaje si mijloacele de transport (in

cazul pierderilor accidentale de produse petroliere);

-depozitarea necorespunzatoare a deseurilor

- In perioada de functionare a investitiei nu sunt surse de poluare a solului.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Se vor utiliza utilaje si masini de transport in buna stare de funclionare si in bune conditii tehnice. In situatia in care se vor aparea defectiuni urmate de pierderi de produse petroliere pe perioada stationarii se va interveni cu material absorbant (care ulterior va fi colectat si depozitat in container metalic).

Deseurile se vor colecta selectiv si vor fi valorificate/eliminate pe masura generarii.

Materialul rezultat de la nivelarea suprafetei drumului si din santuri (pamant in amestec cu nisip si pietris) se va depozita rational astfel incat sa fie acoperite suprafele cat mai mici de pamant. O parte din acesta se va utiliza la realizarea patului drumului, surplusul va fi evacuat si utilizat la intretinerea drumurilor din cadrul orasului. Motorina se va aproviziona cu autoutilitari, in container tipizat prevazut cu pompa de distributie si cuva de retentie a eventualelor pierderi de motorina. Operatia de alimentare cu carburanti se va executa respectand instructiunile de utilizare a pompei de alimentare.

Nu se va face schimbul de ulei in punctele de lucru. Schimbul de ulei se va face la agenti economici specializati care vor prelua uleiul uzat si filtrele de ulei cand va fi cazul. In cazul unor pierderi accidentale de produse petroliere se va interveni cu materiale absorbante pentru impiedicarea poluarii solului. Materialul contaminat va fi colectat si depozitat in container metalic. Utilajele vor fi in stare tehnica buna, in situatia in care vor aparea defectiuni urmate de pierderi de produse petroliere pe perioada stationirii se va interveni cu material absorbant (care ulterior va fi colectat si depozitat in container metalic). Va fi prevazut un container metalic inchis pentru deseuri cu continut de produse petroliere. Nisipul, piatra sparta, betonul asfaltic si betonul bituminos se vor aduce ritmic, pe masura avansarii lucrarilor, de la agentii economici autorizati si vor fi puse in opera fara depozitare intermediara.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/sau acvatice.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Pentru asezarile umane prin care vor trece mijloacele de transport ce fac aprovizionarea cu materii prime si materiale si personalul angajat nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri speciale de protectie.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile si materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul, vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate.

Deseurile rezultate in perioada de realizare a investitiei:

- pamant si pietre din aducerea la cota a suprafetei drumului, realizarea santurilor si decolmatarea santurilor - va fi evacuat si utilizat la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropi;

- ambalaj PET (de la apa potabila) - flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agent economic;

- ambalaje, canistre din plastic goale de la lubrefianti se vor gestiona de agentul economic la care se face schimbul de ulei;

- nisip si pamant contaminat cu produse petroliere (poate rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se poate estima cantitativ) se va depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent economic specializat;

- deseu metalic feros (piese uzate) - cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

- deseul menajer se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Gestionarea deseurilor pe perioada lucrarilor necesare proiectului constituie o activitate ce trebuie facut de catre constructor. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare.

In continuare este prezentate o propunere pentru modul de gestionare a deleurilor:

- deseurile de pamant si pietre, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi;

- deseurile de nisip si pamant contaminat cu produse petroliere sunt deseuri periculoase, vor fi eliminate de agent economic autorizat;

- deseuri menajere sau asimilabile in interiorul organizarii de santier se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la 0.30 kg/zi;

- deseurile metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforme special amenajate.

Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii:

- deseurile materiale de constructii  din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu ridica probleme deosebite.

- deseurile hartia, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de celelalte deseuri, in vederea valorificarii;

- anvelope uzate: se vor depozita pe platforme special amenajate

- Se recomandaca in cadrul caietului de sarcini antreprenorului sa-i fie solicitata prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare;

- acumulatori uzati, filtre ulei, uleiuri de motor, deleuri de vopsele: degeuri cu potential  periculos atat asupra mediului inconjurator, cat si a manipulantilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta si vor fi predate unitatilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor. Materialul rezultat va fi evacuat de pe amplasament.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Anteprenorul va intocmi un plan de management al deseurilor ce va urmari:

- reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si diminuarea cantitatii de deseuri generate;

- colectarea selectiva, reciclarea/valorificarea deleurilor si depozitarea acestora in conditii de siguranta;

- colectarea selectiva a deseurilor sa se faca, in containere etichetate corespunzator si amplasate pe platforme special amenajate in interiorul organizarii de Santier;

- ca toate deseurile reciclabile si fie valorificate;

- ca transportul deseurilor menajere si a deseurilor inerte se se realizeze prin intermediul unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deseuri inerte;

- depozitarea deseurile sa nu se faca in apropierea cursurilor de apa sau in apropierea ariilor protejate;

- apele uzate de la toaleta ecologica vor fie vidanjate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

In aceasta categorie se regaseste motorina utilizata la utilaje si la mijloacele de transport.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Motorina pentru punctele de lucru se va aproviziona ritmic cu autospeciale, in container metalic, tipizat prevazut cu pompa de distributie.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Realizarea  acestei investiţii are un impact favorabil asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei, florei şi  solului .

Toate componentele, materialele şi accesorii  prevăzute în proiect au avizul ministerului sănătăţii.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor/ speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Întrucat impactul este favorabil mediului prin realizarea investiţiei, nu putem vorbi de o complexitate a impactului.

- probabilitatea impactului;

Modernizarea drumurilor de exploatare nu creeaza probabilitatea unui impact negativ asupra mediului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu e cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată nu necesită controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.  Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier trebuie să cuprindă în zona, numai amplasarea unor obiecte provizorii :

-magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

-localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier  se va amplasata în afara ariei protejate, de unde se transporta la lucrare materialele necesare: balast, piatra sparta, mixtura asfaltice. Utilajele se retrag în baza de productie la sfarsitul zilei.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglemantarile specifice, cu referire la:

- O.U.G 195/2005 – privind protectia mediului;

- O.U.G. 78/2000 – privind rgimul deseurilor;

- Legea 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

- O.U.G 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile – republicata de OUT.R 16/2001 si actualizata (pana la 20.05.2006);

- H.G.R. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;

- Legea 465/2001; H.G.R. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase.

Executantul va lua masurile necesare in vederea protectiei factorilor de mediu si redarea terenului in conditiile de mediu inconjurator initiale, dupa cum urmeaza:

- Protectia solului si a subsolului

In conditiile desfasurarii lucrarilor de constructii pe amplasamente situate in domeniul silvic, executantul va lua masurile ce se impun privind respecatrea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, sa respecte regimul silvic, sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic si piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamente specifice.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Executantul va lua masurile ce se impun pentru a nu deversa in apele de suprafata si subterane ape uzate, fecaloid menajer, subsatnte petroliere, substante periculoase, sa nu arunce si sa depoziteze pe maluri in albiile raurilor deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape subsatante explozive, tensiune electrica, narcotice, subsatante periculoase.

- Protectia aerului si fonica.

Se vor lua masuri pentru retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici, instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare se vor dota cu sisteme de automonitorizare si retinere a poluantilor (fum, praf etc..) se vor lua masuri si se vor dota instalatiile, mijloacele de transport si utilajele cu dispozitive si dotari speciale pentru protectia fonica, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelului limita a zgomotului ambiental.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public. La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, in circuitul functional initial.

- Gospodarirea deseurilor.

Executantul va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile, materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

-surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

-dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

-modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

În urma realizării acestei investiţii nu se produc lucrări de distrugere a mediului înconjurător.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza planse tehnice prezentului memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Proiectul propus nu are legatura cu managementul ariei naturale protejate.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Pe amplasamentul proiectului nu exista arii naturale protejate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasamentul proiectului nu exista habitate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura directă si nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura cu managementul ariei naturale protejate.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Lucrarile se vor executa numai pe terenuri reglementate din punct de vedere juridic. In conditiile in care se modifica prevederile prezentului aviz sau se vor executa lucrari suplimentare fata de cele avizate, se va solicita aviz modificator conform Ordinului MMGA nr.15/2006. La punerea in functiune a lucrarilor, beneficiarul va solicita unei societati certificate intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, normativul de continut al acesteia fiind Ordinul M.M.P. nr.799/2012.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnătura şi ştampilă

S.C. EDIL CONS GENERAL S.R.L.

Ing. ILIE CEAUȘU CARMEN GABRIELA