- ANEXA Nr. 5.E. 
la procedură

- MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

„MODERNIZARE ULITA GIURESCU M., LOCALITATEA SCHINTEIESTI,

COMUNA IZVORU BARZII,  JUD. MEHEDINTI”

- Titular:

a) denumirea titularului: primăria Comunei Izvoru Birzii - MH

b) adresa titularului: Izvoru Birzii, 227295, 0252-342443

c) reprezentant legal:  pRIMAR –  Balica Horia

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Rezumatul proiectului

Prezenta documentatie „MODERNIZARE ULITA GIURESCU M., LOCALITATEA SCHINTEIESTI,

COMUNA IZVORU BARZII,  JUD. MEHEDINTI” a fost solicitata prin Certificatul de Urbanism nr. ............. din ........................   eliberat de Primaria Comunei Izvoru Barzii.

Tronsonul din ulita sateasca studiat (Ulita Giurescu M.) supus studiului acestui proiect se afla amplasat pe teritoriul comunei Izvoru Barzii si deserveste localitatea Schinteiesti, facand legatura intre zonele rezidentiale si drumul comunal DC10 (DN67- Halanga- Schinteiesti- Izvoru Barzii).

2.1.SITUATIA EXISTENTA

Tronsonul de ulita studiata (ulita Giurescu), in lungime de L= 191,00 ml, avut în studiu este in prezent din balast infestat cu pamant, care prezintă degradări sub forma de tasari locale a structurii rutiere, gropi, făgaşe, inierbari, ca urmare a infiltraţiilor apelor pluviale, datorită lipsei posibilităţilor de colectare şi evacuare a apelor meteorice. El corespunde clasei tehnice V cu o singura banda de circulatie.

Lăţimea părţii carosabile este variabila  fiind cuprinsa intre 3.00 – 3.50 m iar platforma ei are o latime care variaza intre 4.00-4.50 m.

Pe ulita Giurescu M. exista, in acest moment, un sant pereat de beton care se prezinta destul de bine, fiind realizata acum cativa ani in urma, dar care este colmatata cca.20%.

In profil longitudinal, pe ulita Giurescu M. declivitatile sunt medii, ulita fiind in rampa pe toata lungimea tronsonului, santul pereat de beton de pe partea dreapta nefiind racordat la partea carosabila (acostamentul este denivelat), cand ploua se antreneaza o parte din zestrea existenta care ajunge in intersectia ulitei cu DC10 creeand probleme in circulatia drumului comunal.

Exista un podet tubular transversal, in partea finala  a tronsonului, care se prezinta foarte bine si care se va pastra. De asemenea la intersectia cu DC 10 exista un podet de sant recent realizat se va pastra si acesta el asigurand continuitatea rigolelor de pe partea stanga a drumului comunal DC10.

In profil longitudinal ulita se prezintă cu tronsoane cu rampe medii spre mari (spre finalul tronsonului).

In profil transversal ulita are pante foarte mici, pe multe tronsoane nu exista deloc bombament, aceasta fiind unul din motivele pentru care apele pluviale nu se scurg de pe platforma ulitei spre santul existent, băltind si ducând la degradarea continua a acesteia.

Datorita acestor inconveniente, circulaţia pe aceasta ulita se desfăşoară foarte greu, necesitând multe schimbări de viteza. Circulaţia se desfăşoară cu viteza redusa. Pe timp secetos apare praful ca inconvenient major. Pe timp ploios apar bălţile in gropile din carosabil, ceea ce duce la ingreunarea circulaţiei si a diminuării siguranţei si a confortului.

Tipurile de degradări apărute la suprastructura rutieră existenta sunt:

- denivelari ale structurii rutiere care prin reţinerea apei accentuează şi grabeşte procesul de degradare;

- infestarea cu pământ si iarba a structurii din balast de râu ;

- gropi şi făgaşe;

- denivelări pronunţate ale suprafeţei de rulare;

- suprafaţa permeabilă şi alunecoasa în perioadele cu ploi si zapezi ;

Cele mai importante cauze ale aparitiei degradarilor pe partii carosabile care fac obiectul documentatiei , sunt:

- durata de functionare depasita ;

- lipsa elementelor geometrice transversale si longitudinale ;

- prezenta apelor pluviale pe suprafata partii carosabile in perioada de ploi abundente si zapezi;

nerespectarea perioadelor de intretinere  specifice (curente si periodice).

5.  PRECIZAREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCŢIEI

Alegerea categoriei de importanţă a construcţiei s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 22 Secţiunea 2 "Obligaţii şi răspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind calitatea în construcţii" şi în baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 3 l/N din 2 oct. 1995 si va fi tratata la un capitol ulterior .

Lucrarea ce face obiectul acestei documentaţii se încadrează la categoria de importanţă C-construcţii de importanţă normală.

6.  SOLUŢIA TEHNICA ADOPTATA LA PROIECTARE

Lucrările care fac obiectul prezentului proiect se vor executa pe Domeniul Public, zona fiind în administrarea Comunei IZVORU BARZII, Judetul Mehedinti.

Suprafata totala carosabila pe care se va intervenii asupra ulitei Giurescu M., este dupa cum urmeaza:

| TRONSON | LUNGIME (ml) | LATIME PARTE CAROSABILĂ + ACOSTAMENTE (ml) | ACOSTAMENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ULITA GIURESCU M. | 191,00 | 3.00 (2,50+2 x 0,25) | Consolidate cu imbrac. asfaltica 2 x 0,25 |
| TOTAL LUNGIME SI SUPRAFATA | 191,00 ml | 573,00 mp | consolidate |

Se vor realiza si accesele la proprietati pe ulita Giurescu M. (5,00 bucati) in suprafata de 40,00 mp, din aceeasi structura cu partea carosabila.

De asemenea se va monta la intersectia ulitei Giurescu M. cu DC7 un indicator rutier  OPRIRE B2.

Prin lucrările ce se vor executa se urmăreşte viabilizarea zonei, în scopul aducerii acesteia la parametrii tehnici impuşi de normativele în vigoare pentru categoria  tehnica şi clasificarea ei .

Pentru intocmirea documentaţiei tehnico economice s-au efectuat măsurători pe teren, s-au întocmit planuri de situaţie sc. 1:500 si profiluri transversale curente in diferite zone, un profil transversal tip precum si profilul longitudinal pentru ulita.

Lucrările proiectate in aceasta etapa se încadrează strict in zona existenta a domeniului public fara a depasi limitele imprejmuirilor, nefiind necesare  exproprieri.

In plan a fost respectat în principiu traseul actual al ulitei corectarea acesteia s-a făcut acolo unde a fost necesar .

Proiectul tehnic cuprinde totalitatea lucrarilor ce trebuie executate pentru sistematizarea elementelor geometrice ale ulitei atat in plan cat si in profil longitudinal (raze minime ale curbelor in plan, declivitati longitudinale maxime, gabarite, etc.) corespunzatoare unor drumuri de clasa tehnica V, pentru asigurarea unei circulatii fluente in zona.

In plan traseul proiectat urmareste traseul ulitei existente, cu o geometrizare minima a elementelor, astfel incat ampriza proiectata sa se inscrie in zona ulitei existente evitandu-se pe cat posibil exproprierile. Infrastructura ulitei (terasamentele) se va realiza din pamant prin imprumuturi din zona pentru completarea terasamentului existent in sectoarele de rambleu, precum si prin compensari in acelasi profil sau interprofile in celelalte sectoare.

Lăţimea platformei este variabila 3,50 – 4,00 m. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

2. Stabilirea alcatuirii structurii rutiere

Deoarece ulita corespunde categoriei tehnice V s-a ales varianta :

In cadrul acestei variante structura rutiera va fi alcatuita din :

1. strat de rulare din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (BAPC16) – 4 cm , conf. SR EN 13108-1/2016

2. strat de legatura din beton asfaltic tip EB 22,4 leg 50/70 (BADPC 22,4), - 6 cm conf. SR EN 13108-1/2016

3. strat de baza piatra sparta impanata – 15 cm , conf. SR EN 13242

4. strat de fundatie din balast – 20 cm , conf. SR EN 13242

In vederea aducerii zonei la o stare normala de exploatare, care sa asigure siguranţa şi confortul circulaţiei s-au proiectat următoarele lucrări  :

Varianta pentru partea carosabila,  cu beton asfaltic pe piatra sparta si balast, conform expertizei tehnice este:

|  | 4 cm - strat BAPC 16 |
| --- | --- |
|  | 6 cm – strat de BADPC 22,4 |
|  | 15 cm - strat de piatra sparta |
|  | 20 cm – strat balast de rau |

Pentru partea carosabila  Ulita Giurescu M.:

- trasarea lucrarii si pichetarea ei ;

- desfacerea in intregime a structurii rutiere existente si evacuarea materialului rezultat;

- saparea, reprofilarea, nivelarea si pregatirea stratului suport prin compactare ;

- realizarea stratului de fundatie din balast de 20 cm ;

- realizarea stratului de 15 cm de piatra sparta impanata ;

- realizarea acceselor la proprietati;

- realizarea stratului de 6 cm strat de legatura BAD 22,4;

- asternerea  stratului final de uzura tip BA16 - 4 cm .

Este necesara semnalizarea si marcarea rutiera corespunzătoare, atat in perioada executării lucrărilor, cat si dupa darea in exploatare.

- Ulita Giurescu M., localitatea Schinteiesti

La realizarea investitiei se vor utiliza numai materiale agrementate conform HG 766/1997 si a Legii 10/1995 .

Tronsonul de drum  proiectat  are urmatoarele caracteristici tehnice :

- clasa tehnica V ;

- viteza de proiectare de baza - 25 km/h. (zona de deal)

- lungime ulita L = 191,00  ml ;

- suprafata parte carosabila – 477,50 m ;

- suprafata acostamente consolidate  = 95,50 mp;

- latime platforma = 4,00 ml ;

- latime parte carosabila + acostamente = 3,00 m (2,50+2 x 0,25);

- suprafata platforma ulita = 573,00 mp;

- indicatoare rutiere – 1,00 buc.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime puse in opera (balast, piatra sparta, betoane) vor si aduse de antreprenor si puse direct opera, fara a se creea depozite pe amplasament.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, se folosesc traseele existente ale strazilor, fara a fi necesare expropieri.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Materiile prime naturale puse in opera (balast, piatra sparta) vor si aduse de antreprenor si puse direct opera, fara a se creea depozite pe amplasament.

- metode folosite în construcție/demolare;

- se vor respecta toate fazele de construtie necesare pentru modernizarea drumurilor respective: terasamente, asterneri, turnari de betoane, etc.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară – nu este cazul;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare -  nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului - nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect – nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului- nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului- nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz- nu este cazul;

- metode folosite în demolare- nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării – nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența  privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

1.6.BILANŢ TERITORIAL:

| TRONSON | LUNGIME (ml) | LATIME PARTE CAROSABILĂ + ACOSTAMENTE (ml) | ACOSTAMENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ULITA GIURESCU M. | 191,00 | 3.00 (2,50+2 x 0,25) | Consolidate cu imbrac. asfaltica 2 x 0,25 |
| TOTAL LUNGIME SI SUPRAFATA | 191,00 ml | 573,00 mp | consolidate |

Coordonatele punctelor topo Stereo 70 care delimiteaza lucrarea sunt:

Coordonate Ulita Giurescu M. – Schinteiesti

1. X=358191.40  Y=315201,28

2. X=358182.56  Y=315204,29

3. X=358094,63  Y=315040,03

4. X=358098,50  Y=315039,68

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse  de  poluanţi  şi  instalaţii  pentru  reţinerea,  evacuarea  şi  dispersia poluanţilor în mediu

a. Protecţia calităţii apelor:

Proiectarea lucrarilor de suprastructura se va face astfel incit contaminarea potentiala a cursurilor de apa, a lacurilor, a panzei freatice sa fie evitata.

Apele pluviale vor fi colectate prin amenajarea unor rigole pereate cu beton si se vor deversa la emisar.

b. Protecţia aerului:

Pe toata perioada executie solutiile adoptate trebuie sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii , pentru a nu depasi pragul admis.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Datorita uniformizarii vitezei se scade intensitate zgomotului , iar accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 10 to  va fi interzisa.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu exista surse de radiatii si nu sunt necesare masuri speciale impotriva lor.

e. Protecţia solului şi a subsolului:

Pe perioada lucrarilor nu exista un impact semnificativ asupra mediului inconjurator

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Amplasamentul nu este situat intr-un cadru semnificativ ca ecosistem ocrotit prin programe speciale nationale sau locale.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Prin lucrarile de executie a rigolelor se protejeaza proprietatile din zona prin preluarea de catre santurile laterale a apelor pluviale, se elimina disconfortul creat dedeplasarea frecventa a locuitorilor si lucratorilor acestor asezari prin balti si noroaie.

h. prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- se vor recicla deseurile refolosibile , prin integrarea lor in lucrarile de umpluturi

- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare

- intretinerea utilajelor si vehicolelor folosite in activitatea de constructie si intretinere se efectueaza doar in locuri special amenajate pentru a evita contaminarea solului.

Deseurile de tip  menjer  se se vor colecta in pubele sanjabile ce vor fi evacuate prin contract cu firmele de salubritate .

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu exista surse de substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate

şi/sau produse si nu sunt necesare masuri speciale impotriva lor.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); - nu este cazul;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)- nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului- nu este cazul;

- probabilitatea impactului- nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului- nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă .

Pe toata perioada executie solutiile adoptate trebuie sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii ,pentru a nu depasi pragul admis.

Vor  fi  amplasate  panouri  avertizoare  de  reducere  a  vitezei  de  circulatie, conform proiectului.

Traseele de transport a materialelor de constructii vor fi reduse, pe cat posibil, a numarului de curse.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Scopul proiectului este de utilitate publica. Pentru incadrarea in prevederile Uniunii Europene privind protectia mediului si ecosistemelor existente proiectul va respectat simultan legislatia nationala si europeana in domeniu.

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele): - nu este cazul;

B. Se va menționa planul / programul / strategia /documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investitia face parte din strategia de dezvoltara a infrastructurii comunei Izvoru Barzii, fiind cuprinsa in PUG comuna Izvoru Barzii, din alocatii bugetare.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de investitii vor fi realizate si vor fi executate intr-un timp cat mai scurt. Programul de lucru va fi pe timp de zi. Lucrarile se vor realiza etapizat, astfel incat impactul general sa fie cat mai mic. Lucrarile de executie a lucrarilor vor fi realizate in timp optim, astfel incat impactul asupra  oamenilor si a mediului sa fie cat mai redus.

- localizarea organizării de șantier;

Amplasarea organizarilor de santier se va face in  intravilanul comunei Izvoru Barzii,  jud. Mehedinti.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Vor  fi  amplasate  panouri  avertizoare  de  reducere  a  vitezei  de  circulatie, conform proiectului.

Prin realizarea investitiei nu vor fi efectuate defrisari.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Traseele de transport a materialelor de constructii vor fi reduse, pe cat posibil, cu reducerea numarului de curse.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Amplasarea organizarii de santier si executarea lucrarilor se va face astfel incit sa se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor subterane

- modificarea dinamicii scurgerii apelor de suprafata.

- infestarea apelor subterane si de suprafata cu carburanti sau materiale poluate.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul, proiectul fiind pentru modernizarea unui drum satesc in com. Izvoru Barzii,  jud. Mehedinti.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul, proiectul fiind pentru modernizarea unui drum satesc in com. Izvoru Barzii,  jud. Mehedinti.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul, proiectul fiind pentru modernizarea unui drum satesc in com. Izvoru Barzii,  jud. Mehedinti.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul, proiectul fiind pentru modernizarea unui drum satesc in com. Izvoru Barzii,  jud. Mehedinti.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă , plan de situație;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Tronsonul din ulita sateasca studiat (Ulita Giurescu M.) supus studiului acestui proiect se afla amplasat pe teritoriul comunei Izvoru Barzii si deserveste localitatea Schinteiesti, facand legatura intre zonele rezidentiale si drumul comunal DC10 (DN67- Halanga- Schinteiesti- Izvoru Barzii).

1.6.BILANŢ TERITORIAL:

| TRONSON | LUNGIME (ml) | LATIME PARTE CAROSABILĂ + ACOSTAMENTE (ml) | ACOSTAMENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ULITA GIURESCU M. | 191,00 | 3.00 (2,50+2 x 0,25) | Consolidate cu imbrac. asfaltica 2 x 0,25 |
| TOTAL LUNGIME SI SUPRAFATA | 191,00 ml | 573,00 mp | consolidate |

Coordonatele punctelor topo Stereo 70 care delimiteaza lucrarea sunt:

Coordonate Ulita Giurescu M. – Schinteiesti

1. X=358191.40  Y=315201,28

2. X=358182.56  Y=315204,29

3. X=358094,63  Y=315040,03

4. X=358098,50  Y=315039,68

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar – nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar- nu este cazul;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: - nu este cazul

-alte informații prevăzute în legislația în vigoare- nu este cazul;

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- bazinul hidrografic -  Jiu

- cursul de apă:  Topolnita

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): ROJI06 – Lunca si terasele Dunarii-Calafat

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă- nu este cazul;

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz- nu este cazul;

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- pct. 10 – Proiecte de infrastructura

- Semnătura și ștampila titularului

- . . . . . . . . . .