S.C. NATURALIS SIMION S.R.L.

| Craiova, str. Mărășești nr. 31A, ap. 8 J16/1668/2023 C.F. 48600859 PĂTRUȚOIU ION | tel mobil: 0722/463625; 0766/298905 RO57 BRMA 1701 0247 9824 RO01 Exim Banca Românească Certificat de atestare nr. 496/2023 |
| --- | --- |

DASCĂLU ȘTEFAN Certificat de atestare nr. 098/2021

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ

privind efectele potenţiale asupra biodiversităţii, produse prin implementarea planului

AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER DIN U.P. I VARLAM, JUDEȚUL MEHEDINȚI

BENEFICIAR: S.C. GREENGOLD TIMBERLAND 1 S.R.L.

S.C. NATURALIS SIMION S.R.L.

Director

dr. geol. Ion Pătruţoiu

2024

CUPRINS

INTRODUCERE	5

I. a) DESCRIEREA ȘI ANALIZA PP- ULUI SUPUS APROBĂRII	6

a. 1) Prezentarea PP	6

1. Informaţii generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective	6

2. Localizarea geografică şi administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 6B	7

3. Justificarea necesității PP- ului	11

4. Descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP-ului şi eşalonarea perioadei de implementare a PP	11

5. Resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC	24

6. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producției	28

7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii)	29

8. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora	30

9. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj, altele)	32

10. Servicii suplimentare solicitate de realizarea PP (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloace de construcţie necesare, modalitatea în care accesarea acestor servicii poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar)	35

11. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al funcţionării PP	35

12. Descrierea proceselor tehnologice ale PP	35

13. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ANPIC	37

14. Alte informații solicitate de către autoritatea competentă pentru protecția mediului	38

15. Sumarul efectelor generate de implementarea PP	38

16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC. Se realizează o hartă de sinteză cu toate intervenţiile care sunt în măsură să afecteze ANPIC, indiferent dacă acestea sunt temporare sau permanente sau dacă sunt în interiorul sau în vecinătatea ANPIC	43

a. 2) Efecte generate de intervenţiile PP	44

a. 3) Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat	50

b) INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE EXISTENŢA PP- ULUI	51

b. 1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar	51

b. 2) Date privind habitatele/speciile din ANPIC posibil	52

afectate de PP	52

b. 3 ) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC	65

b. 4) Obiectivele de conservare ale ANPIC	74

b. 5) Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita / influența intervențiile și activitățile propuse de PP	76

b. 6) Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia	78

c) PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN	78

d) ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR	80

e) EVALUAREA IMPACTULUI	88

e. 1) Identificarea și cuantificarea impactului	88

1. Identificarea și cuantificarea impactului direct, indirect, secundar	90

2. Identificare și evaluarea impactului pe termen scurt sau lung	92

3. Idenificarea și evaluarea impactului din faza de construcție, de operare și de dezafectare	93

4. Identificarea și evaluarea impactului cumulativ	94

e. 2) Evaluarea semnificației impactului	99

f) MĂSURI DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI	133

h) MONITORIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI	146

I. EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL	149

II. SOLUȚIILE ALTERNATIVE	149

III. MĂSURILE COMPENSATORII	151

IV. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAȚIILOR PRIVIND SPECIILE ȘI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE	151

V. CONCLUZIILE EVALUĂRII ADECVATE	155

# INTRODUCERE

Studiul de Evaluare Adecvată (numit în continuare EA) a fost întocmit la cererea APM Mehedinți prin Decizia Etapei de Încadrare nr. 6532/10.05.2024 pentru obţinerea Acordului de Mediu, necesar planului AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER DIN U.P. I VARLAM, JUDEȚUL MEHEDINȚI.

EA este definită în Legea Mediului ca fiind: procesul menit să identifice, să descrie și să stabilească, în funcție de obiectivele de conservare și în conformitate cu legislația în vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale oricărui plan ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinație cu alte planuri sau proiecte.

Scopul prezentei documentații este de a identifica, evalua și prezenta impactul potențial al realizării amenajamentului silvic asupra situlrilor Natura 2000 ROSAC0299 și ROSPA0011.

Impactul este definit de Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenției astfel:

Impact înseamnă orice efect produs asupra mediului de o activitate propusă, inclusiv asupra sănătății și securității umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului și monumentelor istorice, sau asupra altor construcții, ori interacțiunea dintre acești factori; totodată, termenul desemnează și efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra condițiilor socio-economice rezultate din modificarea acestor factori.

Interpretarea corectă a semnificaţiei impactului reprezintă cea mai importantă parte a întregului proces, putând fi considerată crucială pentru întreaga evaluare. Semnificaţia impactului trebuie să fie evaluată la nivelul fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar, luându-se în considerare statutul de conservare a speciilor şi habitatelor la nivelul regiunii biogeografice.

Prezenta documentatie a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ord. 262/2020 privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar cât si a prevederilor:

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în conformitate cu art. 5 alin., (2) lit., b) din H.G. 1076/2004 privin stabilirea procedurii evaluării de mediu pentru planuri și programe, coroborată cu adresa nr. 20162/CA/10.04.2020 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

EA s-a realizat potrivit prevederilor Ghidului Specific (OMMAP 1679/2023 pt. aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a afectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes – Capitolul 6 Domeniul Planuri/Proiecte de amenajare).

Până la sfârșitul anului 2023 s-au executat o seamă de lucrări propuse prin amenajamentul analizat.

În trupul Eșelnița (650,20 ha, u.a. 43-62 din ROSCI0206 Porțile de Fier și ROSPA0080 M-ții Almăjului-Locvei) s-au efectuat deja lucrări de rărituri (u.a. 59A, 60, 62A și 62B) și au rămas de executat doar eventuale lucrări de igienă în arboretele încadrate în categoria funcțională 1.5B (T. III) Gr. I funcțională = păduri cu funcții speciale de protecție – 641,70 ha; în aceste păduri se reglementează procesul de producție lemnoasă  - produse principale, fiind admise tratamente care promovează regenerarea naturală. Menționăm faptul că și aceste lucrări de igienă s-au efectuat anual până în prezent.

Tăierile de igienă urmăresc menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a pădurii, nu reduc consistenţa arboretelor, intervenţia fiind minimă (se recoltează dacă e cazul cca 1mc/an/ha ceea ce înseamnă mult mai puţin decât creşterea anuală/ha). Impactul lucrării este astfel unul pozitiv asupra habitatului.

În consecință, prezentul studiul de EA va analiza efectele asupra biodiversității pentru lucrările ce vor afecta cele 88,86 ha pădure din trupul Ostrovul Mare (34,16 ha, u.a. 34-35 din ROSPA0011 Blahnița, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase – împăduriri, împăduriri poieni și goluri) și trupul Salcia (54,70 ha, u.a. 23, 24, 25, 26 din ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase, crâng).

Din acest motiv, vom mai analiza impactul asupra biodiversității doar pentru ariile ROSPA0011 Blahnița (u.a. 34-35) și ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit (u.a. 23, 24, 25, 26).

# I. a) DESCRIEREA ȘI ANALIZA PP- ULUI SUPUS APROBĂRII

## a. 1) Prezentarea PP

### 1. Informaţii generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective

Denumirea:

AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER DIN U.P. I VARLAM, JUDEȚUL MEHEDINȚI

Titular:

S.C. GREENGOLD TIMBERLAND 1 S.R.L.

  - sediul: Sibiu str. C-tin Noica nr. 24

  - nr. înregistrare: ORC: J32/106/2016

  - cod fiscal: 35489155

  - cont bancar: Ro08 BACX 0000 0012 3324 4011 UNICREDIT BANK

  - persoana de contact:

Bartha Szabolcs

Vasile Savu  0745523144

  - email: vasile.savu@greengold.se

Scopul amenajamentului

Potrivit Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, pădurile proprietate privată se gospodăresc pe bază de amenajamente silvice.

Scopul amenajamentului analizat este reglementarea structurii și mărimii fondului forestier, a cadrului natural al pădurii și reglementarea procesului de producție lemnoasă și de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecței din U.P. I Varlam.

Obiectivul principal al amenajamentului: îl constituie stabilirea măsurilor de gospodărire pentru aceste păduri.

### 2. Localizarea geografică şi administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 6B

Administrarea fondului forestier proprietate privată se face de către Ocolul Silvic Renașterea Pădurii, pe bază de contract de administrare.

Suprafața de 811,36 ha şi este încadrată într-o singură unitate de producţie – U.P. I Varlam, în baza hotărârii Conferinţei I de amenajare consemnată în Procesul verbal 180 din 15.12.2016.

Fondul forestier este compus din păduri ce au aparţinut U.P. VIII Ogradena din cadrul Ocolului Silvic Orșova și U.P. III Pătulele, U.P. VII Salcia și U.P. VIII Ostrovul Mare din cadrul Ocolului Silvic Vânjul Mare, Direcţia Silvică Mehedinți.

Suprafaţa fondului forestier este împărţită în 34 parcele şi 94 subparcele, suprafaţa medie a subparcelei este de 8,63 ha.

Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial-administrative este prezentată în tabelul următor:

Tabel nr. 1. Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial-administrative

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure | Denumire veche |  | Parcele componente | Suprafaţa (ha) | Localitatea în raza căreia se află |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O.S. | U.P. |  |  |  |
| 1 | Eșelnița | Orșova | VIII Ogradena | 43-62 | 650,20 | Eșelnița |
| 2 | Ostrovul Mare | Vânju Mare | VIII Ostrovul Mare | 34-35 | 34,16 | Gruia |
| 3 | Salcia | Vânju Mare | VII Salcia | 23-26 | 54,70 | Salcia |
| 4 | Pătulele | Vânju Mare | III Pătulele | 346-348, 354-355, 362, 368, 375 | 72,30 | Pătulele |
| Total |  |  |  |  | 811,36 | - |

Pentru următoarea perioadă au rămas de efectuat tăieri rase/împăduriri, tăieri de igienă, curățiri, completări în trupurile de pădure Ostrovul Mare (u.a. 34-35), Salcia (u.a. 23-26) și Pătulele (u.a. 346-348, 354-355, 362, 368, 375), ultimul fiind situat în afara oricărui sit Natura 2000.

Coordonatere în sistem STEREO 70  ale viitorului obiectiv:

Tabel nr. 2. Informații minime pentru localizarea spațială a proiectului

(Tab. nr. 30/Anexa 6B a Ghidului metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023 - Metodologia de transmitere a coordonatelor GIS ale PP-ului)

| Nr. crt. | X (longitudine) | Y (latitudine) | Perimetru | (Alte informații (nume obiectiv) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 309040.622 | 313602.571 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 309876.912 | 314024.629 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 309872.783 | 313531.289 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 310403.421 | 313703.041 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 309881.160, | 313641.372 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 310157.820 | 313769.836 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 309881.160 | 313641.372 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 310157.820 | 313769.836 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 309884.045 | 313736.532 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 310104.180 | 313818.984 | Ostrovul Mare | U.P. I Varlam |
|  | 333957.113 | 291720.487 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334619.619 | 292267.957 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334029.936 | 292122.958 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334271.293 | 292329.698 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334080.888 | 292123.517 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334318.589 | 292371.504 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334271.293 | 291947.454 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334599.551 | 292225.519 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334389.050 | 291553.450 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334856.802 | 291920.815 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334553.822 | 291751.839 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334874.159 | 291999.501 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 334796.331 | 291466.517 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335255.726 | 291815.480 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335119.638 | 291456.018 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335243.606 | 291559.998 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335176.800 | 291445.289 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335369.891 | 291559.998 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335176.800 | 291445.289 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335369.891 | 291559.998 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335245.158 | 291503.106 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335354.173 | 291608.736 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335311.431 | 291426.413 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335484.028 | 291496.085 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335355.947 | 291451.699 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335642.208 | 291530.074 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335468.493 | 291378.905 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335809.903 | 291480.327 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335772.268 | 291370.821 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335918.629 | 291478.670 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335773.240 | 291369.671 | Salcia | U.P. I Varlam |
|  | 335932.879 | 291478.139 | Salcia | U.P. I Varlam |

Tabel nr. 3. Trup Ostrovul Mare

| Puncte cardinale | - Vecinătăţi | Limite |  | - Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| N | terenuri agricole | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |
| E | terenuri agricole | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |
| S | Fluviul Dunărea | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |
| V | O.S. Vânju Mare | artificială | linie parcelară | Limite şi borne de hotar |

Tabel nr. 4. Trup Salcia

| Puncte cardinale | - Vecinătăţi | Limite |  | - Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| N | terenuri agricole | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |
| E | O.S. Vânju Mare | artificială | linie parcelară | Limite şi borne de hotar |
| S | Fluviul Dunărea | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |
| V | terenuri agricole | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |

Tabel nr. 5. Trup Pătulele

| Puncte cardinale | - Vecinătăţi | Limite |  | - Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| N | terenuri agricole O.S. Vânju Mare | naturală artificială | liziera pădurii linie parcelară | Limite şi borne de hotar |
| E | O.S. Vânju Mare | artificială | linie parcelară | Limite şi borne de hotar |
| S | terenuri agricole | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |
| V | terenuri agricole | naturală | liziera pădurii | Limite şi borne de hotar |

Fig. nr. 1. Harta arboretelor din ROSPA0011 Blahnița, ROSCI0299 Gârla Mare

### 3. Justificarea necesității PP- ului

Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea şi conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple ecologice, economice şi sociale care i-au fost atribuite.

Amenajamentele sunt realizate în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din zonă.

În vederea creşterii eficacităţii funcţionale a pădurilor din cadrul unităţii de producţie, prin actualul amenajament sunt preconizate o serie de măsuri pentru asigurarea stabilităţii ecologice a fondului forestier, mergând până la acţiuni de reconstrucţie ecologică, în cazul constatării unor deteriorări semnificative.

Pentru viitor se va urmări menţinerea arboretelor alcătuite din specii forestiere corespunzătoare condiţiilor staţionale şi ameliorarea compoziţiei celor cu compoziţie diferită.

Se vor crea condiţii corespunzătoare regenerării naturale prin aplicarea de tratamente bazate pe regenerarea naturală din sămânţă în principal, şi doar unde această metodă nu se pretează, prin regenerare artificială.

Prin măsuri silvotehnice adecvate se va urmări normalizarea treptată a fondului forestier productiv.

Prin lucrările de împădurire se vor introduce specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, care pot valorifica în mod corespunzător potenţialul silvoproductiv al staţiunilor.

Conservarea biodiversităţii este un obiectiv de gospodărire prioritar în amenajarea pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului şi genofondului forestier.

Amenajamentele sunt întocmite pe baza „Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor“ care constituie o componentă de bază a regimului silvic şi în concordanţă cu prevederile din Codul Silvic (Legea nr. 46/2008). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere.

### 4. Descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP-ului şi eşalonarea perioadei de implementare a PP

Obiectivul principal al amenajamentului: îl constituie stabilirea măsurilor de gospodărire pentru aceste păduri.

Variante

Varianta 0 – realizarea amenajamentului în varianta în care nu se va propune niciun tip de  planificări și lucrări.

Fondul forestier are o suprafață de 811,36 ha, fiind constituit din păduri ce aparțineau persoanelor fizice: Varlam Ion, Varlam Toma, Metulescu Mihai Andrei, Mușat Adrian, Mușat Lizica, Georgescu Aladin, Morariu Corina, Morariu Adrian.

Tabel nr. 6. Date generale ale amenajamentului precedent

| U.P. | Amenajamentul | SUPRAFAŢA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziţia arboretelor (fond productiv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fond forestier (ha) | Pădure ha | Tere nuri de împădurit (ha) | Alte terenuri ha |  | Terenuri ocupate temporar din fondul forestier |  | Păduri cu rol de: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protecţie |  | Producţie si protecţie |  |
|  |  |  |  |  | Terenuri afectate gospodă ririi | Terenuri neproductive | F | M | T II | T III-TIV |  |  |
| * | Precedent | 650,21 | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- |
| ** | Precedent | 72,28 | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- |
| *** | Precedent | 54,71 | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- |
| **** | Precedent | 34,16 | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- | -*- |
| Total | Precedent | 811,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- U.P. VIII Ogradena, O.S. Orșova

** U.P. III Pătulele, O.S. Vânju Mare

*** U.P. VII Salcia, O.S. Vânju Mare

**** U.P. VIII Ostrovul Mare, O.S. Vânju Mare

-*-  -  nu sunt date certe

În amenajamentul precedent nu sunt date despre subunitățile de producție. Despre bazele de amenajare (regim, compoziție țel, tratament, vârsta exploatabilității, ciclu).

Unitatea de producție I Varlam s-a constituit la actuala amenajare din procente ale patru unități de producție din cadrul a două ocoale silvice și, în consecință, nu se poate face o analiză a evoluției structurii fondului de producție de-a lungul etapelor de amenajare.

Tabel nr. 7. Prevederile şi realizările amenajamentelor precedente

|  | Împă duriri ha/an | Dega- jări ha/an | Curăţiri |  | Rărituri |  | Produse principale |  | Accidentale |  | Tăieri de igienă |  | Indici de recoltare mc/an/ha | Indici de crestere curenta mc/an/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha/an | mc/an | ha/an | mc/an | ha/an | mc/an | ha | mc | ha/an | mc/an |  |  |
| P | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| R | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,0 | 1331 | 346,3 | 48 | - | - |
| % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

*-nu sunt date certe

Varianta 1

La momentul actual se află în administrare astfel:

- S.C. Ocolul Silvic Green Gold Vest S.R.L. jud. Alba, S.C. GREENGOLD TIMBERLANDS 1 S.R.L., care deține 740,66 ha (Varlam Ion, Varlam Toma);

- O.S. Renașterea Pădurii, Mârșani, jud Dolj care deține 15,03 ha (Mușat Adrian);

- O.S. Coșuștea, Corcova, proprietar Tobescu Cătălin, care deține 50,09 ha;

- Morariu Corina, care deține 1,0 ha;

- Morariu Adrian și Morariu Alin, care deține 3,6 ha.

Suprafața de 811,36 ha şi este încadrată într-o singură unitate de producţie – U.P. I Varlam, în baza hotărârii Conferinţei I de amenajare consemnată în Procesul verbal 180 din 15.12.2016.

Tabel nr. 8. Date generale ale amenajamentului actual

| U.P. | Amenajamentul | SUPRAFAŢA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compoziţia arboretelor (fond productiv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fond forestier (ha) | Pădure (ha) | Terenuri de împădurit (ha) | Alte terenuri ha |  | Terenuri ocupate temporar din fondul forestier |  | Păduri cu rol de: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protecţie |  | producţie si protecţie |  |
|  |  |  |  |  | Terenuri afectate gospodăririi | Terenuri neproductive | F | M | T II | T III-TIV |  |  |
| I | Actual | 811,36 | 807,26 | 3,80 | 0,30 | - | - | - | 8,50 | 736,16 | 66,40 | 48FA 23GO 5PLZ 4GI 4CE 3PLA 2TE 9DT 2DM |
| Total |  | 811,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Propunerile amenajamentului actual pentru subunitățile de producție sunt următoarele:

Tabel nr. 9. Subunități de producție

| - Amenajament | - Subunităţi de gospodărire (ha) |  |  | - Total U.P. - (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - A – Codru regulat, sortimente obișnuite | - M-Păduri supuse regimului de conservare deosebită | - X-Zăvoaie de plopi și sălcii |  |
| precedenta | - | - | - | - |
| actuala | 713,70 | 8,50 | 85,06 | - 807,26 |

Bazele de amenajare adoptate de actualul amenajament sunt următoarele:

Tabel nr. 10. Regimul (S.U.P. în producție)

| - Amenajament | Suprafaţa tratată în regim: (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | codru |  |  | crâng |
|  | regulat | - | - |  |
| - actual | 713,70 | - | - | 85,06 |
| - precedent | - | - | - | - |

Compoziția țel propusă de actualul amenajament este următoarea:

Tabel nr. 11. Compoziția țel

| - Amenajament | S.U.P. A | S.U.P. X | S.U.P. M | U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - actual | 45FA 29GO 2GI 5CE 6TE 1PI 12DT | 50PLN 50PLA | 58GO 32FA 1PI 9DT | 41FA 26GO 2GI 4CE 1STB 5PLA 5TE 5PLN 1PI 10DT |

Tratamentul propus a se aplica prin prezentrul amenajament este următorul:

Tabel nr. 12. Tratamentul-suprafețe afectate

| - Amenajament | Suprafaţa de parcurs cu tratamente(ha): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | progresive | rase | crâng | - | - |
| - actual | 20,80 | 23,13 | 8,80 | - | - |
| - precedent |  |  |  |  |  |

Vârsta exploatabilității pentru amenajamentul actual este următoarea:

Tabel nr. 13. Vârsta exploatabilității

| Amenajament | - Subunităţi de gospodărire -ani- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - A | - X | - - | - - | - - |
| - actual | - 106 | - 27 | - - | - - | - - |

Ciclul de producție stabilit este următorul:

Tabel nr. 14. Ciclu de viață al pădurii

| Amenajament | - Subunităţi de gospodărire -ani- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - A | - Q | - - | - - | - - |
| - actual | - 110 | - 30 | - - | - - | - - |

Rezumând, propunerile prezentului amenajament sunt următoarele:

Tabel nr. 15. Sinteza propunerilor amenajamentului

| SUP | Suprafaţa (ha) | Regim | Compoziţia |  |  |  | Tratament | Exploatabilitatea şi vârsta exploatabilităţii | Ciclu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Actuală | După 10 ani | După 20 ani | Ţel |  |  |  |
| A | 713,7 | codru | 52FA 26GO 5GI 4CE 3TE 1SC 1PLT 8DT | 52FA 27GO 5GI 4CE 3TE 1SC 8DT | 52FA 27GO 5GI 4CE 3TE 1SC 8DT | 45FA 29GO 2GI 5CE 6TE 1PI 12DT | T. progresive T. rase | de protecţie 106 | 110 |
| M | 8,5 | codru | 47GO 21FA 19GI 10DT 2PLT 1CA | 47GO 21FA 19GI 10DT 2PLT 1CA | 47GO 21FA 19GI 10DT 2PLT 1CA | 58GO 32FA 1PI 9DT | - | - | - |
| X | 85,06 | crâng | 50PLZ 29PLA 13PLN 4SA 4DT | 50PLZ 29PLA 13PLN 4SA 4DT | 50PLZ 29PLA 13PLN 4SA 4DT | 50PLA 50PLN | T. crâng T. rase | de protecţie 27 | 30 |
| TOTAL U.P. | 807,26 | - | 47FA 23GO 5PLZ 5GI 4CE 3PLA 2TE 9DT 2DM | 47FA 24GO 5PLZ 5GI 4CE 3PLA 2TE 9DT 1DM | 47FA 24GO 5PLZ 5GI 4CE 3PLA 2TE 9DT 1DM | 41FA 26GO 2GI 4CE 5PLA 5PLN 1PI 11DT | - | - | - |

În deceniul actual s-au propus tratamentul tăierilor progresive pe 20,8 ha, cu o perioadă de regenerare de 10-20 ani și tratamentul tăierilor rase pe 0,5 ha.

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului, s-a prevăzut ca, anual, să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- curăţiri, pe 0,21 ha cu un volum de extras de <1 m3;

- rărituri, pe 16,87 ha, cu un volum de extras de 495 m3;

Posibilitatea totală de produse secundare este de 495 m3.

Anual se va parcurge cu tăieri de igienă suprafaţa de 583,10 ha, de pe care se vor extrage   515 m3.

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe 33,22 ha, dintre care pe 27,52 ha împăduriri integrale şi pe 5,70 ha completări.

Împăduririle se vor face cu PLA, PLN, SA, GI, CE, TE si DT.

Tabelul nr. 16. Situaţia lucrărilor de împădurire la nivel de U.P. I Varlam

| Specificări |  | Specii de împădurit (ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Împăduriri | - Total | PLA | PLN | SA | CE | GI | TE | DT |
| Integrale | 27,52 | 14,16 | 9,03 | 2,11 | 0,09 | 0,46 | 0,44 | 1,23 |
| Completări | 5,70 | 2,83 | 1,81 | 0,42 | 0,12 | 0,19 | 0,09 | 0,24 |
| Total | 33,22 | 16,99 | 10,84 | 2,53 | 0,21 | 0,65 | 0,53 | 1,47 |
| - Ajutorarea regenerării naturale | 4,40 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Îngrijirea regenerării naturale | - 8,32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Îngrijirea culturilor tinere existente | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Îngrijirea culturilor tinere nou create | 5,50 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

Zonarea funcțională a  arboretelor este prezentată în următorul tabel.

Tabel nr. 17.  Categoriile funcţionale de la actuala amenajare comparativ cu cele de la vechea amenajare

| Anul amenajării | Grupe şi categorii funcţionale, pe tipuri de categorii (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total UP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grupa I |  |  |  |  |  |  | Grupa a II -a |  |  |
|  | Tipuri de categorii funcţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T II |  | T III |  | T IV |  | Total gr. I | T VI | Total grupa a II-a |  |
|  | 2A | 3C | 2G | 5B | 1D | 1F |  | - |  |  |
| precedenta | 8,5 | 66,4 | 5,6 | 641,7 | 34,16 | 54,7 | 811,06 | - | - | 811,06 |
| actuala | 8,5 | - | 5,6 | 641,7 | 34,16 | 54,7 | 744,66 | 66,4 | 66,4 | 811,06 |

Dezvoltare, Construcție, Operare, Închiderea și Reabilitarea Amplasamentului

Dezvoltare = Planificarea proactivă a fost realizată astfel încât obiectivul să genereze riscuri minime referitoare la protecția mediul înconjurator. Astfel, s-a stabilit planul de execuție a amenajamentului și s-a selectat strategia pentru manipularea materialului lemnos până la finalizarea lucrărilor

Capacitățile de producție  ale arboretelor din U.P. I Varlam

Productivitatea arboretelor este dată de condițiile staționale și de vegetație.

Tabel nr. 18. Productivitatea arboretelor

| Bonitatea staţiunii |  |  | Productivitatea arboretelor |  |  |  | Diferenţe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Suprafaţa |  | Categoria | Caracterul actual | Suprafaţa |  | + | - |
|  | ha | % |  |  | ha | % | ha | ha |
| Superioară | 64,60 | 8 | superioară | Natural fundamental de productivitate superioară | 57,0 | 7 | - | - |
|  |  |  | mijlocie | Natural fundamental subproductiv | 1,4 | - | - | 1,4 |
|  |  |  | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 5,9 | 1 | - | 5,9 |
|  |  |  | inferioară | Artificial de productivitate inferioară | 0,3 | - | - | 0,3 |
| Mijlocie | 554,96 | 68 | mijlocie | Natural fundam. de productivitate mijlocie | 490,93 | 61 | - | - |
|  |  |  | mijlocie | Total derivat de productivitate mijlocie | 3,0 | - | - | - |
|  |  |  | inferioară | Total derivat de productivitate inferioară | 0,4 | - | - | 0,4 |
|  |  |  | mijlocie | Parțial derivat | 0,3 | - | - | - |
|  |  |  | mijlocie | Artificial de productivitate mijlocie | 55,43 | 7 | - | - |
|  |  |  | inferioară | Artificial de productivitate inferioară | 1,1 | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  | Terenuri goale | 3,8 | - | - | - |
| Inferioară | 191,50 | 24 | inferioară | Natural fundamental de productivitate inferioară | 191,5 | 24 | - | - |
| TOTAL | 811,06 | 100 | - | - | 811,06 | 100 | - | 9,1 |

Vegetaţia forestieră are condiţii bune de dezvoltare în unitatea de producţie, staţiunile fiind de productivitate mijlocie în proporție de 68%, inferioară 24% și de productivitate superioară 8%.

Urmărind tab.18 se constată că numeroase arborete nu reflectă prin productivitatea lor potenţialul staţional: 9,1 ha din arborete sunt sub potențialul stațional, acestea fiind arborete natural fundamentale subproductive şi artificiale de productivitate inferioară și artificiale de productivitate mijlocie pe stațiuni de productivitate superioară.

Din întreaga suprafaţă, 92% sunt arborete natural fundamentale şi 8% arborete artificiale.

În ceea ce priveşte structura fondului forestier pe clase de vârstă, aceasta este diferită de cea normală. Prin măsurile de gospodărire aplicate se tinde către normalizarea acesteia.

Posibilitatea de produse principale este 992 m3, 222 m3 din S.U.P. A și 770 m3 din S.U.P. X.

Tabel nr. 19. Prognoza posibilităţii de produse principale

| Nivel prognoză | Suprafaţa în producţie (ha) | Volumul arboretelor exploatabile (m³) | Volumul arboretelor preexploatabile (m³) | Posibilitatea anuală (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2026 | 802,56 | 64856 | 121653 | 992 |
| 2027-2036 | 802,56 | - | - | 3151 |
| 2037-2046 | 802,56 | - | - | 3188 |

Reglementarea procesului de producţie la S.U.P. X zăvoaie de plopi și sălcii s-a făcut pe durata ciclului de 30 ani.

Repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crâng s-a făcut în raport de vârsta acestora, clasa de producţie, starea de vegetaţie, consistenţa, precum şi de urgenţa impusă de asigurarea regenerării lor în bune condiţii.

Repartiţia suprafeţelor pe deceniile ciclului de crâng este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr. 20. Repartiţia suprafeţelor pe deceniile ciclului de crâng în S.U.P. X

| Specificări | Repartţia suprafeţelor pe decenii şi clase de vârstă (ha) |  |  |  |  |  | Total (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.R. | II | III | IV | V | VII |  |
| Deceniul I | - | - | - | - | 11,43 | 20,0 | 31,43 |
| Deceniul II | - | - | - | 14,0 | 13,53 | - | 27,53 |
| Deceniul III | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 14,1 | - | - | 33,30 |
| Total | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 28,1 | 24,96 | 20,0 | 88,86 |

Suprafaţa decenală normală este de 29,62 ha.

Din repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crâng rezultă că suprafaţa inclusă în deceniul I este de 31,43 ha.

Stabilirea posibilităţii a fost făcută prin metoda parchetaţiei simple, cu posibilitatea pe suprafaţă. Posibilitatea a fost calculată prin însumarea volumului actual al arboretelor încadrate în deceniul I la care au fost adăugate creşterile pe cinci ani şi împărţirea rezultatului astfel obţinut la zece.

Posibilitatea astfel calculată este de 770 mc/an.

Suprafaţa medie a parchetului anual este de 3,14 ha.

Tabel nr. 21. Posibilitatea de produse principale, pe tratamente, grupe funcţionale şi specii este în S.U.P. X

| Tratament | Grupa funcţională | Suprafaţa (ha) de parcurs |  | Volum de extras (mc) |  | Posibilitatea pe specii (mc/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | totală | anuală | total | anual | PLA | PLN | PLZ | DM | DT |
| Tăieri în crâng | I | 8,80 | 0,88 | 3355 | 336 | 229 | 75 | 28 | - | 4 |
| Tăieri rase | I | 22,63 | 2,26 | 4345 | 434 | 37 | 14 | 364 | 19 | - |
| Total | - | 31,43 | 3,14 | 7700 | 770 | 266 | 89 | 392 | 19 | 4 |

Tabel nr. 22. Prognoza posibilităţii de produse principale la S.U.P. X

| Deceniul | Suprafaţa -ha- | Volum mediu mc/ha | Volum total pe deceniu -mc- | Posibilitatea -mc/an- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deceniul I | 31,43 | 245 | 7700 | 770 |
| Deceniul II | 27,53 | 245 | 6745 | 675 |
| Deceniul III | 33,30 | 245 | 8159 | 816 |

Tabel nr. 23. Posibilitatea totală de produse principale la S.U.P. X și S.U.P. A

| SUP | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii - m3- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | PLA | PLN | PLZ | DM | DT | CE | GI | TE | PIN |
| A | 21,30 | 2,13 | 2219 | 222 | - | - | - | - | 2 | 106 | 109 | 2 | 3 |
| X | 31,43 | 3,14 | 7700 | 770 | 266 | 89 | 392 | 19 | 4 | - | - | - | - |
| Total | 52,73 | 5,27 | 9919 | 992 | 266 | 89 | 392 | 19 | 6 | 106 | 109 | 2 | 3 |

Tabel nr. 24. Pentru întreaga unitate de producţie se face următoarea prognoză

la S.U.P. X  și S.U.P. A

| Nivelul de prognoză | Volum exploatabil în SUP (m3 ) |  | Posibilitatea în SUP (m3 /an) |  | Total U.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | X | A | X | Volum exploatabil (m3) | Posibilitatea (m3 /an) |
| Actual | 57620 | 7236 | 222 | 770 | 64856 | 992 |
| După 10 ani | - | - | 2476 | 675 | - | 3151 |
| După 20 ani | - | - | 2372 | 816 | - | 3188 |
| După 30 ani | - | - | 2216 | 770 | - | 2986 |

- Arboretele încadrate în S.U.P M fac parte din tipul II (TII) de categorii funcţionale şi reprezintă păduri supuse regimului de conservare deosebită pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale. În S.U.P M au fost incluse arboretele din u.a. 49B și 50C, arborete cu categoria funcțională prioritară 1.2A - păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, iar cele situate pe substrate de fliș, nisipuri sau pietrișuri cu înclinare mai mare de 30 grade (T.II).

- Aceste arborete, din S.U.P M, sunt incluse în trupul de pădure Eșelnița din ROSAC0206 Porțile de Fier și ROSPA0080 M-ții Almăjului-Locvei.

Tabel nr. 25. Posibilitatea de produse secundare din S.U.P. M

| Specificări | Tip func-ţional | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Volum de recoltat pe specii (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | GO | PLN | GI | CE | PLA | TE | DR | DT | DM |
| Curăţiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-VI | 2,10 | 0,21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 2,10 | 0,21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rărituri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-VI | 168,73 | 16,87 | 4945 | 495 | 266 | - | 119 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 30 | 28 |
|  | Total | 168,73 | 16,87 | 4945 | 495 | 266 | - | 119 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 30 | 28 |
| Total produse secundare | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-VI | 170,83 | 17,08 | 4948 | 495 | 266 | - | 119 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 30 | 28 |
|  | Total | 170,83 | 17,08 | 4948 | 495 | 266 | - | 119 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 30 | 28 |
| Tăieri de igienă | II | 8,5 | 8,5 | 67 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|  | III-VI | 574,6 | 574,6 | 5086 | 508 | 256 | 161 | - | 19 | 14 | - | 17 | - | 41 | - |
|  | Total | 583,1 | 583,1 | 5153 | 515 | 258 | 164 | - | 20 | 14 | - | 17 | - | 42 | - |
| TOTAL | U.P. | 753,93 | 600,18 | 10101 | 1010 | 524 | 164 | 119 | 21 | 15 | 48 | 18 | 1 | 72 | 28 |

Tabel nr. 26. Volum posibil de recoltat din  UP I Varlam

(produse principale, secundare, tăieri de igienă)

| Specificări | Tip funcţional | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Volum de recoltat pe specii (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | GO | PLN | GI | CE | PLA | PLZ | DR | DT | DM |
| Total produse principale | III-VI | 52,73 | 5,27 | 9919 | 992 | - | - | 89 | 109 | 106 | 266 | 392 | 3 | 6 | 21 |
|  | Total | 52,73 | 5,27 | 9919 | 992 | - | - | 89 | 109 | 106 | 266 | 392 | 3 | 6 | 21 |
| Produse secundare | III-VI | 170,83 | 17,08 | 4948 | 495 | 266 | - | 119 | 1 | 1 | 48 | - | 1 | 30 | 29 |
|  | Total | 170,83 | 17,08 | 4948 | 495 | 266 | - | 119 | 1 | 1 | 48 | - | 1 | 30 | 29 |
| Tăieri de igienă | II | 8,5 | 8,5 | 67 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|  | III-VI | 574,6 | 574,6 | 5086 | 508 | 256 | 161 | - | 19 | 14 | - | - | - | 41 | 17 |
|  | Total | 583,1 | 583,1 | 5153 | 515 | 258 | 164 | - | 20 | 14 | - | - | - | 42 | 17 |
| TOTAL GENERAL | U.P. | 806,66 | 605,45 | 20020 | 2002 | 524 | 164 | 208 | 130 | 121 | 314 | 392 | 4 | 78 | 67 |

Posibilitatea de produse secundare este de 495 m3/an (495 m3 din rărituri şi <1 m3 din curăţiri).

Din tăieri de igienă va rezulta un volum de 515 m3/an.

Volumul posibil de recoltat este de 2002 m3/an (992 m3/an din produse principale, 495 m3/an din produse secundare şi 515 m3/an din tăieri de igienă).

Tabel nr. 27. Recapitulaţia volumului posibil de recoltat anual, indicii de recoltare şi creştere în U.P. I Varlam

| Volum posibil de recoltat anual (m3/an) |  |  |  | Indice de creştere curentă (m3/an/ha) | Indice de recoltare (m3/an/ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse principale | Tăieri de igienă | Produse secundare | Total |  | Produse principale | Tăieri de igienă | Produse secundare | Total |
| 992 | 515 | 495 | 2002 | 5,5 | 1,23 | 0,64 | 0,61 | 2,48 |

Până la sfârșitul anului 2023 s-au executat o seamă de lucrări propuse prin amenajamentul analizat:

În trupul Eșelnița (650,20 ha, u.a. 43-62 din ROSCI0206 Porțile de Fier și ROSPA0080    M-ții Almăjului-Locvei) s-au efectuat deja lucrări de rărituri (u.a. 59A, 60, 62A și 62B) în arboretele din S.U.P. A încadrate în categoria funcțională 1.5B (T. III) Gr. I funcțională = păduri cu funcții speciale de protecție – 641,70 ha; în aceste păduri se reglementează procesul de producție lemnoasă - produse principale, fiind admise tratamente care promovează regenerarea naturală.

În tipul II (TII) (S.U.P. M) de categorii funcţionale ce reprezintă păduri supuse regimului de conservare deosebită pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale: arboretele încadrate în S.U.P M (u.a. 49B și 50C), arborete cu categoria funcțională prioritară 1.2A - păduri situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, iar cele situate pe substrate de fliș, nisipuri sau pietrișuri cu înclinare mai mare de 30 grade (T. II). Menționăm faptul că și în aceste u.a.-uri  s-au efectuat până la sfârșitul anaului 2023 curățirile și răriturile, chiar și lucrări de igienă.

- În concluzie, au mai rămas de efectuat (la nevoie) doar lucrări de igienă.

Tăierile de igienă urmăresc menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a pădurii, nu reduc consistenţa arboretelor, intervenţia fiind minimă (se recoltează dacă e cazul cca 1mc/an/ha ceea ce înseamnă mult mai puţin decât creşterea anuală/ha). Impactul lucrării este astfel unul pozitiv asupra habitatului.

Construcție

Lucrări pentru organizarea de șantier:

Vor exista construcţii provizorii, de tipul vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor și spațiu de parcare pentru taful și autotrailerul de transport material lemnos.

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultură, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier.

Asigurarea materiilor prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materia primă

Nu este cazul. Implementarea amplasamentului se realizează prin manevrarea materialului lemnos care poate fi considerat materia primă.

Combustibili

Motorină pentru funcționarea motoarelor utilajelor de exploatare, încărcare și transport va fi procurată de la agenții economici din zonă, specializați în vânzarea carburanților.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă

Ca apă potabilă se folosește apă îmbuteliată.

Evacuarea apelor uzate

Nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Nu este necesară investiției.

Asigurarea curentului electric

Nu este cazul.

Descrierea proiectului în etapa de Operare

Procesul de producţie al exploatării lemnului constă, în ansamblu, din două grupe de activităţi:

- Fasonarea lemnului, care reprezintă un proces complex de fragmentare şi pregătire a
masei lemnoase pentru deplasările ulterioare sau pentru livrarea către beneficiari, ce se
realizează - prin tăiere - în parchet, platforma parchetului sau în centrele de sortare.

- Deplasarea lemnului, care reprezintă un proces de transport a pieselor rezultate prin
fasonare pe căi de colectare (drumuri de vite, drumuri de tractor, instalaţii cu cabluri) sau
pe căi permanente de transport (drumuri forestiere, căi publice de transport, căi ferate,
căi navigabile).

În activitatea de exploatare a pădurilor procesele de bază sunt:

- Tăierea, prin care se realizează fragmentarea masei lemnoase prin operaţiile de:
doborâre, curăţire de crăci, secţionare, cojire, despicare, tocare.

- Transportul, prin care se asigură deplasarea masei lemnoase între punctele impuse de
punerea în valoare a acesteia respectiv între cioată şi platforma parchetului sau
centrele de sortare.

În deceniul actual s-au propus lucrări de recoltare prin tratamentul tăierilor progresive pe 20,8 ha, cu o perioadă de regenerare de 10-20 ani și tratamentul tăierilor rase pe 0,5 ha.

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului, s-a prevăzut ca, anual, să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- curăţiri, pe 0,21 ha cu un volum de extras de <1 m3;

- rărituri, pe 16,87 ha, cu un volum de extras de 495 m3;

Posibilitatea totală de produse secundare este de 495 m3.

Anual se va parcurge cu tăieri de igienă suprafaţa de 583,10 ha, de pe care se vor extrage  515 m3.

Lucrări de recoltare

Tăieri progresive (în crâng, tăiere de jos). Exploatarea se face prin tăiere cu toporul sau ferăstrăul mecanic, cât mai aproape de suprafata solului. Arboretele rezultate sunt constituite din lăstari sau drajoni, printre care se pot găsi si exemplare din sămânță.

Recoltarea arboretului de pe suprafata de regenerat se face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ pe cât posibil spre sfârșitul acesteia. Tăierea se face cu toporul, pieziș si neted, extragându-se, indeosebi, exemplarele cu diametrul cioatei până la 15 cm. De regulă, cu ferastraul mecanic se taie arborii cu tulpini îmbătrânite, cu diametre mai mari, situație în care înălțimea cioatei nu va fi mai mare de 5 cm. Dacă se urmărește obținerea regenerării din drajoni, ca în cazul salcâmetelor din a doua generație, după tăiere se face o arătura cu plugul printre cioate, după care în lunile iulie-august, inca din primul an, se înlătură lăstarii de pe cioate din porțiunile în care există regenerare suficientă din drajoni.

Tăieri rase (în benzi) se aplica  și în zavoaie, culturi de plop și salcii. De asemenea, astfel de tăieri se pot aplica și pentru refacerea unor arborete slab productive sau necorespunzatoare funcțiilor de protecție. La zavoaie, culturi de plopi euroamericani și salcie selectionată, alăturarea parchetelor se face la 2-3 ani.

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

a. Degajările

Degajările sunt lucrări de îngrijire ce se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de desiş, prin aceasta urmărindu-se apărarea speciilor principale valoroase, împotriva speciilor secundare copleşitoare sau de altă provenienţă, considerate necorespunzătoare. Când este necesar, degajările pot începe încă din faza de seminţiş.

În general, perioada normală de executare a degajărilor corespunde intervalului cuprins între momentul închiderii stării de masiv, când se realizează creşterea maximă în înălţime şi momentul apariţiei elagajului natural la majoritatea exemplarelor din arboret.

b. Răriturile se vor executa în stadiul de dezvoltare păriş-codrişor, promovându-se în continuare speciile şi exemplarele valoroase. În arboretele cu consistenţă variabilă s-a propus parcurgerea cu lucrări de îngrijire numai a zonelor cu consistenţă plină. Arboretele cu consistență ridicată, care nu au fost parcurse cu lucrări de îngrijire, provenite din lăstari cu mai multe exemplare la tulpină, chiar dacă au ajuns în ultimul sfert al ciclului de viață, s-au propus a fi parcurse cu rărituri ce ar avea efecte pozitive asupra structurii și calității lor în intervalul de timp rămas până la exploatarea și regenerarea acestora. Acestea se vor parcurge obligatoriu în primii doi ani de aplicare ai amenajamentului.

În făgete se vor executa rărituri selective şi combinaţii ale metodei de sus cu cea de jos. Întrucât fagul reacţionează puternic în urma efectuării răriturilor, consistenţa se poate reduce până la 0,8. Periodicitatea răriturilor va fi de 6-8 ani în stadiul de păriş, şi 8-12 ani în stadiul de codru mijlociu, în raport cu productivitatea arboretului şi intensitatea extragerii.

c. Tăierile de igienă urmăresc menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a pădurii, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum şi a arborilor cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor. Tăierile de igienă nu reduc consistenţa arboretelor, intervenţa fiind minimă (se recoltează dacă e cazul cca 1mc/an/ha ceea ce înseamnă mult mai puţin decât creşterea anuală/ha). Ca şi la conservare, trebuie ţinut cont la aplicare să nu se extragă toţi arborii uscaţi sau în curs de descompunere, pentru menţionerea biodiversităţii (microhabitate pentru insecte, mamifere mici, specii de muşchi etc.). Se vor executa în arboretele care nu vor fi parcurse cu curăţiri sau cu rărituri.

d. Curățiri se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliş-prăjiniş, cu consistenţa plină (0,9-1,0), cât şi cele cu consistenţa variabilă sau 0,8. În cel de-al doilea caz se vor adapta procente de extras mai mici, iar lucrarea se va planifica pentru a doua jumătate a deceniului.

Prin curăţiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgându-se exemplarele de valoare economică redusă, precum şi exemplare din speciile de bază cu creşteri reduse sau cu defecte tehnologice.

Închiderea și reabilitarea

Descrierea operaţiunilor de închidere a proiectului

În faza de închidere, lucrările de refacere a mediului se referă la:

- lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și /sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- modalități de refacere a strării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului afectat din perimetrul de exploatare.

Nu se realizează şanţuri de colectare a apelor pluviale, curgerea acestora realizându-se liber pe teren.

Pentru prevenirea poluării accidentale se urmarește păstrarea  utilajelor în stare bună de funcționare și efectuarea verificărilor tehnice.

Lucrările de refacere a terenului vor consta în: împingere, nivelare, compactarea materialului rămas din exploatare, depunerea unui strat fertil de sol dacă va fi cazul.

Se va remedia, dacă este cazul, drumul de acces.

Terenul poate fi utilizat ulterior prin instaurarea stării inițiale fără lucrări importante de reabilitare a acestuia.

Monitorizarea post-închidere

Monitorizarea pasivă: Este necesară monitorizarea ocazională pentru a se asigura că riscul pentru sănătatea publică și mediu este minim (acceptabil).

Obiectivul trebuie monitorizat discret pentru respectarea măsurilor propuse de protecție a mediului.

Tabel nr. 28. Prezentarea tabelară a intervențiilor și componentelor PP

(Tab. nr. 10  din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Etapa | Tip intervenție | Componenta | Localizare | Distanța fată de cea mai apropiată ANPIC | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție | Organizarea de șantier/zona tehnică: -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice. | Amenajament U.P. I Varlam | În apropierea parchetelor din (trupurile de pădure Salcia, Ostrovul Mare, Pătulele) | Intersectează ROSAC0299 și ROSPA0011 |  |
| Exploatare | Recoltare prin tăieri progresive (în crâng, tăiere de jos), tăieri rase (în benzi), rărituri, tăierile de igienă, curățiri: presupun doborâre, curățire de crăci, secționare; Colectare: adunat, scos, apropiat; Lucrări din platforma parchetului: fasonarea materialului lemnos: curățire de crăci, sortare, secționare, despicare, fasonare lemn de steri și crăci, manipulare, transport intern, stivuire, stocare; Transportul tehnologic: încărcare, transport, descărcare; Lucrări din centrele de sortare: fasonarea sortimentelor de lemn brut: recepția masei lemnoase sortate, secționare, cojire, despicare, pachetizare, manipulare, transport intern, stivuire, stocare. | Amenajament U.P. I Varlam | Trupurile de pădure Salcia, Ostrovul Mare, Pătulele | Intersectează ROSAC0299 și ROSPA0011 |  |
| Transportul | Deplasarea materialului lemnos din platforma parchetului sau din centrele de sortare la beneficiari: încărcare, transport, descărcare. | Amenajament U.P. I Varlam | Trupurile de pădure Salcia, Ostrovul Mare, Pătulele | Intersectează ROSAC0299 și ROSPA0011 |  |

### 5. Resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC

Activitatea propuse de PP se desfășoară pentru exploatarea unei resurse naturale regenerabile: lemnul, de pe o suprafață de 811,36 ha, amplasată în ariile naturale: ROSAC0206 Porțile de Fier și ROSPA0080 M-ții Almăjului-Locvei, ROSPA0011 Blahnița, ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare.

Tabel nr. 29. Structura  arboretelor U.P. I Varlam pe u.a.-uri, grupa functională, tip stațiune, pădure, sol, compoziția actuală, țel, cosistența, lucrări, habitate și tip ecosistem

| Nr. crt. | u.a. | Supraf (ha) | Grupa funct. | SUP | Tip statiune | Tip padure | Sol | Compoziția actuala | Compoziția țel | Consis tenta ->0,7 | Consis tenta -<0,7 | Lucrari propuse | HABITATE |  | Tip de ecosistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Romania | Natura 2000 |  |
| 1 | 23 | 4 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 2PLZ5PLA2PLN1DT | 7PLA2PLN1DT |  | 0,2 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 2 | 24A | 11,2 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 8PLZ1PLA1PLN | 6PLA4PLN |  | 0,6 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 3 | 24B | 7,8 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 7PLA2PLN1PLZ | 6PLA4PLN |  | 0,5 | C-TJOS-AJ | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 4 | 24C | 3 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 9PLZ1DT | 9PLZ1DT | 0,8 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 5 | 24D | 3,2 | 1-1F | I | 9612 | 9312 | 417 |  | 5PLA5PLN |  |  | I-TREG | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 6 | 24E | 2 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 5PLA3PLN1PLZ1DT | 6PLA3PLN1DT |  | 0,4 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 7 | 24F | 2,2 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 10PLZ | 5PLA5PLN | 0,8 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 8 | 25 | 14,1 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 7PLZ1PLA1PLN1DT | 6PLZ2PLN1PLA1DT |  | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 9 | 26A | 1,4 | 1-1F | X | 9613 | 9311 | 417 | 7PLA2PLN1DT | 7PLA3PLN |  | 0,6 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 10 | 26B | 0,8 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 10PLZ | 10PLZ | 0,8 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 11 | 26C | 3,5 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 8PLZ1PLA1PLN | 9PLZ1DT | 0,7 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 12 | 26D | 0,5 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 10PLZ | 5PLA4PLN1DT | 0,8 |  | TR-I-IG | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 13 | 26E | 1 | 1-1F | X | 9612 | 9312 | 417 | 7PLA2PLN1DT | 6PLA3PLN1DT |  | 0,5 | C-TJOS-AJ | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 14 | 34A | 5 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 7PLA3PLN | 7PLA3PLN |  | 0,6 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 15 | 34B | 4,4 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 7PLZ2SA1PLA | 5PLA3PLN1SA1DT |  | 0,4 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 16 | 34C | 5,5 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 4SA2PLZ2PLA1PLN1DT | 4SA3PLA2PLN1DT |  | 0,3 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 17 | 34D | 2,1 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 7PLZ2PLA1PLN | 10PLZ |  | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 18 | 34E | 1,5 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 6PLA2SA1PLN1DT | 6PLA2PLN2SA |  | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 19 | 34F | 0,6 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 |  | 6SA2PLA2PLN |  |  | IMP | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 20 | 35A | 6,53 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 9PLZ1PLA | 5PLA2PLN2SA1DT |  | 0,7 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 21 | 35C | 8,53 | 1-1D | X | 9612 | 9312 | 403 | 6PLA3PLN1PLZ | 7PLA3PLN |  | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 22 | 43 | 31,8 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 7GO2FA1DT | 7GO2FA1DT |  | 0,5 | TI | - | - |  |
| 23 | 44 | 29,8 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 7GO2FA1DT | 7GO2FA1DT |  | 0,6 | TI | - | - |  |
| 24 | 45A | 7,6 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 9GO1DT | 9GO1DT | 0,7 |  | TI | - | - |  |
| 25 | 45B | 22,7 | 1-5B1C | A | 6232 | 4261 | 2101 | 9GO1DT | 9GO1DT | 0,7 |  | TI | - | - |  |
| 26 | 45C | 4,9 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 9GO1DT | 9GO1DT | 0,7 |  | TI | - | - |  |
| 27 | 46 | 24,9 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 7GO2FA1DT | 7GO2FA1DT |  | 0,4 | TI | - | - |  |
| 28 | 47 | 38,9 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 7GO2FA1DT | 7GO2FA1DT |  | 0,5 | TI | - | - |  |
| 29 | 48A | 30,4 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 5GO2GI2FA1DT | 5GO2GI2FA1DT |  | 0,4 | TI | - | - |  |
| 30 | 48B | 4,6 | 1-5B1C | A | 6232 | 4261 | 2101 | 9FA1GO | 9FA1GO | 0.7 |  | TI | - | - |  |
| 31 | 49A | 18,2 | 1-5B1C | A | 5231 | 4241 | 2101 | 7FA2GO1DT | 7FA2GO1DT |  | 0,5 | TI | R4106 | 9110 | 4134 |
| 32 | 49B | 8,1 | 1-2A5B1C | M | 6131 | 5151 | 2119 | 5GO2GI2FA1DT | 5GO2GI2FA1DT |  | 0,3 | TI | R4129 |  | 5134 |
| 33 | 50A | 4 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 9GO1DT | 9GO1DT | 0,7 |  | TI | - | - |  |
| 34 | 50B | 20,2 | 1-5B1C | A | 6232 | 4261 | 2101 | 9FA1DT | 9FA1DT |  | 0,6 | TI | - | - |  |
| 35 | 50C | 0,4 | 1-2A5B1C | M | 6231 | 4241 | 2119 | 4FA4PLT2CA | 7FA3DT |  | 0,3 | TI | - | - |  |
| 36 | 51A | 23,2 | 1-5B1C | A | 6232 | 4261 | 2101 | 6FA2GO1CA1DT | 7FA2GO1DT |  | 0,4 | TI | - | - |  |
| 37 | 51C | 12,8 | 1-5B1C | A | 6132 | 5131 | 2101 | 9GO1DT | 9GO1DT |  | 0,6 | TI | - | - |  |
| 38 | 51D | 11,1 | 1-5B1C | A | 6232 | 4261 | 2101 | 9FA1DT | 9FA1DT | 0,8 |  | TI | - | - |  |
| 39 | 52A | 13,7 | 1-5B1C | A | 5232 | 4261 | 2101 | 9FA1DT | 9FA1DT |  | 0,5 | TI | - | - |  |
| 40 | 52B | 29,1 | 1-5B1C | A | 5132 | 5131 | 2101 | 7GO2TE1DT | 7GO2TE1DT |  | 0,5 | TI | - | - |  |
| 41 | 53A | 4,2 | 1-5B1C | A | 5132 | 5131 | 2101 | 8GO2DT | 9GO1DT |  | 0,6 | TI | - | - |  |
| 42 | 53B | 31,4 | 1-5B1C | A | 5231 | 4241 | 2101 | 7FA2GO1DT | 6FA3GO1DT |  | 0,4 | TI | - | - |  |
| 43 | 54 | 40,6 | 1-5B1C | A | 5231 | 4241 | 2101 | 8FA1PLT1DT | 8FA1PLT1DT | 0,7 |  | RARITURI | - | - |  |
| 44 | 55A | 38,2 | 1-5B1C | A | 5232 | 4331 | 3115 | 7FA2GO1DT | 7FA2GO1DT |  | 0,4 | TI | R4120 | 91V0 | 4316 |
| 45 | 55B | 4,9 | 1-5B1C | A | 5132 | 5131 | 2101 | 9GO1DT | 9GO1DT |  | 0,6 | TI | - | - |  |
| 46 | 55C | 2,8 | 1-5B1C | A | 5132 | 5131 | 2101 | 10GO | 10GO |  |  |  | - | - |  |
|  | 56 | 23,6 | 1-5B1C | A | 5241 | 4214 | 3115 | 8FA2TE | 8FA2TE |  | 0,4 | TI | R4118 | 9130 | 4116 |
| 48 | 57 | 39,3 | 1-5B1C | A | 5241 | 4214 | 3115 | 7FA2TE1DT | 7FA2TE1DT |  | 0,4 | TI | R4118 | 9130 | 4116 |
| 49 | 58A | 46,1 | 1-5B1C | A | 5242 | 4215 | 3115 | 10FA | 10FA | 0,9 |  | TI | R4118 | 9130 | 4116 |
| 50 | 59A | 24,5 | 1-5B1C | A | 5242 | 4215 | 3115 | 10FA | 10FA | 0,9 |  | R | R4118 | 9130 | 4116 |
| 51 | 60 | 14,1 | 1-5B1C | A | 5242 | 4215 | 3115 | 10FA | 10FA | 0,9 |  | R | R4118 | 9130 | 4116 |
| 52 | 61 | 29,9 | 1-5B1C | A | 5241 | 4214 | 3115 | 10FA | 8FA2DT | O,8 |  | TI | R4118 | 9130 | 4116 |
| 53 | 62A | 3,4 | 1-5B1C | A | 5242 | 4331 | 3115 | 8FA1DR1DT | 10FA | 0,9 |  | R | R4120 | 91V0 | 4316 |
| 54 | 62B | 10,8 | 1-5B1C | A | 5242 | 4215 | 3115 | 9FA1PLT | 10FA | 0,9 |  | R | R4118 | 9130 | 4116 |
| 55 | 346A | 6,5 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2203 | 6GI4CE | 7GI3CE |  | 0,7 | TI | R4153 | 9280 | 7432 |
| 56 | 346B | 3,5 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2203 | 3GI2CE2FR2SC1PA | 5GI3CE2DT | 0,8 |  | R | R4153 | 9280 | 7432 |
| 57 | 346C | 7,5 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2203 | 9GI1CE | 7GI2CE1DT |  | 0,6 | TP | R4153 | 9280 | 7432 |
| 58 | 346D | 0,5 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,9 |  | C | - | - |  |
| 59 | 346E | 0,8 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,9 |  | C | - | - |  |
| 60 | 346F | 0,3 | 2-1B | A | 8322 | 7322 | 2203 | 7GI3CE | 7GI3CE |  | 0,5 | COMPLET | - | - | 7432 |
| 62 | 346G | 0,4 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,9 |  | C | - | - |  |
| 63 | 346H | 0,3 | 2-1B | A | 8420 | 7524 | 2203 | 7TE2GI1CE | 7TE2GI1CE | 0,8 |  | TI | - | - | 6824 |
| 64 | 346I | 0,4 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,9 |  | T.I | - | - |  |
| 65 | 346J | 0,3 | 2-1B | A | 8322 | 7322 | 2203 | 8ML2GI | 7ML3GI |  | 0,7 | TI | R4153 | 91M0 | 7432 |
| 66 | 346R | 0,3 | culoar linie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 347A | 1 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2203 | 7CE2TE1GI | 6CE2TE2GI | 0,8 |  | TI | R4149 | 91M0 | 7132 |
| 68 | 347B | 0,9 | 2-1B | A | 8430 | 7521 | 2203 | 7STB3CE | 7STB3CE |  | 0,7 | TI | R4152 | 91M0 | 6814 |
| 69 | 347C | 1,5 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2203 | 8CE2GI | 6CE4GI |  | 0,4 | TP | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 70 | 347D | 1,7 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,8 |  | R | - | - |  |
| 71 | 347E | 7,1 | 2-1B | A | 8430 | 7521 | 2203 | 6CE4GI | 6CE4GI |  | 0,7 | TI | R4152 | 91M0 | 6814 |
| 72 | 347F | 0,3 | 2-1B | A | 8430 | 7521 | 2203 | 7CE3TE | 6CE2GI2TE |  | 0,5 | TP | R4152 | 91M0 | 6814 |
| 73 | 347G | 0,5 | 2-1B | A | 8322 | 7213 | 2203 | 5PIN5DD | 8GI2DT |  | 0,5 | TR | R4154 | 9280 | 7514 |
| 74 | 347H | 0,7 | 2-1B | A | 8322 | 7322 | 2203 | 5GI5CE | 5GI3CE2TE |  | 0,3 | TP | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 75 | 348A | 7,7 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 7CE3GI | 6CE4GI |  | 0,7 | TP | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 76 | 348B | 1 | 2-1B | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,8 |  | R | - | - |  |
| 77 | 348C | 0,8 | 2-1B | A | 8430 | 7521 | 2203 | 6CE3GI1TE | 5CE4GI1TE |  | 0,5 | TP | R4152 | 91M0 | 6814 |
| 78 | 354A | 0,3 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,8 |  | R | - | - |  |
| 89 | 354B | 3,7 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 6GI4CE | 6GI4CE |  | 0,7 | TI | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 90 | 354C | 0,3 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 7PIN3SC | 5PIN5SC |  | 0,7 | TI | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 91 | 354D | 0,3 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 5GI3CE2SC | 5GI3CE2SC |  | O,5 | COMPLET | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 92 | 354E | 1,8 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 5CE5GI | 5CE5GI |  | 0,7 | TI | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 93 | 354F | 0,6 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 4FR3MJ2PA1SC | 5FR2MJ2PA1DT | 0,8 |  | R | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 94 | 354G | 0,5 | 1-2G | A | 8612 | 8122 | 302 | 10SC | 10SC | 0,8 |  | R | - | - |  |
| 95 | 354H | 1,6 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 4ST3FR2PA1DT | 5ST3FR2DT | 0,9 |  | R | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 96 | 355A | 2,3 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 8CE2GI | 6CE4GI |  | 0,6 | TP | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 97 | 355B | 2,2 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 7CE3GI | 7CE3GI |  | 0,7 | TI | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 98 | 362A | 3,7 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 6CE4GI | 6CE4GI |  | 0,7 | TI | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 99 | 368A | 0,2 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 6CE4GI | 6CE4GI |  | 0,7 | TI | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 100 | 368C | 0,4 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 7CE3GI | 6CE4GI |  | 0,7 | TI | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 101 | 368D | 0,4 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 8ST2DT | 6ST2PA2DT | 0,8 |  | TI | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 102 | 375A | 1,1 | 2-1B | A | 8612 | 8122 | 302 | 3SC3FR3TE1DT | 5TE3FR2DT |  | 0,7 | TI | - | - |  |
| 103 | 375B | 7,9 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 6GI4CE | 6GI4CE |  | 0,7 | TI | R4153 | 91M0 | 7114 |
| 104 | 375C | 0,3 | 2-1B | A | 8323 | 7121 | 2219 | 8ST2DT | 8ST2DT | 0,8 |  | R | R4149 | 91M0 | 7114 |
| 105 | 375D | 0,7 | 2-1B | A | 8323 | 7321 | 2219 | 4ST4TE2DT | 5ST4TE1DT | 0,9 |  | R | R4153 | 91M0 | 7114 |
| Total general |  | 811,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| R | raritura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.R-IP-IC | taieri rase -impaduriri -intretinerea culturilor |  |  |  |  |
| C-TJOS-AJ | crang -taiere de jos -ajutorarea regenerarii |  |  |  |  |
| I-TREG | impaduriri ,dupa taiere de regenerare |  |  |  |  |
| TR-I-IG | taieri rase -impaduriri -intretinerea culturilor |  |  |  |  |
| IMP | impaduriri |  |  |  |  |

Pentru deceniul următor resursa naturală va fi exploatată numai din ariile naturale:  ROSPA0011 Blahnița și ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit.

Tabel nr. 30. Lucrari de executat În habitatul 92A0 din trupul Salcia si Ostrovul Mare

| Nr. crt. | u.a. | Supraf. (ha) |  | LUCRARI SILVOTEHNICE |  |  |  |  | HABITATE |  | Tip de ecosistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RARITURI | T.R-IP-IC | C-TJOS-AJ | I-TREG | TR-I-IG | IMP | Romania | Natura 2000 |  |
| 1 | 23 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 2 | 24A | 11,2 |  | 11,2 |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 3 | 24B | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 4 | 24C | 3 | 3 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 5 | 24D | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 6 | 24E | 2 | 2 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 7 | 24F | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 8 | 25 | 14,1 | 14,1 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 9 | 26A | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 10 | 26B | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 11 | 26C | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 12 | 26D | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 13 | 26E | 1 |  |  | 1 |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 14 | 34A | 5 | 5 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 15 | 34B | 4,4 |  | 4,4 |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 16 | 34C | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 17 | 34D | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 18 | 34E | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 19 | 34F | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 20 | 35A | 6,53 |  | 6,53 |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| 21 | 35C | 8,53 | 8,53 |  |  |  |  |  | R4405 | 92A0 | 9317 |
| TOTAL |  | 88,86 | 53,63 | 22,13 | 8,8 | 3,2 | 0,5 | 0,6 |  |  |  |

| R | raritura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.R-IP-IC | taieri rase - impaduriri - intretinerea culturilor |  |  |  |  |
| C-TJOS-AJ | crang - taiere de jos - ajutorarea regenerarii |  |  |  |  |
| I-TREG | impasurire, dupa taiere de regenerare |  |  |  |  |
| TR-I-IG | taieri rase -impaduriri - intretinerea culturilor |  |  |  |  |
| IMP | impaduriri |  |  |  |  |

### 6. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producției

Posibilitatea de produse principale (anual) este 992 m3 (v. tab. 23), 222 m3 (v. tab. 22) din S.U.P.A și 770 m3 din S.U.P. X. (v. tab. 21, 23).

Volumul posibil de recoltat este de 2002 m3/an (992 m3/an din produse principale, 495 m3/an din produse secundare şi 515 m3/an din tăieri de igienă) (v. tab. 26).

### 7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii)

Sursele de poluanţi pentru ape

Faza de construcție

Apele uzate de pe șantier vor proveni de la facilitatile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori și de la instalația de spălare a roților autovehiculelor la iesirea de pe șantier.

Organizarea de şantier va fi una sumară reprezentată de amplasarea vagoanelor de dormit, spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos, facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri, instalarea toaletelor ecologice.

Apele uzate de pe șantier vor proveni de la facilitatile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori și de la instalația de spălare a roților autovehiculelor la iesirea de pe șantier.

Faza de exploatare

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Sursele de poluanţi pentru aer

Sursele de poluare ale atmosferei sunt constituite din surse fixe, precum şi din surse mobile, respectiv autovehiculele înscrise în circulaţia rutieră.

Faza de construcție/Faza de exploatare

Sursele de poluare ale atmosferei sunt constituite din surse fixe, precum şi din surse mobile, respectiv autovehiculele înscrise în circulaţia rutieră.

Sintetic, situaţia surselor de emisie în aer sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel nr. 31. Surse de emisie în atmosferă

| Tipul sursei | Poluanții emiși | Mod de acționare, efecte |
| --- | --- | --- |
| Surse de combustie de tip – motoare cu ardere internă: -punctiforme: fierăstraie mecanice, tractor, în interiorul frontului de lucru (parchet, depozit primar la margine parchet); -mobile, pe drumurile forestiere: camioane cu troliu, camioane de mic tonaj pentru transportul sortimentelor de dimensiuni reduse (lemn de foc, lemn pentru celuloză) | -monoxid de carbon -oxizi de azot -oxizi de sulf -hidrocarburi -aldehide -acizi organici -pulberi solide | Pe plan local, în parchetele de exploatare a masei lemnoase, cu acţiune intermitentă (în timpul de lucru şi chiar în timpul unei zile de lucru, utilajele lucrează intermitent), cu disipare rapidă în atmosferă, fără acumulări de noxe care să modifice semnificativ şi de durată calitatea aerului. Efectul dispare după terminarea exploatării masei lemnoase inventariate în parchet. |

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Faza de construcție/Faza de exploatare

Sursele de zgomot și vibratii reprezentate de utilajele/echipamentele și mijloacele de transport folosite au acțiune limitată în timpul zilei.

În perioada de executie vor apare surse nesemnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge                70- 90 dB(A). În zona localităților se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referință de 24h, nu vor depăși 50dB(A).

La trecerea utilajelor de transport prin localități pot apare niveluri ale intensității vibrațiilor peste cele admise prin SR 12025/1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influență. Nivelurile de vibrații se atenueaza cu pătratul distanței.

Sursele de radiaţii

Faza de construcție/Faza de exploatare

În cadrul obiectivului nu vor funcționa surse de radiații.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Faza de construcție/faza de exploatare

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului, însă nu se vor intreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

– depozitarea necontrolată a deşeurilor;

– posibile poluării accidentale cu combustibili lichizi de la utilajele din dotare.

### 8. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Faza de construcție

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor de exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate.

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier.

Deşeuri menajere

- 20 01 01 hârtie şi carton

- 20 01 02 sticla

- 20 01 39 materiale plastic

- 20 01 40 metale

- 20 02 01 deşeuri biodegradabile

Faza de funcționare

În procesul de tăiere a arbrorilor şi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.

Prin lucrările propuse de Amenajamentul Silvic nu se generează deşeuri periculoase, în cadrul desfăşurăriilor activităţilor specifice pot apărea următoarele deşeuri:

a ) La recoltarea arborelui: Rumeguşul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 cm) şi talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subţiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure şi prin procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.

b) Deşeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă deşeuri.

c) În jurul construcţiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajeaza locuri special destinate deşeurilor menajere. Astfel deşeurile organice vor fi compostate (un strat de resturi organice, un strat de pământ aşezate alternativ şi udate) iar cele nedegradabile: cutii de conservă, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi strânse şi transportate pe rampe de deșeuri amenajate special.

Deşeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. În perioada de execuţie a acestor lucrări, cantitatea de deşeuri menajere poate fi estimata după cum urmeaza: 0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar = 11 kg/om/luna.

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor de exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate.

Antreprenorul are obligaţia, conform Hotararii de Guvern menţionate mai sus, să ţină evidenţa lunara a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Conform H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase, deşeurile rezultate din activităţile rezultate din implementarea planului se clasifică după cum urmează:

Deşeurile din exploatări forestiere:

- 02 01 03 deşeuri de tesuturi vegetale

- 02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră

Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi:

- 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere.

Deşeuri nespecificate în alta parte:

- 16 01 17 metale feroase

Deşeuri menajere

- 20 01 01 hârtie şi carton

- 20 01 02 sticla

- 20 01 39 materiale plastic

- 20 01 40 metale

- 20 02 01 deşeuri biodegradabile

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în MO nr. 820/26.aug. 2021 şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu.

Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Planul de gestionare a deșeurilor

Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- HG 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap.3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în tabelul următor:

Tabel nr. 32.  Modul de colectare a deșeurilor

### 9. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj, altele)

Tabel nr. 33. Categoria de folosință a terenului

| Nr. crt. | Simbol | Categorii de folosinţă | Suprafaţa (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală din care: | Gr. I | Gr. II |
| 1 | P | Fond forestier total | 811,36 | - | - |
| 1.1. | P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 807,26 | 740,86 | 66,40 |
| 1.4. | P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră | 0,30 | - | - |
| 1.5. | P.I. | Terenuri afectate de împăduriri | 3,80 | - | - |

În funcție de grupele funcționale ale arboretelor suprafața terenului este organizată ca în tabelul următor:

Tabel nr. 34. Detaliu categorii de folosință

| - FOLOSINŢE |  | - SUPRAFAŢA (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Grupa I | - Grupa II | - Total |
| A. PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII SAU REÎMPĂDURIRII |  | 744,66 | 66,40 | 811,06 |
| A1 | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A1.1+A1.7)- din care: | 736,16 | 66,40 | 802,56 |
| A1.1 -A1.3 | Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială | 732,36 | 66,40 | 798,76 |
| A1.4 | Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze | 3,20 | - | 3,20 |
| A1.5 | Poieni sau goluri destinate împăduririi | 0,60 | - | 0,60 |
| A1.6 | Terenuri degradate prevăzute a se împăduri | - | - | - |
| A1.7 | Răchitării naturale sau create prin culturi | - | - | - |
| A2 | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A2.1-A2.5) din care: | 8,50 | - | 8,50 |
| A2.1- A2.2 | Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă | 8,50 | - | 8,50 |
| A2.3 | Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau altor cauze | - | - | - |
| A2.4 | Poieni sau goluri destinate împăduririi | - | - | - |
| A2.5 | Terenuri degradate destinate împăduririi | - | - | - |
| B | TERENURI AFECTATE GOSPODĂRIRII SILVICE | - | - | 0,30 |
| C | TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncării, nisipuri) | - | - | - |
| D | TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER | - | - | - |
| D1 | Transmise prin acte normative | - | - | - |
| D2 | Ocupaţii şi litigii | - | - | - |
| Total U.P. |  | 744,66 | 66,40 | 811,36 |
| ENCLAVE |  | - | - | 44,37 |

Pe teritoriul fondului forestier U.P. I Varlam  există un număr de 5 enclave.

În tabelul următor  este redată situația enclavelor în raport cu suprafața, deținătorul și parcelele limitrofe.

Tabel nr. 35. Situația enclavelor din U.P. I Varlam

| Amenajament 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enclava |  | Folosința actuală | Numele proprietarului | Parcele limitrofe |
| Număr | Suprafață(ha) |  |  |  |
| 2 | 5,87 | fâneaţă | Locuitori Eșelnița | 44, 45 |
| 4 | 2,17 | fâneaţă | Locuitori Eșelnița | 50, 51 |
| 5 | 0,85 | fâneaţă | Locuitori Eșelnița | 51, 52 |
| 10 | 6,21 | fâneaţă | Locuitori Eșelnița | 59, 60, 61 |
| 12 | 29,27 | arabil | Locuitori Pătulele | 347, 348, 354, 355, 362 |
| Total | 44,37 | - | - | - |

Observăm că în trupurile de pădure din ariile naurale protejate (Ostrovul Mare și Salcia) nu sunt enclave.

Din punctul de vedere al ocupării cu specii de arbori, situația terenurilor se prezintă astfel:

Tabel nr. 36. Suprafețe /specii

Accesul la perimetru:

Pentru deceniul următor nu au fost propuse construirea de noi drumuri forestiere sau construcţii silvice.

Pentru valorificarea integrală a tuturor produselor pădurii se vor folosi drumurile existente folosite şi la fondul forestier de stat.

Instalaţiile de transport existente în raza teritoriului studiat, folosite pentru transportul masei lemnoase sau alte servicii legate de gospodărirea fondului forestier proprietate publică, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 37.  Drumuri forestiere

| Nr. crt. | Cod drum | Denumirea drumului | Lungimea (km) |  |  | Supraf. deservită (ha) | Volum exploatabil deservit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Totală |  |  |
| 1. | DE001 | Fluviul Dunărea | - | 5,1 | 5,1 | 88,86 | 9571 |
| Total căi transport publice |  |  | - | 5,1 | 5,1 | 88,86 | 9571 |
| 2. | FE002 | Drum forestier Mala | 7,6 | - | 7,6 | 498,60 | 6298 |
| 3. | FE003 | Drum forestier Pătulele | 1,0 | - | 1,0 | 72,30 | 2660 |
| Total drumuri forestiere |  |  | 8,6 | - | 8,6 | 561,90 | 8958 |
| Total căi transport existente |  |  | 8,6 | 5,1 | 13,7 | 650,76 | 18529 |
| 4. | FN001 | Drum necesar Sohodol | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 160,60 | 1421 |
| Total drumuri necesare |  |  | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 160,60 | 1421 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 10,6 | 7,4 | 18,0 | 811,36 | 19950 |

Densitatea instalaţiilor de transport existente în cadrul teritoriului studiat este de 16,88 m/ha. Pe lângă căile de transport prezentate mai sus, pentru trupurile de pădure Pătulele, Ostrovul Mare și Salcia, mai există drumuri agricole, care sunt practicabile doar în condiții meteorologice favorabile.

Accesibilitatea actuală a fondului forestier este de 96%.

Tabelul nr. 38. Accesibilitatea fondul de producţie şi protecţie şi a posibilităţii

| Specificări |  | Actuală | La sf. deceniului |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilitatea fondului de producţie (% din suprafaţă) | Total, din care | 96 | 96 |
|  | exploatabil | 100 | 100 |
|  | preexploatabil | 95 | 95 |
|  | neexploatabil | 82 | 82 |
| Accesibilitatea posibilităţii (% din volum) | Totale, din care: | 98 | 98 |
|  | Produse principale | 100 | 100 |
|  | Produse secundare | 99 | 99 |
|  | Tăieri de igienă | 95 | 95 |

### 10. Servicii suplimentare solicitate de realizarea PP (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloace de construcţie necesare, modalitatea în care accesarea acestor servicii poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar)

Nu este cazul.

### 11. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al funcţionării PP

Nu este cazul.

### 12. Descrierea proceselor tehnologice ale PP

Procesele tehnologice prin care se realizează exploatarea lemnului sunt: recoltarea,
colectarea, lucrările din platforma parchetului, transportul tehnologic, lucrările din centrele de
sortare şi transportul comercial.

Tabel nr. 39. Structura procesului de producție

Recoltarea - procesul tehnologic prin care se realizează fragmentarea arborilor marcaţi, se desfăşoară integral în parchet. Fragmentarea se face astfel încât să se asigure deplasarea masei lemnoase în concordanţă cu cerinţele impuse de tratament, condiţiile de teren şi mijloacele de colectare folosite. Recoltarea lemnului de la cioată se va face cu tractorul şi cu troliul.

Colectarea - procesul tehnologic prin care se asigura deplasarea pieselor de lemn, rezultate în urma recoltării, de la cioată până lângă o cale permanentă de transport - se realizează printr-o concentrare progresivă a masei lemnoase pe suprafaţa parchetului. În acest fel se creează condiţii de mecanizare a acestui proces. Căile de colectare au caracter pasager şi sunt amenajate în concordanţă cu condiţiile concrete de lucru. Ca regulă generală, colectarea arborilor se va face sub formă de arbori secţionaţi în trunchiuri şi catarge. Coroana arborilor se fracţionează în bucăţi şi se colectează separat, sub formă de lemn mărunt. De asemenea, la colectarea lemnului se vor folosi şi atelaje, până la locurile accesibile tractorului.

Lucrările din platforma parchetului - reprezintă procesul prin care se pregăteşte masa
lemnoasă colectată în vederea transportului tehnologic. Această pregătire are drept scop principal asigurarea condiţiilor impuse de folosirea la capacitate a mijloacelor de transport şi se desfăşoară în platforma primară.

Transportul tehnologic - constituie procesul prin care masa lemnoasă este deplasată din platforma primară în centrele de sortare, şi preindustrializare. Deplasarea se face pe căi permanente de transport (drumuri auto forestiere, căi ferate forestiere, drumuri publice, căi navigabile).

Lucrările din centrele de sortare - constituie procesul tehnologic prin care se asigură sortarea şi definitivarea fasonării masei lemnoase până la obţinerea sortimentelor de lemn brut, sortimente ce reprezintă produsele finale ale exploatării. Centrele de sortare, în care se desfăşoară acest proces, au caracter permanent şi deservesc, simultan, suprafeţe din fondul forestier corespunzătoare unui număr mare de parchete.

Transportul comercial - respectiv procesul prin care sortimentele de lemn brut sunt deplasate din platforma parchetului sau centrele de sortare până la beneficiari

În procesul de recoltare a materialului lemnos se vor respecta „Instrucţiunile şi termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi de transport ale lemnului”, aprobate prin Legislaţia în vigoare.

### 13. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ANPIC

1. În vederea identificării efectelor de tip cumulat a fost necesară stabilirea limitelor în cadrul cărora se analizează aceste efecte de tip cumulat, în vederea evaluării adecvate a acestor efecte, limite care în cazul prezentului plan sunt reprezentate de teritoriul administrativ al comunei Voineasa.

2. De asemenea, planurile și proiectele care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de cele care au același tip de activitate – construcții.

Pentru impactul de tip direct:

- s-a constatat că nu există alte obiective cu același tip de activitate în apropiere. Împactul remanent al unor astfel de activități este nul.

Pentru impactul indirect au fost luate în considerare și evaluate:

- activitățile agricole,

- intensificarea traficului în zonă.

În zona de suprapunere a fondului forestier studiat cu siturile ROSAC0299 și ROSPA0011 nu mai sunt alte planuri/proiecte existente sau propuse, totuși, pe suprafața siturilor amintite mai există fond forestier organizat în alte unități de producție aparținând altor proprietari de pădure (Statul Român sau persoane fizice sau juridice) și gospodărit prin amenajamente silvice în vigoare (în cadrul ocoalelor silvice) care respectă reglementările de mediu în vigoare (au obținut aviz de mediu) și ale căror aplicare va fi armonizată cu prevederile planului de management ale ariilor protejate atunci când vor fi elaborate.

Prin lucrările prevăzute în amenajamentele silvice asupra habitatelor forestiere se are în vedere menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare ale habitatelor fiind evitată degradarea sau fragmentarea lor impactul asupra lor fiind temporar datorită capacității de regenerare a vegetației forestiere și nesemnificativ datorită adoptării de cicluri de producție

Impactul direct se va manifesta asupra solului, apei, aerului, florei și faunei, va fi secundar activităților desfășurate și temporar. Impactul direct este limitat, temporar, pe perioadă efectivă de lucru, fără consecinţe cuantificabile, semnificative.

Impactul indirect va fi, deasemenea, secundar, pe termen scurt și temporar și se va manifesta asupra solului și apei.

3. Alte posibilități de cumulare a potențialelor efecte asupra mediului pentru diferite proiecte și planuri din zona delimitată sunt reprezentate de acele fluxuri din fiecare activitate specifică a unui plan, fluxuri care în punctele în care se intersectează pot da naștere unor efecte de tip cumulat.

- nu este cazul.

Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepartarea de sursele generatoare.

Impactul negativ este apreciat ca fiind nesemnificativ, având o complexitate redusă.

Principalii factori care pun probleme și care trebuie monitorizați cu atentie și pentru care trebuie propuse măsuri de atenuare sunt zgomotul și emisiile de noxe generate de activitățile de exploatare și transport.

Impactul pozitiv are, în schimb, un caracter complex, având în vedere necesitatea realizării unor astfel de lucrări care contribuie la menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere.

### 14. Alte informații solicitate de către autoritatea competentă pentru protecția mediului

Nu este cazul.

### 15. Sumarul efectelor generate de implementarea PP

La nivelul U.P. I Varlam se vor efectua următoarele tipuri de lucrări în deceniul actual: lucrări de recoltare prin tratamentul tăierilor progresive (tăieri în crâng simplu, tăiere de jos) pe 20,8 ha, cu o perioadă de regenerare de 10-20 ani și tratamentul tăierilor rase pe 0,5 ha.

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului, s-a prevăzut ca, anual, să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- curăţiri, pe 0,21 ha cu un volum de extras de <1 m3;

- rărituri, pe 16,87 ha, cu un volum de extras de 495 m3;

Aceste tipuri de tăieri au fost prezentate la  Descrierea proiectului în etapa de Operare.

Prin taieri progresive (în crâng, tăiere de jos) se promovează regenerarea naturală a speciilor pe cale vegetativă (drajoni şi lăstari), se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, favorizează instalarea arbuştilor, și a speciilor ierboase.

Tăierile rase  în benzi se pote aplica în vederea regenerării naturale a unor arborete de zavoaie, culturi de plop și sălcii. De asemenea, astfel de tăieri se pot aplica și pentru refacerea unor arborete slab productive sau necorespunzatoare funcțiilor de protectie.

Lucrările de conservare au efect pozitiv asupra habitatului, natura intervenţiei menţinând arboretul până la vârsta exploatabilităţii fizice în acelaşi timp promovând nucleele de regenerare naturală pentru asigurarea continuităţii pădurii. Trebuie însă ţinut cont la aplicare să nu se extragă toţi arborii uscaţi sau în curs de descompunere, pentru menţionerea biodiversităţii (microhabitate pentru insecte, mamifere mici, specii de muşchi etc.)

Lucrările de îngrijire a arboretelor tinere (degajări, curăţiri, rărituri)

Prin îngrijirea şi conducerea pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice prin care se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acţionează  asupra pădurii în următoarele direcţii principale:

- ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi  să crească treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime;

- ameliorează treptat mediul pădurii,  conducând la intensificarea  funcţiilor productive şi protectoare a acesteia;

- reglează raporturile inter şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de vegetaţie ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire a arboretelor tinere au, pe termen lung, efect pozitiv, fiind un instrument tehnic necesar şi eficient de reglare a compoziţiei arboretelor şi a desimii acestora în scopul conducerii spre structura optimă stabilită (ţel).

Degajările

Răriturile au un caracter de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până  la termenul exploatării şi nu a celor extraşi prin intervenţia respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive  lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra  generaţiei existente cât şi asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populaţiilor arborescente;

- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural;

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea  vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici, menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active  a arboretului rămas;

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;

- recoltarea şi valorificarea completă a arborilor care trebuie să „cadă” din pădure.

Tăierile de igienă urmăresc menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a pădurii, nu reduc consistenţa arboretelor, intervenţa fiind minimă (se recoltează dacă e cazul cca 1mc/an/ha ceea ce înseamnă mult mai puţin decât creşterea anuală/ha). Efectul lucrării este astfel unul pozitiv asupra habitatului.

Lucrările ce urmăresc regenerarea arboretelor fie pe cale naturală (ajutorarea regenerării naturale, lucrări de îngrijire a regenerărilor naturale) fie artificială (împăduriri, completări) şi lucrările de îngrijirea culturilor tinere existente au efect pozitiv dacă sunt aplicate corespunzător, prin promovarea speciilor corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure. Aceste compoziţii dezvoltându-se în condiţii staţionale specifice menţin continuitatea tipului de habitat. Analizând formulele de împădurire stabilite în amenajament pentru suprafeţele de regenerat se constată utilizarea corectă a speciilor forestiere valoroase, în concordanţă cu tipul natural de pădure, asigurând astfel continuitatea habitatului.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza  efectelor acestora  asupra:

- suprafeţei şi dinamicii;

- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

- seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

- subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

- stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

- Indicator: suprafața arboretului cu două aspecte: suprafața și dinamica suprafeței arboretului

Suprafața arboretului nu este afectată de efectuarea/executarea lucrărilor de conservare, a tăierilor de produse principale (progresive), a lucrărilor de îngrijire (degajări, curățiri, rărituri) și a tăierilor de igienă.

Dinamica suprafeței arboretului nu este afectată de efectuarea/executarea lucrărilor de conservare (lucrarea promovează ochiurile de regenerare, astfel încât eventualele goluri rezultate în urma tăierilor sunt regenerate cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure), a tăierilor de produse principale (progresive), deoarece aceste lucrări promovează regenerarea naturală, astfel încât la lichidarea arboretului matur, suprafaţa este suficient regenerate, a lucrărilor de îngrijire (degajări, curățiri, rărituri) și a tăierilor de igienă. Prin împăduriri creşte suprafaţa ocupată de habitat.

- Indicator: etajul arborilor cu următoarele aspecte: compoziția arboretului, specii alohtone, modul de regenerare, consistența arboretelor (cu excepția arboretelor în curs de regenerare), numărul arborilor uscați pe picior (cu excepția arboretelor tinere), numărul arborilor aflați în curs de descompunere pe sol (cu excepția arboretelor tinere).

Compoziția arboretului (% de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de padure).

Prin lucrările de îngrijire compoziția arboretului se conduce spre compoziția țel. Tăierile de igienă nu produc modificări ale compoziției arboretelor. În cazul tăierilor progresive și a tăierilor de conservare se reduce nr. arborilor din speciile nedorite, automat crescând procentul speciilor principale.

Formula de împădurire asigură obţinerea compoziţiei ţel. Speciile utilizate pentru completări      urmăresc realizarea compoziţiei ţel.

Specii alohtone (% din compoziţia arboretului)

Prin lucrările de îngrijire se elimină total sau parţial speciile alohtone copleşitoare. Tăierile de igienă nu produc modificări ale proporției speciilor alohtone. În cazul tăierilor progresive și a tăierilor de conservare prin intervenţia în arboret se reduce nr. arborilor din speciile alohtone.

Modul de regenerare  (% de arbori regeneraţi din samânţa din total arboret)

Lucrările de îngrijire și tăierile de igienă nu produc modificări ale modului de regenerare. În cazul tăierilor progresive și a tăierilor de conservare prin intervenţia în arboret se urmăreşte şi extragerea arborilor din lăstari în favoarea celor proveniţi din sămânţă.

Puieții utilizați la împăduriri și completări sunt obținuți din sămânță.

Consistența arboretelor (% de închidere a coronamentului la nivel de arboret)

Prin lucrările de îngrijire se menţine consistenţa mare, iar prin reglarea desimii se creează condiţii favorabile de dezvoltare a speciilor valoroase. Tăierile de igienă nu produc modificări ale modului de regenerare. În cazul tăierilor progresive arboretele supuse acestui tratament sunt în curs de regenerare, reducerea consistenţei este corelată cu instalarea seminţişurilor utilizabile, iar în cazul tăierilor de conservare este promovată regenerarea naturală sub masiv, consistenţa se reduce doar în suprafeţele deja regenerate.

Numărul arborilor uscați pe picior

Prin lucrările de degajări nu se extrag arborii uscați.

În cazul curățirilor și răriturilor arborii uscaţi sunt eliminaţi. Se pot lăsa în teren exemplare dacă nu constituie focar de infecţie, pentru asigurarea biodiversităţii.

În cazul tăierilor de igienă lucrarea urmăreşte îmbunătăţirea stării fitosanitare prin extragerea arborilor uscaţi pe picior care constituie gazde pentru diverşi factori biotici dăunători. Se pot lăsa în teren exemplare dacă nu constituie focar de infecţie, pentru asigurarea biodiversităţii.

Tăierile progresive și cele de conservare presupun şi extragerea arborilor uscaţi pe picior. Pentru asigurarea biodiversităţii se pot lăsa în teren exemplare dacă nu constituie focar de infecţie.

Numărul arborilor aflați în curs de descompunere pe sol

Prin lucrările de degajări nu se extrag arborii în curs de descompunere.

În cazul curățirilor și răriturilor, precum și a tăierilor de igienă, tăierilor progresive și a tăierilor de conservare prin aplicarea recomandărilor de a menţine acest tip de arbori pe amplasament se poate asigura biodiversitatea în cadrul habitatului.

- Indicator: semințișul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) cu următoarele aspecte: compoziția arboretului, specii alohtone, modul de regenerare, gradul de acoperire.

Lucrările de îngrijire și tăierile de igienă nu aduc/produc modificări asupra semințișului.

Compoziția

Tăierile progresive și tăierile de conservare promovează regenerarea cu specii caracteristice tipului natural fundamental de pădure.

Formula de împădurire asigură obţinerea compoziţiei ţel.

Speciile utilizate pentru completări urmăresc realizarea compoziţiei ţel.

Prin efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale se creează condiţii bune pentru instalarea seminţişurilor din specii valoroase.

Specii alohtone (% din compoziţia arboretului)

În cazul tăierilor progresive și a tăierilor de conservare prin modificarea regimului luminii în arboret se crează condiţii favorabile instalării de specii alohtone.

Prin efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se elimină speciile alohtone.

Modul de regenerare

Aplicarea tăierilor progresive se realizează în corelaţie cu anii de fructificaţie abundentă, fiind astfel promovată regenerarea din sămânţă. În cazul tăierilor de igienă este promovată regenerarea naturală sub masiv. Prin corelarea tăierilor cu anii de fructificaţie se favorizează regenerarea generative.

La împăduriri și completări puieții sunt obținuți din sămânță.

Prin mobilizarea solului şi îndepărtarea păturii ierboase se favorizează regenerarea generative.

Prin efectuarea lucrărilor de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se promovează exemplarele din sămânţă.

Gradul de acoperire

Prin aplicarea tăierilor progressive se promovează regenerarea naturală prin corelarea cu anii de fructificaţie astfel încât se asigură acoperirea solulului cu seminţiş sau arbori bătrâni. În cazul tăierilor de igienă Este promovată regenerarea naturală sub masiv, consistenţa se reduce doar în suprafeţele deja regenerate.

Numărul de puieţi plantaţi pe unitatea de suprafaţă asigură obţinerea unui grad de acoperire satisfăcător.

Prin efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se favorizează instalarea regenerărilor naturale, dezvoltarea seminţişurilor și a culturilor, realizând un grad de acoperire bun.

D. Indicator: subarboretul format din specii alohtone (doar la arboretele trecute de 40 ani).

Lucrările de îngrijire nu aduc/produc modificări asupra subarboretului, mai ales că în cazul degajărilor acesta nu este instalat.

În cazul tăierilor de igienă este posibilă, după aplicarea acestora, instalarea unor specii alohtone de subarboret.

Prin aplicarea tăierilor progresive și de conservare prin reducerea consistenţei se crează condiţii pentru instalarea şi a speciilor alohtone.

Prin efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se elimină speciile alohtone.

E. Indicator: stratul ierbos format din specii alohtone (doar la arboretele trecute de 40 ani).

În cazul aplicării degajărilor nu sunt condiții pentru instalarea stratului ierbos.

La curățiri și rărituri prin reglarea desimii se schimbă condiţiile de microclimat (în special regimul luminii) şi se pot instala elemente ale stratului ierbos implict specii alohtone

În cazul tăierilor de igienă este posibilă, după aplicarea acestora, instalarea unor specii ierboase.

Prin efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se elimină speciile alohtone.

Prin aplicarea tăierilor progresive și de conservare prin reducerea consistenţei se crează condiţii pentru instalarea şi a speciilor alohtone.

F. Perturbări:

- suprafața afectată a etajului arborilor (% din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusa în pericol).

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, tăierilor progresive, tăierilor de conservare și tăierilor de igienă se extrag arborii debilitaţi, în curs de uscare şi care pun în pericol starea fitosanitară.

Prin efectuarea împăduririlor, completărilor, lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se reface arboretul.

- suprafața afectată a semințișului (% din suprafaţa arboretului pe care existenţa semințișului  este pusă în pericol).

Lucrările de îngrijire și tăierile de igienă nu aduc/produc modificări asupra suprafeței ocupată de semințiș.

Prin aplicarea tăierilor progresive și a tăierilor de conservare se intervine cu lucrări de îngrijire a seminţişurilor (recepare, etc.).

Prin efectuarea împăduririlor, completărilor, lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a regenerării naturale, de îngrijire a culturilor tinere existente se reface semințișul.

- suprafața afectată a subarboretului (% din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului  este pusă în pericol).

Lucrările de îngrijire, tăierile progresive, tăierile de conservare și tăierile de igienă nu aduc/produc modificări asupra suprafeței ocupată de subarboret.

- suprafața afectată a păturii erbacee (% din suprafaţa arboretului pe care existenţa păturii  erbacee este pusă în pericol).

Lucrările de îngrijire, tăierile progresive, tăierile de conservare și tăierile de igienă nu aduc/produc modificări asupra suprafeței ocupată de pătura erbacee.

Intervenţiile silviculturale sunt asociate, completându-se reciproc, astfel încât prin aplicarea lor, starea de conservare a habitatelor tinde să se menţină sau să devină favorabilă. De exemplu aplicarea tăierilor progresive presupune promovarea regenerării naturale sub masiv, prin deschidere iniţială a unor ochiuri de regenerare (recoltarea unor arbori maturi astfel încât lumina penetrează arboretul mai uşor declanşându-se instalarea seminţişului. În acest moment este posibilă şi instalarea unor specii alohtone de subaorboret sau ierboase (prin seminţe diseminate de vânt, păsări, etc,). Prin intervenţia însă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale speciile alohtone sunt eliminate, efectul negativ asupra compoziţiei floristice datorat aplicării tăierilor progresive fiind anulat.

Nici una din lucrările prevăzute nu are ca rezultat diminuarea per ansamblu a suprafeţei habitatelor în cursul ciclului de producţie, fiecare tăiere definitivă (recoltarea integrală a arborilor maturi de pe o anumită suprafaţă) realizându-se fie după ce aceasta a fost regenerată (tăieri progresive, succesive) fie fiind urmată la un interval scurt de timp (maxim 2 ani) de lucrări de împăduriri. Nici o tăiere prevăzută de amenajament nu este socotită „defrişare” nefiind urmată de schimbarea categoriei de folosinţă şi amplasarea altor obiective pe suprafaţa pe care se intervine.

Perioadele de aplicare a tratamentelor sunt stabilite prin legislaţia de autorizare a exploatării forestiere, cu scopul de a oferi o protecţie cât mai mare ecosistemelor.

### 16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC. Se realizează o hartă de sinteză cu toate intervenţiile care sunt în măsură să afecteze ANPIC, indiferent dacă acestea sunt temporare sau permanente sau dacă sunt în interiorul sau în vecinătatea ANPIC

V. Anexe.

## a. 2) Efecte generate de intervenţiile PP

Tabel 40.  Efecte generate de implementarea PP asupra arboretelor analizate

| Indicatorul supus evaluării | Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Degajări | Rărituri | Curăţiri | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri igiena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 1.2. Dinamica suprafeței | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 2. Stratul arborescent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări | Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor | Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor | Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor | Se promovează regenerarea naturală a speciilor pe cale vegetativă (drajoni şi lăstari) | Se asigură regenerarea artificială a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări |
| 2.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări | Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor | Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor | Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Fără schimbări |
| 2.3. Mod de regenerare | Fără schimbări | Promovează regenerarea artificială pe cale generativă | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală pe cale vegetativă | Se promovează regenerarea artificială a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări |
| 2.4. Consistenţa - cu execepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări | Ameliorează cantitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale activând creşterea în grosime a arborilor de viitor | Ameliorează cantitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale activând creşterea în grosime a arborilor de viitor | Ameliorează cantitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale activând creşterea în grosime a arborilor de viitor | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale pe cale vegetativă | Se urmăreşte obţinerea regenerării artificială a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări | Fără schimbări | Se îndepărtează arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se îndepărtează arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se îndepărtează arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Elimină exemplarele uscate |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |
| 3. Seminţişul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | Fără schimbări | Se corectează compoziţia astfel încât să se apropie cât mai mult de cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmăreşte obţinerea regenerării arboretelor pe cale vegetativă | Se urmăreşte obţinerea regenerării artificială a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări |
| 3.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Sunt utilizaţi puieţi autohtoni | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Fără schimbări |
| 3.3. Mod de regenerare | Fără schimbări | Sunt utilizaţi puieţi autohtoni obţinuţi pe cale generativă din surse controlate | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală pe cale vegetativă | Se promovează regenerării artificială a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure | Fără schimbări |
| 3.4. Grad de acoperire | Fără schimbări | Se ameliorează structura arboretului prin introducerea de puieţi în golurile din care aceştia au dispeciiărut din diverse cauze sau nu s-au instalat | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmăreşte să fie asigurată regenerarea pe cale vegetativă a arboretelor | Se urmăreşte să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou acolo unde nu există | Fără schimbări |
| 4.Subarboretul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziţie | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări |
| 4.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Fără schimbări |
| 5.Stratul ierbos şi subarbustiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziţie | Se înlătura pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea seminţişului şi a culturilor | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fără schimbări |
| 5.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fără schimbări |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ | Neutru | Neutru | Pozitiv nesemnificativ |

Tabel nr. 41. Sumarul efectelor generate de implementarea PP

(Tab. nr. 11 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Etapa | Efecte | Tip/ tipuri de intervenție care generează efectul | Modalitatea de cuantificare | Cuantifi carea efectelor | Distanța până la care se resimt efectele | ANPIC potențial afectate | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție | Ocupare suprafețe | -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taful și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice. | Măsurare | max. 500 mp | Suprafața amplasamentului organizării de șantier | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Creștere nivel de zgomot și vibrații | -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice. | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | > 50 dB(A) | Suprafață planificată pt. lucrări | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Emisii atmosferice | - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | Nu depășesc standardele în vigoare; Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Suprafață planificată pt. lucrări | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
| Exploatare | Ocupare de suprafețe | Recoltare prin tăieri progresive (în crâng, tăiere de jos), tăieri rase (în benzi), rărituri, tăierile de igienă,curățiri: presupun doborâre, curățire de crăci, secționare; Colectare: adunat, scos, apropiat; Lucrări din platforma parchetului: fasonarea materialului lemnos: curățire de crăci, sortare, secționare, despicare, fasonare lemn de steri și crăci, manipulare, transport intern, stivuire, stocare; Transportul tehnologic: încărcare, transport, descărcare; Lucrări din centrele de sortare: fasonarea sortimentelor de lemn brut: recepția masei lemnoase sortate, secționare, cojire, despicare, pachetizare, manipulare, transport intern, stivuire, stocare. | Măsurare | - tăieri progresive pe 20,8 ha; - tăieri rase pe 0,5 ha; - curăţiri, pe 0,21 ha; - rărituri, pe 16,87 ha | Suprafața planificată pt. lucrări | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Creștere nivel de zgomot și vibrații | Idem | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | > 50 dB(A) | Suprafață planificată pt. lucrări | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Emisii atmosferice | Idem | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | Nu depășesc standardele în vigoare; Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Suprafață planificată pt. lucrări | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Creștere productivitate arboret | Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) | Calcule | Posibilitate de produse principale și secundare | Suprafață planificată pt. lucrări de îngrijire și recoltare | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Promovare fenotipuri/specii valoroase | Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) | Calcule | Posibilitate de produse principale și secundare | Suprafață planificată pt. lucrări de îngrijire și recoltare | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Creșterea intensității luminoase temporar | Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) Tăieri de igienă | Calcule | Posibilitate de produse principale și secundare | Suprafață planificată pt. lucrări de îngrijire, recoltare și igienă | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor | Tăieri de igienă | Calcule | Posibilitate de produse secundare | Suprafață planificată pt. lucrări igienă | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
| Transportul | Zgomot și vibrații | Deplasarea materialului lemnos din platforma parchetului sau din centrele de sortare la beneficiari: încărcare, transport, descărcare. | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | > 50 dB(A) | 100-200 m (datorită existenței pădurii în zonă) | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Emisii atmosferice | Deplasarea materialului lemnos din platforma parchetului sau din centrele de sortare la beneficiari: încărcare, transport, descărcare. | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | Nu depășesc standardele în vigoare; Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | 100-200 m (datorită existenței pădurii în zonă) | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
| Dezafectare | Redare de suprafețe | - zona organizării de șantier va fi eliberată de echipamente, utilaje, curățarea terenului de posibile resturi de materiale se va salubriza și se va amenaja din punctul de vedere peisagistic. | Măsurare | 88,86 ha - tăieri progresive pe 20,8 ha; - tăieri rase pe 0,5 ha; - curăţiri, pe 0,21 ha; - rărituri, pe 16,87 ha | Suprafața amplasamentului organizării de șantier | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Zgomot și vibrații | - lucrări specific de dezafectare și utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | 60 db | Suprafața amplasamentului organizării de șantier | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |
|  | Emisii atmosferice | - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | Nu depășesc standardele în vigoare; Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Suprafața amplasamentului organizării de șantier | ROSAC0299 ROSPA0011 | În interiorul ANPIC |

## a. 3) Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat

Tabel nr. 42. Caracteristicile altor PP-uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot

avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC

(Tab. nr. 12 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Nr. crt. | Nume PP | Localizarea față de ANPIC (distanța) | Efecte generate | Impacturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

# b) INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE EXISTENŢA PP- ULUI

## b. 1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar

Tabel nr. 43. Date privind ANPIC afectată de implementarea PP

(Tab. nr. 13 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Nume și cod ANPIC | S (ha) | Importanță /Rol | PM și nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia/ Nota de aprobare a O.C. ale ANPIC | Regiunea/ regiunile biogeogr. în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu Alte ANPICsau AP | Relațiile ANPIC cu alte ANPIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0011 Blahniţa | 44003,3 | ROSPA0011 Blahniţa este importantă pentru protecţia a 18 specii de păsări de importanţă comunitară, respectiv 8 specii de stârci, 2 specii de răpitoare de zi, 2 specii de chire, raţa roşie (Aythya nyroca), ferestraşul mic (Mergellus albellus), cresteţul cenuşiu (Porzana parva), piciorongul (Himantopus himantopus), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi dumbrăveanca (Coracias garrulus). Din anul 2013, ROSPA0011 Blahniţa este desemnat sit Ramsar. | OMMAP nr. 1220/2016 | Decizia nr. 670/08.12.2021 | CONT. | Cf. F.S. pe suprafața sitului ROSPA011 există următoarele clase de habitate Corine: N06 Ape dulci continentale, N07 Mlaștini (vegetație de centură), N09 Pajiști uscate, stepe, N12 Culturi de cereale xtensive, N14 Pajiști ameliorate, N15 Alte terenuri arabile, N16 Păduri, N21 Plantații de arbori, N23 alte terenuri (terenuri urbanizate), N 26 Păduri în tranziție. | ROSCI0173 Pădurea Stârmina este suprapusă cu ROSPA0011 Blahniţa în procent de 97,19% - 2691ha, iar în afara sitului Blahniţa se afla un procent de 2,81% - 78ha; ROSCI0306 Jiana este suprapusă cu ROSPA0011 Blahniţa în procent de 70,38% - 9441 ha, iar în afara sitului Blahniţa se află un procent de 29,62% - 3975 ha. Rezervaţiile naturale 2.605. Pădurea Bunget şi 2.612. Pădurea Stârmina sunt integrate în totalitate în perimetrul ROSPA0011 Blahniţa. | Obiective de conservare comune |
| ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit | 9487,6. | Rol important în conservarea habitatelor naturale (92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba) și a speciilor de flora și fauna sălbatice: Spermophilus citellus, Lutra lutra, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Gobio albipinnatus, Gobio keslsleri, Rhodeus sericeus amarus. |  | Decizia nr. 417/16.09.2020 | CONT. | Cf. F.S. pe suprafața sitului ROSAC0299 există următoarele clase de habitate Corine: N06 Râuri, lacuri, N07 Mlaștini, turbării, N09 Pajiști naturale, stepe, N12 Culturi (teren arabil), N14 Pășuni, N15 Alte terenuri arabile, N16 Păduri de foioase N21 Vii și livezi, N23 alte terenuri artificiale (localități, mine…), N 26 Habitate de păduri (păduri în tranziție). | - |  |

## b. 2) Date privind habitatele/speciile din ANPIC posibil

## afectate de PP

Analiza PM al ANPIC și a Anexei I la Deciziile: 417/16.09.2020 și 670/08.12.2021 coroborată cu cercetarea zonei amplasamentului analizat, a reliefat următoarele aspecte:

Cf. PM, în trupul Salcia (54,70 ha, u.a. 23, 24, 25, 26 din ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase, crâng) se află habitatul 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba în care se vor desfășura lucrările. Arboretele din ANCPI au fost încadrate în S.U.P. X – zăvoaie de plopi și sălcii, având suprafaţa de 85,06 ha, care cuprinde arboretele din categoriile funcţionale prioritare 1D păduri din Lunca Dunării (ostroave și maluri fără zonă dig-mal) și 1F păduri situate în zona dig-mal din Lunca Dunării, grupa funcțională I (păduri cu funcții special de protecție), tip functional IV. În acest tip de păduri sunt permise tratamente intensive care promovează
regenerarea naturale.

Tabel nr. 44. Trup de padure Salcia - evidența habitatelor forestiere:

localizare, suprafața, grupa funcțională, tip de stațiune și pădure lucrări propuse, habitate (92A0) și tipuri de ecosisteme

| Nr. crt. | u.a. | Supraf. ha | Grupa funct. | Tip statiune | Tip padure | Consistenta ->0,7 | Consistenta -<0,7 | Lucrari propuse | HABITATE |  | Tip de ecosistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Romania | Natura 2000 |  |
| 1 | 23 | 4 | 1-1F | 9612 | 9312 |  | 0,2 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 2 | 24A | 11,2 | 1-1F | 9612 | 9312 |  | 0,6 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 3 | 24B | 7,8 | 1-1F | 9612 | 9312 |  | 0,5 | C-TJOS-AJ | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 4 | 24C | 3 | 1-1F | 9612 | 9312 | 0,8 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 5 | 24D | 3,2 | 1-1F | 9612 | 9312 |  |  | I-TREG | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 6 | 24E | 2 | 1-1F | 9612 | 9312 |  | 0,4 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 7 | 24F | 2,2 | 1-1F | 9612 | 9312 | 0,8 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 8 | 25 | 14,1 | 1-1F | 9612 | 9312 |  | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 9 | 26A | 1,4 | 1-1F | 9613 | 9311 |  | 0,6 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 10 | 26B | 0,8 | 1-1F | 9612 | 9312 | 0,8 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 11 | 26C | 3,5 | 1-1F | 9612 | 9312 | 0,7 |  | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 12 | 26D | 0,5 | 1-1F | 9612 | 9312 | 0,8 |  | TR-I-IG | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 13 | 26E | 1 | 1-1F | 9612 | 9312 |  | 0,5 | C-TJOS-AJ | R4406 | 92A0 | 9317 |
|  | TOTAL | 54,7 |  |  |  | 11 | 43,7 |  |  |  |  |

În  trupul Ostrovul Mare (34,16 ha, u.a. 34-35 din ROSPA0011 Blahnița, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase – împăduriri, împăduriri poieni și goluri) speciile posibil afectate de implementarea PP sunt: Triturus dobrogicus, Coracias garrulus, Himantopus himantopus, Laniu collurio, Sterna hirundo, Phalacrocorax carbo, Oriolus oriolus, Upupa epops, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Erithacus rubecula, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Turdus merula, Turdus philomelos.

Tabel nr. 45. Trup de padure Ostrovul Mare - evidența habitatelor forestiere:

localizare, suprafața, grupa funcțională, tip de stațiune și pădure lucrări propuse, habitate (92A0) și tipuri de ecosisteme

| Nr. crt. | u.a. | Supraf. (ha) | Grupa Funct. | Tip statiune | Tip padure | Consistenta -<0,7 | Lucrari propuse | HABITATE |  | Tip de ecosistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Romania | Natura 2000 |  |
| 1 | 34A | 5 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,6 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 2 | 34B | 4,4 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,4 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 3 | 34C | 5,5 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,3 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 4 | 34D | 2,1 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 5 | 34E | 1,5 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 6 | 34F | 0,6 | 1-1D | 9612 | 9312 |  | IMP | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 7 | 35A | 6,53 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,7 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 |
| 8 | 35C | 8,53 | 1-1D | 9612 | 9312 | 0,5 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 |
| Total |  | 34,16 |  |  |  | 34,16 |  |  |  |  |

Tabel nr. 46. Date privind speciile și habitatele posibil afectate de PP

(Tab. nr. 14 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023

| Denumire specie / habitat | Localizare habitate & specii | M. pop. | Inf. cuantificate privind prezenţa indivizilor | Din. pop. | S. hab. speciei | S. hab. (ha) | SC | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective - schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba | Cf. PM, arboretele din trupul de pădure Salcia fac parte din acest habitat. | - | - | - | - | 518 | FV | FV | - | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Triturus dobrogicus | Cf. bazei de adate a PM specia are habitat specific potențial în vestul trupului de pădure Salcia. | 500-1000 i | Specia este indicată doar în baza de date din zona trupului Ostrovul Mare; în PM nu este localizată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 400-600 | - | FV | Stabile sau în creștere | Trăiește predominant în lacuri și bălți sau cursuri lin curgătoare din lunca Dunării, cu vegetaţie bogată, din zonele de luncă şi din deltă, inclusiv în bălţile mici, temporare, de infiltraţie, situate în zonele îndiguite. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Coracias garrulus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | 50-70 perechi cuibăritoare | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 1245 pajiști, acesta fiind habitatul primordial al sp. | - | X | Stabile sau în creștere | Preferă zonele deschise, dar poate cuibări în în scorburile arborilor maturi. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Himantopus himantopus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | 12-14 perechi cuibăritoare | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | X | - | X | Stabile sau în creștere | Mlaştini cu apă dulce sau usor salmastră, puţin adânci (maximum 20-25 cm), cu fund mâlos, plaje descoperite cu vegetaţie joasă sau pâlcuri de vegetaţie mai înaltă; iazuri abandonate în curs de renaturare; maluri joase cu smârcuri ale apelor lent curgătoare. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Lanius collurio | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | 2000-2500 perechi cuibăritoare | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 2002, 1 | - | FV | Stabile sau în creștere | Sp. de lizieră a pădurilor de luncă. Sp. cuibărește în habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Sterna hirundo | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | 20-50 perechi cuibăritoare | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | S. hab. de hrănire - 3520,2 S. hab. de cuibărire - nedefinit | - | FV | Stabile sau în creștere | Sp. acvatică. Sp. legată în sezonul de cuibărit ape stătătoare sau lent curgătoare, bogate în pește (inclusiv zonele litorale marine). Are nevoie de țărmuri joase, izolate, sărace în vegetație (cu zone nisipoase sau stâncoase, zone de pământ cu vegetație acvatică săracă etc.), pentru a-și amplasa cuibul. Preferă pentru cuibărit insulele, pentru a se feri de prădători. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Phalacrocorax carbo | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | 1600-3000i în migrație | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | S. hab. acvatice deschise - 3520,2 ha S. stufărișului și a vegetației palustre - 2147,3 ha | - | X | Stabile sau în creștere | Preferă pentru cuibărire arborii/arbuștii încorporați în vegetația palustră, precum și suprafețele cu stufărișuri. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Oriolus oriolus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | X | - | X | Stabile sau în creștere | Zone cu arbori | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Upupa epops | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | X | - | X | Stabile sau în creștere | Cuibărește în special în habitate deschise și semi-deschise, precum pajiști/pășuni cu arbori maturi, livezi, aliniamente de arbori, zăvoaie. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Coccothraustes coccothraustes | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. Nu a fost localizată în aria protejată. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Cuibărește în habitate forestiere, în special în păduri de foioase cu carpen, în amestec cu cvercinee sau alte specii. Uneori apare și în păduri de amestec cu rășinoase, în special în partea joasă a acestora, din punct de vedere altitudinal. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Columba oenas | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. Nu a fost localizată în aria protejată. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specia preferă zonele de ecoton de la interfața dintre pădurile de foioase și habitatele deschise (teren arabil, pajiști etc.), dar apare și în pădurile mai puțin compacte sau cu luminișuri extinse. Porumbelul de scorbură are nevoie de arbori suficienți de bătrâni pentru a fi prezente cavitățile naturale, necesare cuibăritului. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Erithacus rubecula | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. Nu a fost localizată în aria protejată. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specia cuibărește într-o largă varietate de habitate, bogate în tufărișuri. O întâlnim în habitate forestiere (inclusiv păduri de conifere, unde este prezentă de obicei în apropierea lizierelor, poienilor sau tăieturilor), parcuri cu aspect natural, zăvoaie, garduri vii etc. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Ficedula hypoleuca | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. Nu a fost localizată în aria protejată. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Preferă pădurile mature de foioase (dar cuibărește și în cele mixte sau de conifere, mai ales în regiunile nordice), cu arbori cu cavități naturale, folosite pentru cuibărit. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Fringilla coelebs | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. Nu a fost localizată în aria protejată. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 |  | X | Stabile sau în creștere | Cuibărește în habitate forestiere, parcuri cu arbori abundenți și maturi, uneori în aliniamente de arbori sau zăvoaie de-a lungul râurilor. Ocupă orice fel de habitat forestier, de la păduri de conifere, până la pădurile de stejar sau plop din zonele joase. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Phylloscopus collybita | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. Nu a fost localizată în aria protejată. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Preferă habitatele forestiere în cadrul cărora există un strat arbustiv bine dezvoltat. Este prezent în pădurile de foioase, de amestec și rășinoase, zone cu tufăriș abundent (inclusiv în zona alpină). | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Phylloscopus trochilus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Este specifică zonei nordice a țării (Moldova și Mții Apuseni). Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Preferă hab. forestiere cu salcie și mesteacăn (în zonele boreale și de tundră). La noi, în zonele înalte, preferă zone cu tufăriș abundent (inclusiv în zona alpină, cu jneapăn) și zonele de tranziție cu tufărișuri din marginea habitatelor forestiere, sau păduri mai rare cu tufăriș abundent. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Prunella modularis | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Specifică Lanțulului Carpatic. Nu a fost identificată în sit. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specifică pădurilor de conifere, mai ales jnepenișurilor și subarboretelor de molidiș. Cuibărește în parcuri, grădini, păduri rare, zone cu garduri vii și tufișuri, dar și pâlcuri de conifere tinere. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Pyrrhula pyrrhula | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Cuibărește în etajul montan, iar în timpul iernii specia apare pe tot teritoriul țării. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Regulus ignicapillus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specifică zonelor mon-tane, atât cu păduri de coni-fer cât și amestec. Singura amenin-tare reala pentru aceasta sp. este frigul, iar in timpul iernilor extreme numa-rul de pasari scade abrupt. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Regulus regulus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Cuibărește în păduri de conifer și foioase, la alti-tudini de până la 3000-4800 m. Singura amenin-tare reala pentru aceasta sp. este frigul, iar in timpul iernilor extreme numa-rul de pasari scade abrupt. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Serinus serinus | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specifică pădurilor de conifere dar și grădinilor și parcurilor unde sunt plantați arbori de conifere. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Turdus merula | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specia cuibărește într-un număr mare de habitate montane, fiind prezentă în majoritatea tipurilor de păduri, liziere, livezi, alinia-mente de tufi-șuri, grădini și parcuri. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |
| Turdus philomelos | Habitatul potențial al sp. intersectează amplasamentul PP la Ostrovul Mare. | Nedefinit | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | X | 8228,6 | - | X | Stabile sau în creștere | Specia este pre-zentă în majori-tatea tipurilor de habitate fores-tiere, păduri în regenerare, dar și habitatele an-tropice abun-ente în arbori cum sunt grădi-nile, parcurile și cimitirele. | Perturbare (pătrunderea temporară a oamenilor, creștere poluare fonica pe timpul lucrărilor) | Stabile |

Se observă din tabelul 46 că asupra habitatului 92A0 lucrările impuse prin amenajament produc doar o perturbare temporară.

Dintre speciile de faună posibil afectate, în parcelele supuse amenajamentului nu au fost identificate niciuna. De asemenea, nici PM nu a localizat aceste specii la nivelul sitului ci numai a indicat habitate potențiale ale acestora.

## b. 3 ) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC

Relaţiile structurale şi funcţionale dintre substrat, vegetaţie şi faună sunt complexe şi diversificate, determinante pentru anumite grupări de specii care sunt legate de anumite caracteristici fizice ale mediului terestru sau acvatic.

Studiul acestor relaţii trebuie să ţină seama de trăsăturile comune care definesc existenţa şi funcţionarea ecosistemului şi anume:

- se bazează pe necesitate (de supravieţuire, de hrană, de înmulţire, de susţinere reciprocă, de conlucrare etc.).

- sunt dependente de existenţa unui factor determinant care îşi pune amprenta asupra orientării relaţiilor şi funcţiilor.

- survin de la factori care imprimă o ierarhizare generată de legături funcţionate imediate sau îndepărtate.

Sunt relaţii diferite, diverse, complexe şi permanente care definesc evoluţia, dezvoltarea şi funcţionarea sistemului.

S-au analizat relațiile structurale și funcționale pentru speciile și habitatele care fac obiectul conservării ANPIC pentru aria de influență a PP.

Amenajamentul se aplică habitatatului 92A0, în consecință, vom analiza doar speciile asociate cu  habitatele de pădure.

Tabel nr. 47. Relațiile structurale și funcționale

(Tab. nr. 15 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023

| Denumire specie habitat | Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană şi de suprafaţă | Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar | Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice | Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitate |  |  |  |  |  |
| 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba | Dependență direct de tâuri și Fluviul Dunărea | Rel. directe cu mamifere, amfibieni, reptile, păsări dependente de păduri | Dependență directă de lunca Dunării | - | - |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |
| Triturus dobrogicus | Dependență directă de lacurile și bălțile din Lunca Dunării. | Rel. directă cu 92A0 | Dependență directă de lacurile și bălțile din Lunca Dunării; populează zonele de câmpie din sudul, sud-estul și vestul țării. | Consumă lumbricide, insecte și larvele acestora, moluște-gasteropode, microcrustacee, mormoloci și tritoni mai mici (în special, T. vulgaris), în funcție de stadiul acvatic sau terestru în care se află; uneori se întâlnesc cazuri de canibalism. Larvele se hrănesc cu microcrustacee (dafnii, copepode) și insecte, selectivitatea hranei fiind și în funcție de dezvoltarea ontogenetică. | Soluția pentru a menține conectivitatea ecologică este managementul integrat al terenului din jurul potențialelor bariere care asigură că sp. au suficient spațiu adecvat pentru a se deplasa în jurul barierelor și care le direcționează către structurile special concepute pentru traversarea sp. |
| Păsări |  |  |  |  |  |
| Coracias garrulus | Dependență indirectă | Sp. dependentă de habitate semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau grupuri de arbori. Rel. directă cu 92A0 | Dependență directă de zonele de câmpie calde sau uscate. | Hrana este procurată pe terenuri arabile și pășuni: insecte rozătoare, șopârle sau șerpi de talie mică. Rel directă cu sp. Spermophilus citellus | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Himantopus himantopus | Dependență directă | Sp. preferă pentru cuibărire zonele umede cu apă dulce și puțin adâncă, cum sunt lacurile, mlaștinile, luncile râurilor, zonele inundabile etc. În alte zone ale arealului de distribuție apare și în habitate cu ape sărate dar și la altitudini mult mai mari. | În România, specia este prezentă pe tot teritoriul țării acolo unde sunt zone umede importante, cu excepția zonelor montane și submontane. | Sp. preponderent carnivoră, consumând nevertebrate legate prin ecologia lor de zonele umede (diverse insecte și larvele acestora, moluște, păianjeni etc.) dar și mormoloci, pești de dimensiuni mici și icre. Ocazional consumă semințe. Dieta variază considerabil având în vedere distribuția largă a speciei la nivel global. Rel. directă cu sp. de pești Romanogobio vladykovi, R. kesslerii, Rhodeus amarus | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Lanius collurio | Dependență indirectă | Cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente. Intră inclusiv în localități unde găsește habitate propice (terenuri virane de la periferie, parcuri, grădini etc.). Rel. directă cu 92A0 | În România, are o răspândire largă în toată țara, din Delta Dunării și zona de câmpie, până în zonele montane. Apare (în densități mai reduse) și în pajiștile montane/alpine. | Sp. oportunist carnivoră, se hrănește în special cu insecte de talie mare (ortoptere, coleoptere, odonate etc) și vertebrate de talie mică (rozătoare, șopârle, broaște, păsări de talie mică). Toamna consumă și fructe mici (cireșe sălbatice, fructe de soc etc.). Rel. direct cu sp. de păsări de talie mica. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Sterna hirundo | Dependență indirectă | Este o specie acvatică, fiind legată mai ales în sezonul de cuibărit ape stătătoare sau lent curgătoare, bogate în pește (inclusiv zonele litorale marine). Are nevoie de țărmuri joase, izolate, sărace în vegetație (cu zone nisipoase sau stâncoase, zone de pământ cu vegetație acvatică săracă etc.), pentru a-și amplasa cuibul. Preferă pentru cuibărit insulele, pentru a se feri de prădători. În perioada de migrație poate fi văzută hrănindu-se pe orice corp acvatic bogat în hrană. | În România specie este distribuită pe întreg teritoriul, în zonele de câmpie și dealuri joase; cuibărește localizat în puține locații în Transilvania, mai abundentă în afara lanțului Carpatic; densitatea cea mai mare o are în Delta Dunării. | Sp. preponderent ihtiofagă, se hrănește în special pești de mici dimensiuni; spectrul trofic însă este mai larg, consumând și alte animale planctonice (crustacee, insecte etc). Prada este capturată de obicei de la suprafața apei sau din imediata ei apropiere. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Phalacrocorax carbo | Dependență directă | Specia cuibărește în zone umede aflate la altitudini mici, de obicei cu suprafață mare, reprezentate de un mozaic de lacuri, cursurile de râu cu ape line asociate cu zone mlăștinoase (cu stuf), preferând pentru cuibărire arborii/arbuștii încorporați în vegetația palustră, precum și suprafețele cu stufărișuri. În afara perioadei de cuibărire se dispersează foarte mult și poate apărea în majoritatea corpurilor de apă din zona de distribuție (în perioada de iarnă se aglomerează mai ales pe sectoarele de râu rămase dezghețate). | În România specia cuibărește în special în zonele umede ale regiunilor joase din est și sud-est (mai ales Delta Dunării și cursurile râurilor mari) și izolat în rest. În perioada de iarnă se dispersează și poate fi observat în numere variabile pe majoritatea suprafețelor acvatice. Ocazional. în perioadele de iarnă cu temperaturi scăzute, se pot observa aglomerații temporare pe cursurile râurilor din zonele locuite (rămase dezghețate). | Este o specie predominant ihtiofagă. Consumă pești de dimensiuni medii, de obicei în intervalul 10 - 20 de centimetri lungime, dar atacă și pești mai mari. Dimensiunea prăzii variază o dată cu temperatura apei, iarna consumând pești de dimensiuni mai mari. Se hrănește solitar sau în grupuri, prin urmărirea activă a prăzii. Adesea se asociază la hrănire cu alte specii (precum pelicani). Suplimentar consumă și alt tip de hrană, precum crustacee, amfibieni etc. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Oriolus oriolus | - | Sp. asociate cu terenuri agricole Cuibărește într-o varietate mare de habitate, acolo unde sunt prezenți arborii, incluzând pădurile de foioase și de amestec, pădurile ripariene, parcuri, livezi, grădini, dar și zonele arabile unde sunt prezente pâlcuri izolate de arbori. | În România specia este prezentă pe tot teritoriul țării, cu excepția zonelor montane. | Este o specie omnivoră, hrănindu-se în principal cu nevertebrate și fructe, dar ocazional și cu semințe, nectar, polen, mai rar cu reptile de dimensiuni mici, micromamifere, ouăle și puii altor specii de păsări, de obicei de dimensiuni mici. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Upupa epops | - | Sp. asociate cu terenuri agricole / cu păduri Este foarte răspândită, fiind prezentă pe întreg teritoriul țării, din Delta și lunca Dunării, până în zona dealurilor înalte. Cuibărește în special în habitate deschise și semi-deschise, precum pajiști/pășuni cu arbori maturi, livezi, aliniamente de arbori, zăvoaie. Intră și în zone de terenuri agricole, cu agricultură tradițională (mozaicuri de suprafețe reduse, alternând cu vegetație naturală). | În România specia cuibărește pe întreg teritoriul țării, din zona Deltei Dunării, până în zonele dealurilor înalte. | Pupăza este predominant insectivoră, speciile mari din sol reprezentând majoritatea dietei (greieri, coropișnițe, diverse coleoptere, larve de fluturi etc.). Consumă suplimentar și alte specii de nevertebrate care sunt prezente pe sau în sol (viermi), dar și vertebrate de mici dimensiuni (șopârle, șerpi, broaște). | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Coccothraustes coccothraustes | - | Sp. asociate cu păduri Cuibărește în habitate forestiere, în special în păduri de foioase cu carpen, în amestec cu cvercinee sau alte specii. Uneori apare și în păduri de amestec cu rășinoase, în special în partea joasă a acestora, din punct de vedere altitudinal. | Specia cuibărește în România, fiind sedentară; de la câmpie până la munte. | Consumă în special hrană vegetal, în special semințe, muguri sau flori. Semințele de carpen constituie o parte semnificativă a hranei. Consumă și semințe lemnoase greu de deschis (precum semințe de cireșe), pe care le sparge cu ajutorul ciocului masiv. Puii sunt hrăniți în special cu nevertebrate de talie mică. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Columba oenas | - | Sp. asociate cu păduri Specia preferă zonele de ecoton de la interfața dintre pădurile de foioase și habitatele deschise (teren arabil, pajiști etc.), dar apare și în pădurile mai puțin compacte sau cu luminișuri extinse. Porumbelul de scorbură are nevoie de arbori suficienți de bătrâni pentru a fi prezente cavitățile naturale, necesare cuibăritului. | În România cuibărește în majoritatea zonelor împădurite de deal și munte, lipsind din zonele de câmpie cu suprafețe mari de terenuri arabile. | Se hrănește în general la nivelul solului, cu semințe, grâne, ghinde, jir, frunze verzi, flori, lăstari, muguri, dar ocazional și nevertebrate. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Erithacus rubecula | - | Sp. asociate cu păduri Specia cuibărește într-o largă varietate de habitate, bogate în tufărișuri. O întâlnim în habitate forestiere (inclusiv păduri de conifere, unde este prezentă de obicei în apropierea lizierelor, poienilor sau tăieturilor), parcuri cu aspect natural, zăvoaie, garduri vii etc. | În România specia este prezentă pe întreg teritoriul, din zonele de câmpie până în zonele montane înalte. | Măcăleandrul are un spectru trofic larg, consumând nevertebrate (insecte, păianjeni, viermi etc.), semințe și fructe. În cazul fructelor, sunt consumate în special cele de talie mică (soc, mure, afine etc). | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Ficedula hypoleuca | - | Sp. asociate cu păduri Preferă pădurile mature de foioase (dar cuibărește și în cele mixte sau de conifere, mai ales în regiunile nordice), cu arbori cu cavități naturale, folosite pentru cuibărit. Uneori cuibărește și în parcuri cu aspect natural. | La noi specia cuibărește izolat, în special în partea estică și nord estică. În migrație poate apărea inclusiv în localități (parcuri, grădini). Iernează în jumătatea vestică a Africii ecuatoriale. | Se hrănește de obicei cu insecte zburătoare, pe care le prinde prin zboruri scurte. Consumă o gamă largă de nevertebrate (insecte și larvele acestora, păianjeni, melci etc.) dar consumă ocazional și fructe mici sau semințe. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Fringilla coelebs | - | Sp. asociate cu păduri Cuibărește în habitate forestiere, parcuri cu arbori abundenți și maturi, uneori în aliniamente de arbori sau zăvoaie de-a lungul râurilor. Ocupă orice fel de habitat forestier, de la păduri de conifere, până la pădurile de stejar sau plop din zonele joase. | Specia cuibărește în România, fiind parțial migratoare. Migrează mai devreme și pe distanțe mai lungi în special femelele și imaturii; dintre masculi, un număr mai mare rămâne și peste iarnă. De la câmpie până în zone montane. | Are cea mai variată dietă dintre cinteze, predominant nevertebrate mici și larvele lor, dar și semințe și muguri. Puii sunt hrăniți cu larve de nevertebrate. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Phylloscopus collybita | - | Sp. asociate cu păduri Preferă habitatele forestiere în cadrul cărora există un strat arbustiv bine dezvoltat. Este prezent în pădurile de foioase, de amestec și rășinoase, zone cu tufăriș abundent (inclusiv în zona alpină). Poate cuibări și în parcuri sau grădini, cu aspect natural, cu vegetație subarbustivă abundentă. | În România este prezentă și cuibărește pe tot teritoriul, inclusiv în zonele montane (păduri de molid și tufărișuri alpine). | Specia este insectivoră, consumând în special insecte (inclusiv ouă și larve) dar și alte nevertebrate, precum viermi, păianjeni etc. În afara perioadei de reproducere consumă și fructe de mici dimensiuni sau semințe. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Phylloscopus trochilus | - | Sp. asociate cu păduri În nordul distribuției preferă habitatele forestiere cu salcie și mesteacăn (în zonele boreale și de tundră). La noi, în zonele înalte, preferă zone cu tufăriș abundent (inclusiv în zona alpină, cu jneapăn) și zonele de tranziție cu tufărișuri din marginea habitatelor forestiere, sau păduri mai rare cu tufăriș abundent. | În România se află la limita distribuției și cuibărește mai ales în câteva regiuni montane, în jumătatea de nord a țării și izolat în rest. | Specia este insectivoră, consumând în special insecte (inclusiv ouă și larve) dar și alte nevertebrate, precum viermi, păianjeni etc. În afara perioadei de reproducere consumă și material vegetal. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Prunella modularis | - | Sp. asociate cu păduri Preferă pădurea cu subarboret, dar și parcuri, grădini, tufărișuri și tăieturi de pădure | În România este prezentă în special la munte | Regim alimentar predominant insectivor | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Pyrrhula pyrrhula | - | Sp. asociate cu păduri Specia ocupă pădurile de foioase, de amestec și de conifere, din etajul montan, acolo unde sunt desișuri sau unde există un strat subarbustiv bogat. | În România, specia cuibărește în etajul montan, iar în timpul iernii specia apare pe tot teritoriul țării. | Consumă în principal semințe, fructe, muguri și lăstari aparținând unei varietăți mari de specii de plante, inclusiv fagul, molidul și stejarul. Consumă ocazional și nevertebrate, mai intens în perioada de cuibărire, puii fiind hrăniți preponderent cu insecte și larvele acestora. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Regulus ignicapillus | - | Sp. asociate cu păduri | Sp. prezentă mai ales în Carpați | Hrana: nevertebrate, insecte, semințe de conifere | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Regulus regulus | - | Sp. asociate cu păduri | Cuibărește în păduri de conifere și foioase, cu precădere la altitudini de peste 3000 | Hrana: insecte mici, păienjeni, semințe | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Serinus serinus | - | Sp. asociate cu păduri | În România în etajul montan sau în parcuri cu sp. de conifere | Hrana: semințe | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Turdus merula | - | Sp. asociate cu păduri Specia cuibărește într-un număr mare de habitate, fiind prezentă în majoritatea tipurilor de păduri, liziere, livezi, aliniamente de tufișuri, grădini și parcuri. | În România, specia este prezentă pe întreg teritoriul țării, cu excepția zonelor alpine. | Specia este omnivoră și oportunistă, dieta constând în: insecte și larvele acestora, râme, melci, păianjeni, vertebrate mici (tritoni, broaște, șopârle, pui ale altor păsări, etc.), dar și fructe de: porumbar, păducel, corn, mur, măceș, soc, măr, păr și altele. În timpul perioadei de reproducere, preferă hrana de origine animală, aceasta fiind mai abundentă, iar iarna se bazează mai mult pe hrana de origine vegetală. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |
| Turdus philomelos | - | Sp. asociate cu păduri Specia este prezentă în majoritatea tipurilor de habitate forestiere, păduri în regenerare, dar și habitatele antropice abundente în arbori cum sunt grădinile, parcurile și cimitirele. | În România, specia este prezentă pe tot teritoriul. | Este o specie omnivoră. Hrana de origine animală este formată din adulți și larve de insecte, dar și alte nevertebrate (melci, păianjeni etc.), rareori vertebrate mici (șopârle și micromamifere). Hrana de origine vegetală este formată în principal din semințe și fructe de porumbar, soc, sorb, mure, fragi și altele. | Sp. mobilă, conectivitatea ecologică nu v-a fi întreruptă. |

## b. 4) Obiectivele de conservare ale ANPIC

Obiective de conservare ale sitului ROSPA0011 Blahnița:

T1 Conservarea şi managementul biodiversităţii - al speciilor şi habitatelor de interes conservativ

Ob1.1: Asigurarea conservării habitatului, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a habitatelor

OB 1.2.: Asigurarea conservării speciilor, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost desemnat situl

T2 Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii

OB. 2.1.: Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru habitatele de interes conservative.

OB 2.2.: Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată.

OB 2.3.: Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservative

OB 2.4: Realizarea /actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile de interes conservative.

OB 2.5.: Realizarea monitorizării - conform protocolului de monitorizare - speciilor pentru care a fost desemnat situl.

T3 Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului.

OB 3.1: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservative.

OB 3.2.:Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime.

OB 3.3.: Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului: braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri şi construcţii ilegale.

T4 Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului

OB 4.1.: Promovarea valorilor naturale din cadrul ariilor naturale protejate prin intermediul materialelor informative, site-lui web şi altor mijloace de comunicare

OB 4.2.: Crearea/amenajarea spaţiilor de distribuire a informaţiilor privind ariile naturale protejate

OB 4.3.: Desfăşurarea de activităţi educaţionale şi conştientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului

T5 Utilizarea durabilă a resurselor natural

OB 5.1.: Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere, a pescăriilor, a pajiştilor şi a terenurilor agricole

OB 5.2.: Promovarea exploatării durabile a resurselor minerale de pe teritoriul ariei naturale protejate: balastiere, cariere şi altele asemenea, cu includerea prevederilor planului de management.

OB 5.3.: Promovarea dezvoltării durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate

OB 5.4: Promovarea şi sprijinirea activităţilor tradiţionale din sit, etichetate cu sigla ariei naturale protejate

T6 Turism durabil prin intermediul valorilor naturale şi culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului

OB 6.1.: Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului

Obiective de conservare ale sitului ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit:

Tema A - Administrarea şi managementul sitului

Obiectiv: Întărirea capacităţii administrative prin stabilirea de mecanisme adecvate pentru desfăşurarea activităţilor specifice din sit.

Subtema A1 - crearea unei structuri adminstrative sau atribuirea administrării sitului unei structuri viabile, competente;

Subtema A2 - atragerea şi pregătirea de personal specializat cu scopul ridicării capacităţii resursei umane implicate în administrarea sitului;

Subtema A3 - promovarea voluntariatului, consultarea factorilor interesaţi şi atragerea de parteneri -ONG-uri, universităţi, institute de cercetare, oameni de afaceri ş.a.- în vederea identificării oportunităţilor de colaborare/cercetare şi financiare, utile implementării planului de management;

Subtema A4 - armonizarea tuturor reglementărilor în vigoare, privitoare la protecţia speciilor şi a habitatelor de interes existente în sit.

Tema B - Managementul biodiversităţii speciilor, a habitatelor şi a mediului fizic

Obiectiv: Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi a habitatelor.

Subtema B1 - evaluarea, actualizarea şi completarea inventarelor referitoare habitatele de interes;

Subtema B2 - evaluarea, actualizarea şi completarea inventarelor referitoare la speciile de interes, ale ariei;

Subtema B3 - Monitorizarea calităţii factorilor de biotop

Tema C - Managementul recreerii şi al resurselor naturale;

Obiectiv: Promovarea oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi valorificarea durabilă a resurselor naturale

Subtema C1 - informarea şi educarea publicului privind facilităţile oferite de arie pentru petrecerea agreabilă a timpului liber, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile şi susţinerea patrimoniului cultural local;

Subtema C2 - gestionarea durabilă a resurselor naturale -pădurea, fondul cinegetic, piscicol ş.a.;

Subtema C3 - crearea unei infrastructuri care să vină în sprijinul vizitatorilor şi să reducă presiunea antropică;

Tema D - Promovarea educaţiei, conştientizării şi a comunicării;

Obiectiv: Ridicarea nivelului de cunoştinţe al publicului din zona sitului, al vizitatorilor şi al tuturor celor care desfăşoară activităţi în sit, privitor la importanţa acestuia pentru conservarea naturii;

Subtema D1 - mediatizarea activităţilor desfăşurate de către administraţia sitului în vederea conştientizării persoanelor/grupurilor implicate în activităţi care au sau pot avea consecinţe asupra conservării biodiversităţii şi a habitatelor;

Subtema D2 - ecologizarea zonei sitului şi organizarea de campanii pe bază de voluntariat pentru schimbarea atitudinii faţă de resursele naturale;

Subtema D3 - Informarea vizitatorilor asupra consecinţelor, potenţial negative, ale acţiunilor lor asupra biodiversităţii.

Tema E - Monitorizare.

Obiectivul temei E: Întocmirea unui plan de monitorizare a stadiului realizării obiectivelor incluse în planul de management

## b. 5) Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita / influența intervențiile și activitățile propuse de PP

Măsurile de conservare care vizează habitatul 92A0 din ROAC0299 Dunărea la Gârla Mare - Maglavit:

- menţinerea suprafeţei şi a compoziţiei specifice habitatelor – în sarcina beneficiarului;

- interzicerea modificării categoriei de folosinţă a terenurilor – în sarcina beneficiarului;

- efectuarea lucrărilor de îngrijire conform planurilor din amenajamentele silvice – în sarcina beneficiarului;

- interzicerea campării, a focului şi a arderii resturilor vegetale în apropierea habitatelor forestiere – în sarcina custodelui;

- menţinerea vegetaţiei naturale pe mal şi plantarea de pâlcuri adiţionale – în sarcina custodelui;

- folosirea exclusivă, în cazul plantărilor, a speciilor caracteristice tipului de habitat – în sarcina beneficiarului;

- interzicerea executării de construcţii ori lucrări de amenajare, cu excepţia celor care completează infrastructura de management – în sarcina custodelui;

- completarea măsurilor silvotehnice recomandate cu alte măsuri suplimentare – în sarcina custodelui;

- evaluarea efectului măsurilor silvotehnice din punct de vedere al eficienţei ecologice, socio-econo- mice şi tehnice, de durată lungă  – în sarcina custodelui;

- interzicerea păşunatului în pădure – în sarcina custodelui;

- combaterea tăierilor ilegale – în sarcina custodelui;

- controlul activităţilor turistice – în sarcina custodelui;

Observăm că, majoritatea măsurilor impuse de PM al ANPIC corespund obiectivelor amenajamentului silvic și se suprapun sau sunt identice cu măsurile impuse de amenajament.

Măsurile de conservare care vizează speciile de amfibieni (Triturus cristatus) din ROAC0299 Dunărea la Gârla Mare - Maglavit:

- menţinerea ecosistemului natural şi reconstruirea ecologică a celor deteriorate – în sarcina custodelui;

- evitarea fragmentării habitatelor – în sarcina beneficiarului;

- asigurarea calităţii apelor şi prevenirea poluării acestora – în sarcina custodelui;

- evitarea defrişărilor, a exploatării necontrolate a fondului silvic şi extinderea suprafeţelor agricole – în sarcina beneficiarului și a custodelui;

- evitarea drenării suprafeţelor umede şi menţinerea vegetaţiei spontane – în sarcina beneficiarului;

- limitarea activităţilor economice – în sarcina custodelui;

- controlul colectării cu excepţia celei în scop ştiinţific de specii ocrotite – în sarcina custodelui;

- managementul optim al lucrărilor hidrotehnice – în sarcina custodelui;

- extinderea suprafeţelor protejate, în măsura posibilităţilor – în sarcina custodelui;

- respectarea cadrului legal actual privind protecţia speciilor respective – în sarcina beneficiarului.

Măsurile de conservare care vizează speciile de păsări din ROSPA0011 Blahnița :

- prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit.

- asigurarea statutului favorabil de conservare pentru specia Coracias garrulus prin păstrarea, la liziera pădurii, a cel puţin unui arbore de peste 80 ani la fiecare 200 m pe lungimea lizierei. De asemenea, se va prevedea menţinerea a cel puţin doi arbori batrâni uscaţi pe picior l hectar. În zonele cu aliniamente de arbori unde nu există păduri în apropiere şi la lizierele zăvoaielor de plopi se vor amplasa cutii artificiale pentru cuibărit. Aceste măsuri vor favoriza cuibăritul speciei Coracias garrulus.

- menţinerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori/arbuşti pentru asigurarea condiţiilor de cuibărit pentru specia Coracias garrulus, Lanius collurio, Upupa epops, Oriolus oriolus. Aliniamentele de arbori de pe marginea drumurilor şi suprafeţelor agricole reprezintă un habitat important de cuibărit. Pentru a menţine acest habitat se va: - interzice tăierea arbuştilor, a arborilor izolaţi sau a pâlcurilor de arbori situaţi pe pajişti, păşuni, teren cultivabil sau la marginea parcelelor de teren agricol - respectarea prevederilor GAEC 9 - se va interzice amplasarea stânelor sau balastierelor la mai puţin de 500 m de aceşti arbori/arbuşti.

- limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în păduri de luncă prin practici forestiere. În planul de amenajament forestier pentru pădurile din sit se vor prevedea executarea activităţilor de igienizare, rărire, tăieri de conservare etc. în perioada 15 iulie - 15 martie, respectiv în afara perioadei critice a sezonului de cuibărit pentru speciile de stârci şi păsări răpitoare. În apropierea cuiburilor de Haliaeetus albicilla - acolo unde a fost identificat anterior începerii lucrărilor silvice - de la 300 de m de la cuib nu se vor efectua tăieri la ras iar de la 100 m de la cuib nici un fel de lucrări.

- amplasarea de structuri artificiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărit din sit pentru specia Sterna hirundo. O serie de specii acvatice sunt ameninţate în sezonul de cuibărit de nivelul fluctuant imprevizibil al apei. În acest sens se vor instala experimental structuri fixe sau plutitoare pentru a facilita cuibăritul acestora. Pentru alte specii de păsări răpitoare la care există doar semnalări sporadice şi nu dovezi clare de cuibărit, pentru a creşte potenţialul zonei se vor monta experimental un număr de 5 cutii de aluminiu pe stâlpii de înaltă tensiune din sit.

- asigurarea unor condiţii de cuibărit propice pentru specia Himantopus himantopus

- menţinerea condiţiilor de cuibărit propice pentru specia Chlidonias hybridus.

- menţinerea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Coracias garrulus prin menţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

- îmbunătăţirea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Lanius collurio prin renunţarea la folosirea pesticidelor şi a fertilizanţilor pe pajiști, menţinerea tufelor, arbuştilor şi copacilor izolaţi pe pajişti, cîmpii şi aliniamentele de lîngă drumuri şi terenuri agricole.

Nu a fost identificată nicio măsură în PM care să limiteze sau să influențeze intervențiile și activitățile propuse de PP.

## b. 6) Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia

Nu este cazul.

# c) PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN

Anterior investigaţiilor în teren s-au stabilit următoarele:

a. Stabilirea listei habitatelor şi speciilor pentru care este necesară realizarea investigaţiilor în teren. Aceasta listă a cuprins următoarele:

- habitatele şi speciile pentru care nu se cunoaşte distribuţia în ANPIC;

- habitatele şi speciile pentru care nu se cunoaşte prezenţa în zona PP-ului;

- habitatele şi speciile pentru care nu se cunoaşte starea de conservare din zona PP-ului.

Lista a fost întocmită după consultarea prealabilă a PM și a Anexei 1 la la Deciziile: 417/16.09.2020 și 670/08.12.2021

S-a ținut cont de caracteristicile ecologice ale habitatelor din vecinătate şi ale speciilor necesar a fi investigate: investigaţiile în teren au acoperit toate sezoanele anului, pentru a surprinde toate speciile posibil a fi prezente pe amplasament și zonele de influență ale PP.

S-au efectuat numai investigații diurne.

b. După stabilirea listei speciilor posibil prezente pe amplasament și posibil afectate de implementarea PP s-au efectuat deplasări în teren, colectându-de date despre prezența, efective populaționale, stare de conservare a speciilor pe segmentul de habitat.

Pentru habitatele și speciile posibil afectate de implemetarea PP se prezintă următorul tabel:

Tabel nr. 48. Rezultatele activităților de teren

(Tab. nr. 16 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Incertitudinea identificată | Abordare propusă | Aspecte analizate | Clarificarea incertitudinii | A fost clarificată incertitudine (Da/Nu/Parțial) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitat 92A0 | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, inventarieri în stationar cu ridicări fitocenologice, inventarieri pe transecte. | Prezența habitatului | Habitatul nu este prezent pe amplasament. | Da |
|  |  | Distribuția habitatului | Habitatul este răspândit în trupul de pădure Salcia și Ostrovul Mare, fiind cartografiat la nivelul sitului ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare | Da |
|  |  | Structura habitatului | Identificarea compozițieri actuale (specii edificatoare și caracteristice) | Da |
| Triturus dobrogicus | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
|  |  | Distribuția speciei | Specia este indicată doar în baza de date din zona trupului Ostrovul Mare. Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
|  |  | Activitatea speciei | Specia nu este prezentă în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Coracias garrulus, Himantopus himantopus, Laniu collurio, Sterna hirundo, Phalacrocorax carbo, Oriolus oriolus, Upupa epops | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Sp. nu sunt prezente în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
|  |  | Distribuția speciei | Sp. nu sunt prezente în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
|  |  | Activitatea speciei | Sp. nu sunt prezente în zona PP pe toată durata activităților de teren. | Da |
| Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Erithacus rubecula, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Turdus merula, Turdus philomelos | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de studiu: analiza literaturii de specialitate, identificare în puncte fixe, identificarea pe transect. | Prezența speciei | Nu au fost identificate în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | Da |
|  |  | Distribuția speciei | Nu au fost localizate în aria protejată. | Da |
|  |  | Activitatea speciei | Nu au fost identificate în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP. | Da |

Se abservă că speciile: Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas,  Erithacus rubecula, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, P.trochilus, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, R. regulus, Serinus serinus, Turdus merula, T.philomelos nu au fost localizate în aria protejată cu ocazia studiilor pentru PM și nu au fost identificate în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP.

Ca urmare, analiza presiunilor și amenințărilor se va face doar pentru habitatele și speciile posibil prezente pe amplasament: 92A0, Triturus dobrogicus, Coracias garrulus, Himantopus himantopus, Laniu collurio, Sterna hirundo, Phalacrocorax carbo, Oriolus oriolus, Upupa epops.

# d) ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR

Identificarea activităţilor cu potenţial impact -presiune sau ameninţare- asupra ariei naturale protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui PM. În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor negative ale acestor activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau compensării acestor efecte şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria naturală protejată.

Ca răspuns la un impact măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate funcţie de intensitatea efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate, în sensul în care pentru o aceeaşi activitate, măsurile specifice/măsurile de management pot să difere în funcţie de intensitatea impactului -ridicată sau scazută-.

Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact acestea trebuie clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare. Definiţiile acestor două categorii sunt următoarele:

• Presiune actuală -P- - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative încă persistă

• Ameninţare viitoare -A- - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale.

Vom analiza presiunile și amenințările pentru speciile posibil afetate de implementarea PP, sinteza fiind prezentată în tabelul următor.

Tabel nr. 49. Analiza presiunilor (P) /amenințărilor (A) din PM  al ANPIC și a altor PP

(Tab. nr. 17 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| ANPIC | Specie/habitat | Parametru/ ținta afectat(ă) | P/A conf. PM/FS al ANPIC | Nivelul P/A confom PM al ANPIC | PP care contribuie la A | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0299 | HABITATE |  |  |  |  |  |
|  | 92A0 | - | P: A01.01 Păşunatul intensiv | Nu a fost stabilit prin PM | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E01 Zone urbanizate, habitare umană-locuinţe umane- | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F02.03 Pescuit de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F05.04 Braconaj | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: K02.03 Eutrofizare | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  | FAUNA |  |  |  |  |  |
|  | Triturus dobrogicus | - | P: A01.01 Păşunatul intensiv | Nu a fost stabilit prin PM | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E01 Zone urbanizate, habitare umană-locuinţe umane- | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  |  | P: E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F02.03 Pescuit de agrement | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: F05.04 Braconaj | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  |  | P: K02.03 Eutrofizare | Idem | - | Nespecifică PP analizat |
| ROSPA0011 | Coracias garrulus, Himantopus himantopus, Laniu collurio, Sterna hirundo, Phalacrocorax carbo, Oriolus oriolus, Upupa epops | - | P/A: A02.01. agricultură intensivă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A04.01.02. păşunatul intensiv al oilor |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A04.02.01. păşunatul neintensiv al vacilor |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A04.02.04. păşunatul neintensiv al caprelor |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A06.01.01. culturi anuale intensive pentru producţia de alimente/ intensificarea culturilor anuale pentru producţia de alimente |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: A09. irigarea |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: B01.02. plantare artificială, pe teren deschis -copaci nenativi |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | A: B02.01.01 replantarea pădurii -arbori nativi- |  | U. P. 1 Varlam | A fost identificată pe Dealul Stârmina. Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | A: B02.01.02. replantarea pădurii -arbori nenativi |  |  | Replantarea pădurii cu plop euramericen -Populus x canadensis- rezultă în arborete echiene monodominate de plopul euramerican, în locul pădurilor şi zăvoaielor de luncă. Deşi stratul arbuştiv şi cel ierbos al acestor plantaţii este compus din speciile zăvoaielor de salcie şi plopi indigeni, structura pădurilor este grav compromisă -strat al coronamentului monodominant, echien, organizat, care permite străbaterea luminii- -toate zonele ale zăvoaielor cu salcie şi plop din lungul Dunării- Este o presiune ce se manifestă asupra hab. 92A0 însă nu a fost identificată în ROSAC0299 unde este cartat hab. Nu are niciuun effect asupra sp. De păsări posibil afectate de PP. |
|  |  | - | P/A: B02.04. Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: B03. exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: B07. alte activităţi silvice decât cele listate mai sus |  |  | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: C03.02. utilizarea energiei solare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D01.01. poteci, trasee, trasee pentru ciclism |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D01.02. drumuri, autostrăzi |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D01.05. poduri, viaducte |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D03.01.03. zone de pescuit |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D03.02. navigaţie |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: D05. îmbunătăţirea accesului în zonă |  | U.P. 1Varlam | Pentru transportul materialului lemnos se va utiliza rețeaua de drumuri existente fără a se face intervenții asupra acesteia. Efectele PP nu se vor cumula cu efecte ale altor PP. |
|  |  | - | P/A: E01.02. urbanizare discontinuă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E03.01. depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: E04.01. infrastructuri agricole, construcţii în peisaj |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.01 Pescuit profesional pasiv |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.01.01. Pescuit cu capcane, varse, vintire |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.01.02. pescuit cu plasa |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.02.03 Pescuit de adâncime într-o locaţie fixă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.02.04 Pescuit pelagic într-o locaţie fixă |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F02.03. pescuit de agrement |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F04.02. colectarea - ciuperci, licheni, fructe de pădure şi alte asemenea |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: F05.04 Braconaj piscicol |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: G01.03.02. conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de activităţi agricole şi forestiere |  | U.P. I Varlam | Efectele produse în timpul activităților forestiere sunt minime și nu se vor cumula cu efecte ale altor PP zonă. |
|  |  | - | P/A: H05.01. gunoiul şi deşeurile solide |  | U.P. I Varlam | Datorită faptului că se vor lua măsurile necesare pt. depozitarea gunoiului în condițiile impuse de lege nu va exista impact cumulat cu ale PP. |
|  |  | - | P/A: I.01. specii invazive non-native -alogene |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: I02. specii native – indigene problematice |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J01.01. incendii |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02. schimbări provocate de oameni în sistemele hidrice - zone umede şi mediul marin |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.01.01. polderizare - îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole, etc. |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.02.01 Indepartarea sedimentelor limnice - dragare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P: J02.03. Canalizarea si deviere de apa |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.04 Modificări de inundare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.04.02. lipsa de inundaţii |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.05.02. modificarea structurii cursurilor de ape continentale |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.05.03. modificarea apelor stătătoare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J02.06.01. captări de apă de suprafaţă pentru agricultură |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.01. reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.02 Reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.02.01 Reducerea migratiei -bariere de migraţie |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: J03.02.02 Reducerea dispersiei |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K01.01 Eroziune |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K01.03. secare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K02. evoluţie biocenotică, succesiune |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K02.02 Acumulare de material organic |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K02.03. Eutrofizare |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K03.04 Pradarea |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K04.05 daune cauzate de erbivore -inclusiv specii de vânat |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K06 alte forme sau forme mixte de competiţie interspecifică a florei |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: K05 prăbuşiri de teren, alunecări de teren |  | - | Nespecifică PP analizat |
|  |  | - | P/A: M01.02. secete şi precipitaţii reduse |  | - | Nespecifică PP analizat |

# e) EVALUAREA IMPACTULUI

## e. 1) Identificarea și cuantificarea impactului

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă duce la:

- Pierdere de habitat: reducerea suprafeței habitatului ca urmare a distrugerii fizice a acestuia; pierderea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă pentru specii.

- Alterare/degradare: deteriorarea calității habitatului, ducând la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la o structură comunitară alterată (compoziția speciilor). Acest lucru poate fi cauzat de modificări ale condițiilor abiotice (de exemplu, nivelul apei sau o creștere a sedimentelor în suspensie, a poluanților sau a depunerilor de praf); deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă pentru specii.

- Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente (de exemplu, poluare fonică sau luminoasă crescută). Perturbarea poate cauza, printre altele, deplasarea indivizilor speciilor, modificări ale comportamentului speciilor sau riscul de morbiditate sau mortalitate.

- Fragmentarea: crearea de bariere fizice sau comportamentale în zone care sunt conectate fizic sau funcțional sau împărțirea lor în habitate mai mici și mai izolate.

- Reducerea efectivelor populaționale (ca urmare a mortalităţii directe sau indirect, ca o consecinţă a apariţiei uneia dintre formele de impact anterioare).

În cazul proiectului analizat se va produce o perturbare a condițiilor de mediu existente, pe o perioadă lungă de timp (10 ani) și pe o suprafață de 88,86 ha.

Estimarea impactului se face prin analiza efectelor lucrărilor propuse prin amenajament și a activităților conexe asupra parametrilor care definesc starea favorabila de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar prezente în perimetru și vecinătăți.

Evaluarea nivelului de impact se va face conform matriicei următoare:

Matricea nr. 1. Nivelul impactului

|  |  | Impact negativ semnificativ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Impact negativ nesemnificativ |
|  |  | Neutru |
|  |  | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  |  | Impact pozitiv semnificativ |

Tipuri de impact generat

Amenajamentul silvic presupune pe lângă evaluarea stării actuale a structurii arboretelor şi aplicarea unui set de măsuri tehnice menite să conducă arboretele spre structurile considerate optime din punct de vedere al îndeplinirii funcţiilor atribuite (protecţie şi producţie).

Scopul amenajamentului este impunerea unui set de măsuri tehnice şi organizatorice menite să menţină implicit starea de conservare a habitatelor şi speciilor, conducând arboretele spre structuri optime din punct de vedere al posibilităţii îndeplinirii funcţiilor de protecţie atribuite.natura impactului datorat amplasarea planului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.

De aceea, pentru estimarea semnificaţiei impactului s-a analizat:

- natura impactului generat de amplasarea planului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar;

- natura impactului datorat folosinţelor terenurilor;

- natura impactului datorat încadrării funcţionale;

- natura impactului datorat aplicării lucrărilor silvice;

- natura impactului generat ca urmare a reabilitării rețelei de drumuri forestiere.

A. Impactul generat de amplasarea planului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar – impact direct negativ-nesemnificativ.

O suprafață 88,86  ha din fondului forestier U.P. I Varlam se suprapune peste siturile Natura 2000 ROSAC0299 și ROSCI0011.

B. Împactul datorat folosinței terenurilor

1. Terenul pe care se va realiza organizarea de șantier și platforma pentru depozitare provizorie nu determină un impact (impact direct nul) asupra obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 deoarece se produce o ocupare provizorie a terenurilor în vedererea desfășurării acestor activități care vor avea o extindere redusă (minimă) și o magnitudine și complexitate minimă.

2. Repartiţia fondului forestier pe folosinţe – impact direct pozitiv.

În tab. 33 se prezintă repartiția fondului forestier pe categorii de folosință.

Suprafaţa U.P. I Varlam este de 811,36 ha din care terenuri acoperite cu pădure 807,26 ha, 740,86 ha în Gr I și 66,40 în Gr. II.

În ceea ce privește arboretele din siturile Natura 2000 analizate, cu lucrări în deceniul actual vor fi parcurse suprafețe astfel:

lucrări de recoltare prin tratamentul tăierilor progresive (tăieri în crâng simplu, tăiere de jos) pe 20,8 ha, și tratamentul tăierilor rase pe 0,5 ha.

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului, s-a prevăzut ca, anual, să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- curăţiri, pe 0,21 ha;

- rărituri, pe 16,87 ha.

Suprafaţa de fond forestier analizată are majoritar categoria de folosinţă „pădure”, categorie ce asigură intervenţia pe suprafaţa arboretelor doar cu măsurile menite să menţină structurile optime ale acestora pentru îndeplinirea funcţiilor sociale şi ecologice. Celelalte terenuri nu sunt în prezent ocupate de specii şi habitate de interes comunitar.

Aceste folosinţe se reflectă pozitiv şi asupra speciilor de interes comunitar prezente în cadrul propietăţii forestiere analizate.

C. Impactul datorat încadrării funcţionale a arboretelor – impact direct pozitiv.

Corespunzător obiectivelor social-economice şi ecologice fixate s-au stabilit funcţiile prioritare, pe care trebuie să le îndeplinească arboretele. Observăm că 100% din suprafaţă studiată este inclusă în grupa I funcţională (v. tab. 44, 45).

În raport cu obiectivele urmărite şi funcţiile stabilite au fost constituite următoarele subunităţi de gospodărire:

- S.U.P. X – zăvoaie de plopi și sălcii – 85,06 ha (11%) – unde vor fi aplicate tăieri în crâng (pe 8,80 ha) și tăieri rase (pe 22,63 ha).

Tipul functional grupează toate categoriile functionale pentru care sunt indicate măsuri silviculturale similare. Astfel, în tipul IV sunt încadrate pădurile cu funcţii de productie-protecţie, în care sunt admise tratamente fără restricții.

Arboretele din trupul Salcia au grupa funcțională 1-1F păduri situate în zona dig-mal din Lunca Dunării (T. IV)  – au o suprafață de 54,7 ha. Aceste arborete fac parte din bab. 92A0 pentru a cărui conservare a fost desemnat situl.

Arboretele din trupul Ostrovul Mare au grupa funcțională 1-1D păduri din Lunca Dunării (ostroave și maluri fără zonă dig-mal) (T. IV) – au o suprafață de 34,16 ha. Aceste arborete nu au fost cartate ca hab. Natura 2000, însă ele corespund tipului de pădure și ecosistemului potrivit pentru 92A0.

D. Impactul datorat lucrărilor silvotehnice – impact direct sau indirect

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar, s-au analizat lucrările propuse prin amenajamentul fondului forestier proprietate privată U.P. I Varlam (v. cap. I. A., a. 1) Prezentarea PP, subcap. 15. Sumarul efectelor generate de implementarea PP; cap. 1. a. 2) Efecte generate de intervențiile PP, tab. 40; cap. I. B, b. 2) Date privind habitatele/speciile din ANCPI pisibil afectate de PP, tab. 46 ).

E. Impactul ca urmare a reabilitării rețelei de drumuri forestiere

În deceniul de aplicare al amenajamentului nu s-au propus a fi realizate/construite noi drumuri forestiere.

Pe termen scurt impactul va fi direct asupra solului (lucrări de terasare, compactare pentru efectuarea drumului), asupra apei (care va fi tulburată din cauza lucrărilor care se vor efectua), asupra speciilor de plante și animale care sunt afectate de construcția drumului, asupra habitatelor care vor fi traversate de aceste drumuri.

Pe termen scurt impactul va fi indirect asupra speciilor care trăiesc în zonă, care din cauza zgomotului (produs) vor evita suprafața în care se construiește drumul, asupra arboretelor care își vor modifica structura din cauza construcției drumurilor.

Pe termen lung impactul direct va fi reprezentat de folosirea acestor drumuri pentru exploatarea masei lemnoase și pentru alte activități specifice fondului forestier, iar impactul indirect va fi reprezentat de modificarea peisajului initial, care evident va suferi modificări datorate realizării drumurilor forestiere (traseul acestuia – calea de rulare, lucrări de artă – poduri, podețe, semen și marcaje etc.).

### 1. Identificarea și cuantificarea impactului direct, indirect, secundar

Pentru identificarea impactului direct și indirect trebuie stabilită sfera de influență a efectelor PP:

directă zonă în care se resimt efectele generate de PP, precum zgomot, vibraţii, poluanţi atmosferici, iluminat artificial, dispersia speciilor invazive şi altele = 2 km

indirectă zona în care apar efecte generate de alte activităţi, modificate ca urmare a implementării PP analizat = 20 km.

1. Analizând efectele generate de lucrările propuse (tab. nr. 40) s-a identificat un impact direct asupra habitatelor forestiere. În tabelul următor se evaluează acest impact generat de lucrările propuse de amenajament asupra arboretelor/habitatelor din U.P. I Varlam.

Habitatul 92A0 este cartat în trupul Salcia (54,70 ha, u.a. 23, 24, 25, 26 din ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase, crâng).

În  trupul Ostrovul Mare (34,16 ha, u.a. 34-35 din ROSPA0011 Blahnița, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase – împăduriri, împăduriri poieni și goluri). Situl nu a fost declarant pentru protecția habitatelor, dar arboretele supuse amenajamentului se înscriu tot la 92 A0, așa că vom prezente impactul și asupra acestor arborete.

Tabel nr. 50. Evaluarea impactului lucrărilor silvotehnice asupra asupra habitatelor

incluse în situl ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit și situl ROSPA0011 Blahnița

| Nr. crt. | u.a. | Supraf. ha | Grupa funct. | Tip statiune | Tip padure | Lucrari propuse | HABITATE |  | Tip de ecosistem | Impactul lucrarilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Romania | Natura 2000 |  |  |
| ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | 4 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 2 | 24A | 11,2 | 1-1F | 9612 | 9312 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 | Neutru |
| 3 | 24B | 7,8 | 1-1F | 9612 | 9312 | C-TJOS-AJ | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 4 | 24C | 3 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 5 | 24D | 3,2 | 1-1F | 9612 | 9312 | I-TREG | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 6 | 24E | 2 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 7 | 24F | 2,2 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 8 | 25 | 14,1 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 9 | 26A | 1,4 | 1-1F | 9613 | 9311 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 10 | 26B | 0,8 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 11 | 26C | 3,5 | 1-1F | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 12 | 26D | 0,5 | 1-1F | 9612 | 9312 | TR-I-IG | R4406 | 92A0 | 9317 | Neutru |
| 13 | 26E | 1 | 1-1F | 9612 | 9312 | C-TJOS-AJ | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitic nesemnificativ |
|  | TOTAL | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0011 Blahnița |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34A | 5 | 1-1D | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 2 | 34B | 4,4 | 1-1D | 9612 | 9312 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 | Neutru |
| 3 | 34C | 5,5 | 1-1D | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 4 | 34D | 2,1 | 1-1D | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 5 | 34E | 1,5 | 1-1D | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 6 | 34F | 0,6 | 1-1D | 9612 | 9312 | IMP | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |
| 7 | 35A | 6,53 | 1-1D | 9612 | 9312 | T.R-IP-IC | R4406 | 92A0 | 9317 | Neutru |
| 8 | 35C | 8,53 | 1-1D | 9612 | 9312 | RARITURI | R4406 | 92A0 | 9317 | Pozitiv nesemnificativ |

În concluzie:

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact direct asupra habitatelor forestiere;

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, impactul direct pe termen scurt asupra ecosistemelor forestiere va fi neutru în cazul lucrărilor: îngrijirea semintișului-împăduriri, tăieri rase-împaduriri-îngrijirea culturilor și pozitiv nesemnificativ tăieri în crâng-ajutorarea regenerării, rărituri, tăieri de igienă, curățiri-ajutorarea regenerării, împăduriri, îngrijirea semințișului și a culturilor, starea actuală de conservare ecosistemelor forestiere și habitatelor Natura 2000 (92A0) din sit nefiind amenințată.

2. Fauna

În  trupul Ostrovul Mare (34,16 ha, u.a. 34-35 din ROSPA0011 Blahnița, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase – împăduriri, împăduriri poieni și goluri) speciile posibil afectate de implementarea PP sunt: Triturus dobrogicus, Coracias garrulus, Himantopus himantopus, Laniu collurio, Sterna hirundo, Phalacrocorax carbo, Oriolus oriolus, Upupa epops, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Erithacus rubecula, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Turdus merula, Turdus philomelos.

Impactul asupra speciilor de amfinieni

Populaţiile sp. dispun pe teritoriul U.P. I Varlam de o reţea foarte bogată de habitate disponibile. De la cele mai comune bălţi sau băltoace ce se formează primăvara, odată cu topirea zăpezilor, până la reţeaua hidrografică reprezentată prin pâraie, văi, izvoare etc., toate constituie pentru amfibieni habitate. Ca urmare, efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populaţiei speciei Triturus dobrogicus este aproape nul, acestea reuşind să se păstreze la nivelul sitului Natura 2000 din zonă într-o stare bună de conservare. De altfel, nu a fost identificată specia pe amplasament.

Impactul asupra speciilor de păsări

Analizând tab. 46 se constată că lucrările propuse prin amenajament ar produce o perturbare, limitată la timpul de activitate, asupra speciilor de păsări posibil prezente pe amplasament. În concluzie, impactul asupra speciilor de faună este neutru (nul) pentru că prin aceste lucrări se refac habitatele forestiere și se menține sau reia funcția ecoprotectivă a acestora.

Din tab. 48 se abservă că speciile: Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas,  Erithacus rubecula, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Turdus merula, Turdus philomelos nu au fost localizate în aria protejată cu ocazia studiilor pentru PM, nu au fost identificate în parcelele PP și nici nu există o zonă exclusivă de reproducere sau hrănire a sp. în parcelele PP.

În concluzie:

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect asupra speciilor de faună din sit, dar cu efecte negative nesemnificative, neutre;

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, impactul indirect asupra speciilor de faună de interes comunitar va fi nul sau pozitiv nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor specifice acestora nu va fi amenințată.

### 2. Identificare și evaluarea impactului pe termen scurt sau lung

1. Referitor la ecosistemele forestiere, Amenajamentul Silvic U.P. I Varlam urmăreşte o conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiei lui).

Pe  termen scurt lucrările silvice modifică microclimatul local deci condiţiile de biotop, prin modificări pe orizontală şi verticală a structurilor (circulaţia aerului, lumina diferenţiată, apă pluvială diferenţiată, în aceste condiţii refacerea habitatelor se reface în scurt timp. Modificarea microclimatului, însă, este nesemnificativă astfel că impactul va fi neutru.

Prevederile amenajamentului au ţinut cont de dinamică arboretelor pe termen lung, având la baza ţelurile de gospodărire, care indica păstrarea caracteristicile actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Se estimează:

- menţinerea compoziţiei  speciilor conform ecologiei locale;

- menţinerea  diversităţi structurale atât pe orizontală cât şi pe orizontală;

- arboretele vor avea o creştere a consistenţei.

Analizând tab. 50 se constată că lucrările nu au impact negativ semnificativ asupra habitatelor forestiere din sit, nu afectează suprafața păduroasă prevăzută cu lucrări în cei 10 ani de aplicare a amenajamentului silvic.

Lucrări cu impact puternic nu se vor executa pe suprafața U.P. I Varlam.

În concluzie:

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact direct pe termen scurt asupra ecosistemelor forestiere;

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, impactul direct pe termen scurt asupra ecosistemelor forestiere va fi neutru în cazul lucrărilor: îngrijirea semintișului-împăduriri, tăieri rase-împaduriri-îngrijirea culturilor și pozitiv nesemnificativ tăieri în crâng-ajutorarea regenerării, rărituri, tăieri de igienă, curățiri-ajutorarea regenerării, împăduriri, îngrijirea semințișului și a culturilor, starea actuală de conservare ecosistemelor forestiere și habitatelor Natura 2000 (92A0) din sit nefiind amenințată.

- pe termen lung, implementarea PP va avea efecte benefice asupra habitatului 92A0 prin respectarea obiectivelor amenajamentului propus, iar impactul va fi pozitiv semnificativ.

2. Analizând tab. 46 și 50 se constată că impactul asupra speciilor de faună este neutru (nul) pentru că prin aceste lucrări se refac habitatele forestiere și se menține sau reia funcția ecoprotectivă a acestora.

În concluzie:

- analizând toate cele prezentate anterior s-a identificat un impact indirect pe termen scurt asupra speciilor de faună din sit, dar cu efecte negative nesemnificative, neutre;

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, impactul indirect pe termen scurt asupra speciilor de faună de interes comunitar va fi nul sau pozitiv nesemnificativ, starea actuală de conservare acestor specii și a habitatelor specifice acestora nu va fi amenințată.

- Pe termen lung efectele lucrărilor propuse vor fi pozitive.

### 3. Idenificarea și evaluarea impactului din faza de construcție, de operare și de dezafectare

Acest PP nu are o fază de construcție și una de funcționare. Se va desfășura doar într-o fază, de exploatare.

- se poate afirma că în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, impactul aferent fazei de exploatare a proiectului asupra capitalului natural de interes comunitar va fi neutru în cazul lucrărilor: îngrijirea semintișului-împăduriri, tăieri rase-împaduriri-îngrijirea culturilor și pozitiv nesemnificativ în cazul lucrărilor: tăieri în crâng-ajutorarea regenerării, rărituri, tăieri de igienă, curățiri-ajutorarea regenerării, împăduriri, îngrijirea semințișului și a culturilor, starea actuală de conservare a acestor habitate și specii nefiind amenințată.

### 4. Identificarea și evaluarea impactului cumulativ

O evaluare corespunzătoare a impactului cumulat al planurilor/proiectelor în ANPIC din perspectiva pierderii de suprafețe ocupate de habitate naturale de interes comunitar și de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice ale speciilor de interes conservativ este imposibil de realizat datorită faptului că, până la ora actuală, autorităților competente pentru protecția mediului (ANANP, APM, ANPM) nu au centralizat aceste informații.

De asemenea, această imposibilitate derivă și din faptul că prin PM ale ANPIC nu s-au stabilit niște praguri decizionale cu privire la procentul maxim ce poate fi ocupat prin implementarea planurilor/proiectelor din suprafața totală a fiecărui habitat natural de interes comunitar și a fiecărui habitat specific fiecărei specii de interes comunitar în parte, fără ca starea de conservare actuală a acestora să fie afectată semnificativ.

În zona de suprapunere a fondului forestier studiat cu situl ROSAC0299 ȘI ROSPA0011 nu mai sunt alte planuri/proiecte existente sau propuse, totuși, pe suprafața siturilor amintite mai există fond forestier organizat în alte unități de producție aparținând altor proprietari de pădure (Statul Român sau persoane fizice sau juridice) și gospodărit prin amenajamente silvice în vigoare (în cadrul ocoalelor silvice) care respectă reglementările de mediu în vigoare (au obținut aviz de mediu) și ale căror aplicare va fi armonizată cu prevederile planului de management ale ariilor protejate atunci când vor fi elaborate.

Prin lucrările prevăzute în amenajamentele silvice asupra habitatelor forestiere se are în vedere menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare ale habitatelor fiind evitată degradarea sau fragmentarea lor impactul asupra lor fiind temporar datorită capacității de regenerare a vegetației forestiere și nesemnificativ datorită adoptării de cicluri de producție lungi de peste 100 de ani.

Sintetizând, identificarea și cuantificarea impacturilor se prezintă tabelar astfel:

Tabel nr. 51. Identificarea și cuantificarea impacturilor

(Tab. nr. 18 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Intervenție | Efecte | Impact. directe | Impact. indirecte | Impact. secundare | Impact. cumulative | Impact. pe termen scurt și lung | Specie | Param./ ținta afectat(ă) | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție: -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice. | Ocupare suprafețe | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | - | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitat | max 500 mp | Calcul al suprafeței ocupate de organizarea de șantier |
| Construcție: -amplasarea vagoanelor de dormit -spațiu de parcare pentru taf și autotrailerul de transport material lemnos; -facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri; - instalarea toaletelor ecologice - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Creștere nivel de zgomot și vibrații | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
| Construcție: - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |
| Exploatare: Recoltare prin tăieri progresive (în crâng, tăiere de jos), tăieri rase (în benzi), rărituri, tăierile de igienă,curățiri: presupun doborâre, curățire de crăci, secționare; Colectare: adunat, scos, apropiat; Lucrări din platforma parchetului: fasonarea materialului lemnos: curățire de crăci, sortare, secționare, despicare, fasonare lemn de steri și crăci, manipulare, transport intern, stivuire, stocare; Transportul tehnologic: încărcare, transport, descărcare; Lucrări din centrele de sortare: fasonarea sortimentelor de lemn brut: recepția masei lemnoase sortate, secționare, cojire, despicare, pachetizare, manipulare, transport intern, stivuire, stocare. | Ocupare de suprafețe | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | - | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitat | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații care detrmină | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/ modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
|  | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |
| Exploatare: Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) | Creștere productivitate arboret | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate habitate de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitatului Tipar distribuție sp. | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
|  | Promovare fenotipuri /sp. valoroase | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitatului specific Tipar distribuție sp. | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
| Exploatare: Lucrări de îngrijire – rărituri, curățiri, degajări Lucrări de recoltare produse principale (T. progressive: t. rase, t. crâng) Tăieri de igienă | Creșterea intensității luminoase temporar | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | - | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafața habitatului specific | Supraf. planificată pt. fiecare lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
| Exploatare: Tăieri de igienă | Păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Suprafață habitat specific/ Tipar distribuție sp. | Supraf. planificată pt. lucrare | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
| Transport: Deplasarea materialului lemnos din platforma parchetului sau din centrele de sortare la beneficiari: încărcare, transport, descărcare. | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații care detrmină | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/ modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
| Transport: utilizarea autovehiculelor și de transport | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |
| Dezafectare: - zona organizării de șantier va fi eliberată de echipamente, utilaje, curățarea terenului de posibile resturi de materiale se va salubriza și se va amenaja din punctul de vedere peisagistic. | Redare de suprafețe | - | - | - | - | - | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | - | Calculul suprafețelor pentru fiecare lucrare propusă |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații care detrmină | - | - | Perturbarea activității speciilor | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | Tipar de distribuție | > 50 dB(A) / suprafața ocupată | Analiza/ modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |
| Dezafectare: - utilizarea autovehiculelor și utilajelor de lucru și de transport | Emisii atmosferice | - | - | Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente | - | S | Nu au fost identificate specii de interes comunitar pe amplasament. | - | Specific fiecărui motor în parte (au catalizatori în sistemul de eșapare). | Calcul/ modelare a dispersiei poluanțilo, modelare a modificarilor în calitatea aerului și nivelul de zgomot |

## e. 2) Evaluarea semnificației impactului

Semnificația impactului se evaluează la nivelul ANPIC, pentru toate speciile şi habitatele pentru protecţia cărora acestea au fost desemnate, la nivelul fiecărui parametru al obiectivelor de conservare și se realizează prin completarea integrală a tabelului din Anexa 3C (Tabelul de evaluare a impactului).

Tabel nr. 52. Habitate și specii posibil afectate de PP (probabilitatea și estimarea impactului)

(Anexa nr. 3C din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. |  | Cod și nume ANPIC | Componentă Natura 2000 | Cod Natura 2000 | Denumirea științifică habitat/specie | Tip prezență (pt. păsări) | Locație față de proiect (m) | Anexa I (doar pentru păsări) | Sursa datelor spațiale | Sursa informațiilor | Starea de conservare | Obiective de conservare |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSAC00299 | H | 92A0 | Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba | - | PP intersectează acest habitat la Salcia | - | PM – baza de date | rezultatele activității de teren; Anexa 1 la Decizia nr. 417/16.09.2020, PM, FS al sitului | FV | menținerea stării de conservare |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSAC00299 | M | 1355 | Lutra lutra | - | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSAC00299 | M | 1335 | Spermophilus citellus | - | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSAC00299 | A | 1188 | Bombina bombina | - | Necunoscută | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSAC00299 | A | 1993 | Triturus dobrogicus | - | PP intersectează habitatul speciei la Salcia, cf. bazei de date. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
| Pești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSAC00299 | P | 5329 | Romanogobio vladykovi | - | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSAC00299 | P | 6143 | Romanogobio kesslerii | - | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSAC00299 | P | 5339 | Rhodeus amarus | - | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSAC00299 | P | 1220 | Emys orbicularis | - | Specia nu a fost indicată din zona amplasamentului. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
| Păsări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSPA0011 | P | A029 | Ardea purpurea | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | rezultatele activității de teren; Anexa 1 la Decizia nr. 670/08.12.2021, PM, FS al sitului | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A024 | Ardeola ralloides | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A060 | Aythya nyroca | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A021 | Botaurus stellaris | p | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A196 | Chlidonias hybridus | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A081 | Circus aeruginosus | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A231 | Coracias garrulus | r | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A027 | Egretta alba | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A026 | Egretta garzetta | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A075 | Haliaeetus albicilla | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A131 | Himantopus himantopus | r | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A022 | Ixobrychus minutus | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A338 | Lanius collurio | r | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A068 | Mergellus albellus | w | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A023 | Nycticorax nycticorax | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A393 | Phalacrocorax pygmeus | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A034 | Platarea leucorodia | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A120 | Porzana parva | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A193 | Sterna hirundo | r | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | FV | menținerea stării de conservare |
| Specii migratoare cu apariție regulată în sit, neincluse în Anexa I a Directivei 2009/147/CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specii asociate cu habitate acvatice deschise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSPA0011 | P | A054 | Anas acuta | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A056 | Anas clypeata | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A052 | Anas crecca | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A050 | Anas penelope | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A053 | Anas platyrhynchos | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A051 | Anas strepera | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A055 | Anas querquedula | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A028 | Ardea cinerea | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A059 | Aythya ferina | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A061 | Aythya fuligula | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A067 | Bucephala clangula | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A198 | Chlidonias leucopterus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A125 | Fulica atra | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A459 | Larus cachinans | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A182 | Larus canus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A179 | Larus ridibundus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A070 | Mergus merganser | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A017 | Phalacrocorax carbo | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A005 | Podiceps cristatus | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A070 | Podiceps nigricolis | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A004 | Tachybaptus ruficolis | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
| Specii asociate cu habitat litorale (zone de margine cu apă adâncă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSPA0011 | P | A168 | Actitis hypoleucos | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A236 | Charadrius dubius | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A153 | Gallinago gallinago | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A156 | Limosa limosa | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A160 | Numenius arquata | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A165 | Tringa ochropus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A162 | Tringa totanus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A142 | Vanellus vanellus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
| Specii asociate cu habitate de stufăriș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSPA0011 | P | A298 | Acrocephalus arundinaceus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A296 | Acrocephalus palustris | c/r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A295 | Acrocephalus schoenobaenus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A297 | Acrocephalus scirpaceus | r/c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A123 | Gallinula chloropus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A291 | Locustella fluviatilis | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A292 | Locustella luscinioides | r/c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A260 | Motacilla flava | r/c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A118 | Rallus aquaticus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A336 | Remiz pendulinus | r/c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A249 | Riparia riparia | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
| Specii asociate cu terenuri agricole utilizate într-un mod extensiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSPA0011 | P | A086 | Accipiter nisus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A247 | Alauda arvensis | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A256 | Anthus trivialis | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A087 | Buteo buteo | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A088 | Buteo lagopus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A366 | Carduelis cannabina | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A364 | Carduelis carduelis | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A363 | Carduelis chloris | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A365 | Carduelis spinus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A1208 | Columba palumbus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A212 | Cuculus canorus | r | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A253 | Delichon urbica | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A096 | Falco tinnunculus | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A212 | Falco subbuteo | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A360 | Fringilla montifringilla | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A251 | Hirundo rustica | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A233 | Jynx torquilla | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A230 | Merops apiaster | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A262 | Motacilla alba | r/c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A337 | Oriolus oriolus | r/c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A214 | Otus scops | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A273 | Phoenicurus ochruros | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A275 | Saxicola rubetra | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A276 | Saxicola torquata | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A351 | Sturnus vulgaris | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A284 | Turdus pilaris | c | PP nu intersectează habitatul specific. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A232 | Upupa epops | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
| Specii asociate cu păduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROSPA0011 | P | A373 | Coccothraustes coccothraustes | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identigicată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A207 | Columba oenas | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A269 | Erithacus rubecula | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A322 | Ficedula hypoleuca | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A359 | Fringilla coelebs | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A315 | Phylloscopus collybita | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A316 | Phylloscopus trochilus | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A266 | Prunella modularis | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A372 | Pyrrhula pyrrhula | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A318 | Regulus ignicapillus | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A317 | Regulus regulus | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A311 | Serinus serinus | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A283 | Turdus merula | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A285 | Turdus philomelos | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  |  | ROSPA0011 | P | A232 | Upupa epops | c | PP intersectează habitatul specific în trupul de la Ostrovul Mare. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Idem | Idem | X | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nr. crt. | Parametruu | U.m. parametru | Actual (minim) | Actual (maxim) | Valoare țintă | Posibil afectat de PP | Explicație cu posibilitatea de afectare | Cuantificarea impacturilor (u.m.) | Impactul potențial fără măsuri | Motivarea impactului estimat | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative | Impact rezidual |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | DA pe termen scurt | Pierdere fizică | Nr. exemplare | Nesemnificativ | Intervențiile sunt realizate etapizat și substratul se modifică doar în procente mici. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  |  |  |  |  |  | NU pe termen lung | Intervențiile ai în vedere promovarea speciilor edificatoare și ținerea sub control a celor invazive |  | Nesemnificativ |  | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  |  |  |  |  |  |  | Extragerea excesivă a lemnului mort în cazul tăierilor progresive. | Nr. arbori uscați | Negativ semnificativ | Pot fi extrași toți arborii uscați | Se vor menține cel puțin 10 m3/ha | Nesemnificativ |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 2. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Specia este indicată doar în baza de date din zona trupului Ostrovul Mare; în PM nu este localizată. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | PP nu afectează habitatul sp. | Nu vor fi afectate hab. specifice. | Nesemnificativ |
| Pești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 2. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | PP nu intersectează habitatul sp. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Păsări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 2. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | PP nu intersectează un astfel de habitat. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Poate cuibări în scorburile arborilor maturi. | - | Nesemnificativ | Preferă zonele deschise | Nu vor fi extrași arborii care constituie hab. de reproducere pt. sp. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
|  | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 12. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 13. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Sp. de lizieră a pădurilor de luncă. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Sp. cuibărește în habitate deschise, de pajiști și pă-șuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de cul-turi care alter-nează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 14. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 15. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 16. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 17. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 18. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 19. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Sp. acvatică. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Sp. legată în se-zonul de cuibărit ape stătătoare sau lent curgătoare, bogate în pește (inclusiv zonele litorale marine). Are nevoie de țărmuri joase, izolate, sărace în vegetație (cu zone nisipoase sau stâncoase, zone de pământ cu vegetație acvatică săracă etc.), pentru a-și amplasa cuibul. Preferă pentru cuibărit insulele, pentru a se feri de prădători. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Specii migratoare cu apariție regulată în sit, neincluse în Anexa I a Directivei 2009/147/CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specii asociate cu habitate acvatice deschise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 21. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 22. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 23. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 24. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 25. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 26. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 27. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 28. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 29. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 30. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 31. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 32. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 33. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 34. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 35. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 36. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 37. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Preferă pentru cuibărire ar-borii/arbuștii încorporați în vegetația palustră, precum și supra-fețele cu stufă-rișuri.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | În perimetrul amplasamentului nu sunt hab. de cuibărire. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 38. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 39. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 40. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Specii asociate cu habitat elitorale (zone de margine cu apă adâncă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 42. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 43. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 44. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 45. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 46. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 47. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 48. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Specii asociate cu habitate de stufăriș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 50. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 51. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 52. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 53. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 54. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 55. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 56. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 57. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 58. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 59. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Specii asociate cu terenuri agricole utilizate într-un mod extensiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 61. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 62. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 63. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 64. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 65. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 66. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 67. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 68. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 69. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 70. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 71. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 72. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 73. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 74. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 75. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 76. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 77. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 78. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 79. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Hab. sp. sunt zone cu arbori. Nu a fost identi-ficată în parcelele analizate. | - | Negativ semnificativ | Hab. sp. sunt zone cu arbori. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 80. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 81. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 82. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 83. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 84. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 85. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost localizată în aria protejată. | - | Nesemnificativ | Specia nu se află în zona amplasamentului | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 86. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Cuibărește în special în habitate deschise și semi-deschise, precum pajiști/pășuni cu arbori maturi, livezi, alinia-mente de arbori, zăvoaie.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Lipsa habitatelor sp. de reproducere. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| Specii asociate cu păduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria protejată. Cuibărește în habitate fores-tiere, în special în păduri de foioase cu carpen, în amestec cu cvercinee sau alte specii. Uneori apare și în păduri de amestec cu rășinoase, în special în partea joasă a acestora, din punct de vedere altitudinal. Nu a fost identi-ficată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Lipsa habitatelor sp. de reproducere. Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |
| 88. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria protejată. Specia preferă zonele de ecoton de la interfața dintre pădurile de foioase și habi-tatele deschise (teren arabil, pajiști etc.), dar apare și în pădu-rile mai puțin compacte sau cu luminișuri extinse. Porum-belul de scorbură are nevoie de arbori suficienți de bătrâni pentru a fi prezente cavi-tățile naturale, necesare cuibă-ritului.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 89. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată. Specia cuibărește într-o largă varietate de habitate, bogate în tufărișuri. O întâlnim în habi-tate forestiere (inclusiv păduri de conifere, unde este prezentă de obicei în apropie-rea lizierelor, poienilor sau tăie-turilor), parcuri cu aspect natural, zăvoaie, garduri vii etc.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 90. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată. Preferă pădurile mature de foioase (dar cuibărește și în cele mixte sau de conifere, mai ales în regiunile nor-dice), cu arbori cu cavități naturale, folosite pentru cuibărit.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 91. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată. Cuibărește în habitate foresti-ere, parcuri cu ar-bori abundenți și maturi, uneori în aliniamente de arbori sau zăvoaie de-a lungul râu-rilor. Ocupă orice fel de habitat fo-restier, de la pă-duri de conifere, până la pădurile de stejar sau plop din zonele joase. Nu a fost iden-tificată în parce-lele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 92. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată. Preferă habi-tatele forestiere în cadrul cărora există un strat arbustiv bine dez-voltat. Este pre-zent în pădurile de foioase, de amestec și răși-noase, zone cu tufăriș abundent (inclusiv în zona alpină).Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 93. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată. Preferă hab. forestiere cu sal-cie și mesteacăn (în zonele boreale și de tundră). La noi, în zonele înalte, preferă zone cu tufăriș abundent (inclu-siv în zona alpină, cu jneapăn) și zonele de tranz-iție cu tufărișuri din marginea ha-bitatelor fores-tiere, sau păduri mai rare cu tufăriș abundent. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 94. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria pro-tejată.Cuibărește în parcuri, gră-dini, păduri rare, zone cu garduri vii și tufișuri, dar și pâlcuri de coni-fere tinere.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 95. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată.Cuibărește în etajul montan, iar în timpul iernii specia apare pe tot teritoriul țării. Nu a fost identi-ficată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 96. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată.Singura amenintare reala pentru aceasta sp. este frigul, iar in timpul iernilor extreme numarul de pasari scade abrupt.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 97. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria pro-tejată. Singura amenintare reala pentru aceasta sp. este frigul, iar in timpul iernilor extreme numarul de pasari scade abrupt.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 98. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată.Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 99. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată.Specia cuibă-rește într-un număr mare de habitate, fiind prezentă în ma-joritatea tipurilor de păduri, liziere, livezi, aliniamen-te de tufișuri, grădini și parcuri. Nu a fost identi-ficată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 100. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Nu a fost locali-zată în aria prote-jată. Specia este prezentă în ma-joritatea tipurilor de habitate fores-tiere, păduri în re-generare, dar și habitatele antropi-ce abundente în arbori cum sunt grădinile, parcu-rile și cimitirele. Nu a fost identi-ficată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Nu a fost identificată în zona amplasamentului. | Nu vor fi eliminați arborii în care există cuiburi. | Nesemnificativ |
| 101. | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | Cf. OC | NU | Cuibărește în spe-cial în habitate deschise și semi-deschise, precum pajiști/pășuni cu arbori maturi, li-vezi, aliniamente de arbori, zăvoa-ie. Nu a fost identificată în parcelele analizate. | - | Nesemnificativ | Lipsa habitatelor sp. de reproducere. | Nu este cazul. | Nesemnificativ |

# f) MĂSURI DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI

La întocmirea amenajamentului silvic s-a avut în vedere conservarea biodiversităţii conform următoarelor niveluri:

- intraspecifice;

- interspecifice;

- ecosistemic;

- peisajul.

Tratamentele propuse a fi aplicate în pădurile ANPIC sunt tratamentul tăierilor rase în arboretele de plop euroamerican şi tratamentul tăierilor în crâng simplu în arboretele de plop alb, plop negru și salcâmete.

Tratamentele menţionate, menţin starea de conservare a biodiversităţi şi sunt menţionate şi în O.U.G. 57/2007, aprobat şi modificat prin Legea 49/2011.

Agrearea acestor tratamente este menţinută de faptul că regenerarea în ochiuri este continuată de procesul de regenerare naturală a pădurii.

Pentru conservare şi menţinerea într-o stare favorabilă a biodiversităţi se respectă următoarele:

- menţinerea a 5-10 arbori morţi/ha unde se găseşte cea mai mare biodiversitate în toate parcelele, lucru ce se realizează cu ocazia parcurgerii arboretelor cu lucrări de îngrijire, conducere şi exploatare.

- subarboretul este foarte important de aceea acesta se va menţine, excepţia fiind acolo unde este afectată regenerarea, unde se vă interveni în mod profesional în funcţie de cerinţele concrete din teren;

- este interzisă colectarea materialului lemnos pe cursuri de apă;

- promovarea tipului fundamental de pădure se asigură prin biogrupe cu un număr mare de specii cu rol bine definit în ecosistemul  forestier.

Vom prezenta în continuare acetste măsuri pe care fiecare amenajament le prevede.

A. Măsuri pentru prevenirea/evitarea/reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală;

- executarea lucrărilor de îngrijire la timp;

- se va urmări conducerea arboretelor în regimul codru;

- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea biodiversităţii;

- se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale, folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- se va acorda o atenţie deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare  de conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi încercând, dacă se poate remedierea acestei stări;

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu noile funcţii pe care trebuie  să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a rănirii  arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tratamentelor;

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul se va ţine cont şi de celelalte specii de interes comunitar astfel: se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru ca păsările să-şi poată instala cuiburile, se vor menţine bălţile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să le permită să îşi exercite rolul  în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor;

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure;

- se vor menţine terenurile pentru hrana vânatului şi cele administrative la nivelul actual.

Măsuri de protecţie a arboretelor împotriva bolilor şi insectelor vătămătoare

Pentru valorificarea eficientă a funcţiilor multiple ale pădurii şi asigurarea viabilităţii economice, a beneficiilor de mediu şi sociale, este necesară menţinerea unei stări de sănătate corespunzoare a arboretelor. Microorganismele patogene şi insectele vătămătoare sunt prezente în ecosistemele forestiere sub o mare diversitate specifică, spaţială şi temporală şi, de cele mai multe ori, acţiunea lor are efecte negative atât asupra arborilor gazdă cât şi asupra întregului ecosistem.

În vederea evitării pierderilor economice şi a atenuării efectelor ecologice ca urmare a acţiunii negative a acestor organisme vătămătoare, este necesar să se adopte unele măsuri de protecţie care să se integreze în managementul general al ecosistemelor forestiere.

În cadrul măsurilor de protecţie menţionate, metodele de combatere integrată trebuie să ocupe un loc important, având în vedere atât eficacitatea şi caracterul lor preventiv şi curativ, cât şi impactul redus asupra mediului şi echilibrului ecosistemelor forestiere. În funcţie de susceptibilitatea şi vulnerabilitatea arboretelor la vătămări produse de organismele vătămătoare, de speciile depistate şi de intensitatea infectărilor/infestărilor, conceptul de combatere integrată se bazează pe aplicarea, după caz, a metodelor de combatere consacrate (fizico-mecanică, chimică, biologică), la care se adaugă o serie de măsuri silviculturale, menite să crească vitalitatea arborilor şi, în acest fel, să pună în valoare mecanismele naturale de rezistenţă ale arborilor la atacul dăunătorilor forestieri. Aceste măsuri trebuie să aibe un caracter permanent şi să fie aplicate de la faza de regenerare a arboretelor, cât şi pe parcursul dezvoltării lor, până la exploatarea acestora. Folosirea materialelor de regenerare cu caracteristici genetice superioare, din speciile forestiere autohtone, adaptate condiţiilor locale de mediu, aplicarea lucrărilor  de întreţinere, parcurgerea periodică a arboretelor tinere cu tăieri de îngrijire, prevenirea vătămărilor arborilor în procesul de exploatare, constituie laturi importante ale luptei integrate. În acelaşi timp, prin lucrările efectuate în arborete (promovarea structurilor mixte cu floră erbacee şi arbustivă adecvată) sau prin culturile înfiinţate pentru creşterea vânatului, trebuie create condiţii pentru stimularea dezvoltării organismelor folositoare (mamifere insectivore, păsări, insecte entomofage, parazite şi prădătoare), cu rol deosebit în menţinerea  echilibrului  lanţurilor trofice.

În lupta integrată, nu sunt excluse în totalitate nici procedeele chimice, însă va trebui respectată întocmai legislaţia naţională şi europenă din domeniu cât şi cerinţelor FSC, legate de folosirea pesticidelor, selective, biodegradabile. Pentru pădurile certificate sau în curs de certificare, se va pune accent pe promovarea unor produse biologice din categoria biopreparatelor entomopatogene (bacterii, viruşi, ciuperci) şi doar excepţional, se vor folosi insecticide chimice, doar dintre cele agreate de organismele CEE şi FSC.

Tot ca părti importante ale combaterii integrate, aplicate cu caracter permanent, trebuie considerate şi lucrările de depistare, semnalare şi prognoza dăunătorilor precum şi aplicarea măsurilor de carantină forestieră.

Măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori:

Factorii destabilizatori identificați de amenajamentul analizat sunt reprezentați de: doborâturi de vânt, uscare, tulpini nesănătoase.

Tabel nr. 53. Evidența arboretelor afectate de factorii destabilizatori și limitativi

Măsurile generale de reducere a acestor presiuni sunt:

- promovarea semințișului natural;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, în special a curățirilor în arboretele tinere, cu scopul de a mări rezistența arboretelor împotriva vântului;

- conducerea arboretelor spre o compoziție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare în cazul arboretelor în care acestea au o pondere de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în momentul când aceștia ajung la vârsta exploatabilității – și împădurirea cu specii corespunzătoare);

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere;

- conducerea arboretelor numai în regim de codru;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere, iar în arboretele în care nu s-a intervenit de mult timp, intervențiile vor avea intensitate mai redusă, dar vor fi mai frecvente;

- evitarea la maximum a rănirii arborilor nemarcați, cu ocazia lucrărilor de exploatare a masei lemnoase;

- folosirea, în cazul regenerărilor artificiale (completarea regenerărilor naturale) numai a puieților produși din material seminologic de proveniență locală și corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

- stoparea totală a tăierilor în delict;

- interzicerea pășunatului în pădure și reducerea la minim și numai în zone bine determinate, vizibil delimitate și numai în cazuri extreme, a trecerii animalelor prin pădure;

- executarea la timp a măsurilor de identificare și prognoză a principalelor insecte dăunătoare și a agenților fitopatogeni, combaterea lor promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate și executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare pentru prevenirea înmulțirii lor în masă și a proliferării agenților fitopatogeni;

- evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenție operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate;

- în toate cazurile în care configurația terenului permite acest lucru, apropiatul lemnului prin semitărâre cu tractoare, se va înlocui cu apropiatul lemnului cu instalații pasagere ușoare (funiculare), reducând considerabil impactul asupra solului, manifestat prin realizarea mecanizată a drumurilor de scoatere în pădure.

Se observă din tabel că în habitatul 92 A0 (trupul Ostrovul Mare (34,16 ha, u.a. 34-35 din ROSPA0011 Blahnița, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase – împăduriri, împăduriri poieni și goluri) și trupul Salcia (54,70 ha, u.a. 23, 24, 25, 26 din ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit, cu lucrări rămase: rărituri, tăieri rase, crâng) NU AU FOST IDENTIFICAȚI FACTORI DESTABILIZATORI, în consecință nu se vor propune măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori.

Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic şi procedura executării acestora, prin derogare de la prevederile amenajamentului

Până în prezent arboretele amenajate nu au fost afectate de doborâturi şi rupturi de vânt, pentru prevenire în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri adecvate, pentru mărirea rezistenţei individuale a arboretelor, cât şi pentru asigurarea unei stabilităţi cât mai mări a întregului fond forestier.

Pentru prevenirea în viitor a acestor fenomene, se recomandă a se lua măsuri de protecţie adecvate ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond forestier. În scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului şi zăpezii, prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi:

- adoptarea de compoziţii-ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de provenienţe locale (puieţi produşi din sămânţă recoltată din rezervaţiile de seminţe şi arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziţii-ţel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversităţi;

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi zăpadă. În acest sens, s-a prevăzut următoarele:

- introducerea speciilor de amestec şi de ajutor;

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere existente, astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri şi rărituri);

-  intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor avea un caracter „de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ş.a.);

- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensităţi ale intervenţiilor relativ mici, în scopul realizării unor structuri verticale diversificate;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât aceşti arbori şi-au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea neregulată a marginilor suprafeţelor respective;

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei vânturilor periculoase. De asemenea, se recomandă, pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de îngrijire şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

Aspecte privind soluțiile/măsurile de refacere a fondului forestier în caz de calamități naturale

Stabilirea lucrărilor de executat în cuprinsul fondului forestier în amenajamentul silvic a ţinut cont şi de refacerea arboretelor afectate de factori destabilizatori identificate prin lucrările de teren, prin stabilirea urgenţelor şi amplasarea cu prioritate a tăierilor acolo unde s-au semnalat doborâturi, fenomene de uscare. Volumele afectate au fost incluse în planurile decenale, iar unde a fost cazul s-au prevăzut lucrări de împăduriri sau completări pentru refacerea arboretelor.

În perioada de aplicare a amenajamentului silvic pot să apară diverse fenomene de calamitate (rupturi şi doborâturi de vânt şi de zăpadă, incendii, fenomene de uscare datorate fie factorilor biotici fie abiotici). Aceste calamităţi sunt neprevăzute atât ca moment de apariţie cât şi ca amplasament în cadrul fondului forestier, în amenajament neputând a se lua în considerare amplasarea unor lucrări de refacere, calculul unor volume de extras, suprafeţe de împădurit etc.

Aşadar, amenajamentul nu-şi propune un asemenea obiectiv.

Este foarte important ca personalul silvic de teren al ocolului să semnaleze apariţia acestor fenomene, astfel încât specialiştii din cadrul ocolului silvic să poată stabili măsurile de intervenţie.

Aceste măsuri sunt, de regulă:

- semnalarea de către personalul silvic de teren prin rapoarte a apariţiei 	doborâturilor/rupturilor de vânt sau de zăpadă şi a celorlalţi factori destabilizatori;

- materializarea pe harta U.P.-ului a suprafeţelor afectate de doborâturi/rupturi în masă 	sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativă a fenomenului;

- inventarierea şi punerea în valoare a masei lemnoase afectate de calamitate;

- organizarea exploatării cât mai urgente a materialului lemnos pentru evitarea degradării acestuia şi menţinerea stării fitosanitare a arboretelor limitrofe;

- în cazul atacurilor unor dăunători biotici, aplicarea unor lucrări de combatere a acestora în funcţie de dăunător (tratamente chimice, amplasarea de curse feromonale, arbori cursă etc);

- dacă în urma calamităţii rezultă goluri neregenerate se planifică lucrările de regenerare cu stabilirea formulei de împădurit cu specii caracteristice tipului natural de pădure;

- executarea lucrărilor de regenerare la momentul oportun;

- noile regenerări se monitorizează cel puţin cu ocazia controlului anual pentru a se stabili necesitatea intervenţiei cu completări;

- noilor regenerări se aplică lucrări de îngrijire a culturilor astfel încât acestea să încheie starea de masiv la momentul potrivit;

- produsele rezultate se consideră produse accidentale I sau II în raport cu vârsta arboretului calamitat;

- în cazul arboretelor calamitate cu vârste > 60 ani, volumele aferente produselor accidentale se precomtează (se înlocuiesc volumele cu volume echivalente de lemn prevazute a fi recoltate din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale)

- prin precomptare, se exclud de la tăiere suprafeţe din planul decenal de recoltare a produselor principale pentru a nu se depăşi posbilitatea de recoltare calculată în amenajament;

- produse accidentale II (provenite din arborete calamitate cu vârste < 60 ani) nu se precomptează, lucrările de îngrijire stabilite în amenajament urmând a fi executate în continuare conform planificării iniţiale.

Pentru a evita situaţiile de acest gen, personalul silvic desfăşoară activităţi de prognoză a atacurilor de dăunători biotici şi aplică măsuri de combatere a acestora dacă e cazul.

Pentru minimizarea apariţiei fenomenului de doborâturi de vânt este important ca la aplicarea lucrărilor din amenajament, la amplasarea parchetelor să se ţină cont de direcţia vânturilor predominante.

B. Măsuri pentru prevenire/evitare a impactului asupra speciilor de faună

Măsuri ce se impun în vederea reducerii zgomotului și vibrațiilor

Pentru speciile de mamifere și păsări, sursa de impact este zgomotul și vibrațiile. De aceea este necesar a se respecta unele măsuri de reducere a zgomotului și vibrațiilor.

Sistemele de ecranare acustică sunt soluții incluse în proiectul constructiv („din fabrică”) a utilajelor ce vor fi folosite şi constau din utilizarea sistemelor de eșapare a gazelor de ardere ale motoarelor utilajelor.

Măsurile care se vor lua pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii vor fi:

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

- capotarea tuturor utilajelor folosite;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare a utilajelor;

- desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

- evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea pe cât posibil a unor rute ocolitoare;

- menţinerea în stare bună a drumurilor de acces;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice.

Măsuri ce se impun în vederea evitării impactului asupra speciilor de amfibieni

Se menţionează câteva activităţi ce trebuiesc evitate deoarece ar putea genera perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni:

- desecările, drenajul zonelor umede;

- bararea cursurilor de apă;

- depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

Măsuri ce se impun în vederea prevenirii impactului asupra speciilor de pești

Se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de peşti:

- tăierile în arborete situate pe malul râurilor şi pâraielor în care trăiesc speciile de interes comunitar. În situaţia în care acest lucru nu este posibil se va păstra o bandă, aşa numita zona tampon, de cel puţin 50 m pe ambele maluri în care nu se intervine cu tăieri;

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia râurilor şi a pâraielor;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

Măsurile generale de prevenire/evitare a deranjului pentru speciile de păsări

Delimitarea clara a perimetrului de exploatare și executarea lucrărilor doar în acest perimetru;

- Respectarea tehnologiei specifice de excavare;

- Respectarea normelor/programului de lucru;

- Utilizarea doar a drumurilor de acces preexistente sau temporar amenajate in perimetrul ariei naturale protejate;

- Respectarea nivelului de zgomot pentru a evita disconfortul populației umane și a speciilor;

- Este recomandabil să se stabilească un sistem de lucru în timpul zilei pentru limitarea zgomotului produs datorită utilajelor, fapt ce ar putea perturba avifauna din zonele limitrofe ale amplasamentului.

- Respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare, avizul custodelui sau a altor avize/acorduri obţinute, precum şi a legislaţiei în vigoare;

- Interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, ucidere a vreunei specii de floră sau faună din zonă;

- Nu vor fi deranjate cuiburile de păsări care pot exista în vecinătatea perimetrului studiat; Dacă se vor observa cuiburi în vecinătatea perimetrului se vor lua măsurile necesare protecției acestora.

- Se interzice distrugerea formaţiunilor ierboase de pe suprafaţa din vecinătatea perimetrului;

- Este interzisă arderea vegetaţiei;

- Este interzis să se depoziteze deşeuri necontrolate de orice fel în vecinătatea perimetrului;

- Se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei, dejecții lichide etc.;

- Desemnarea în cadrul șantierului unei persoane care să aibă atribuții privind protecția mediului și care să instruiască personalul angajat cu privire la măsurile impuse de actele emise în domeniul protecției mediului; conform O.U.G. 57/2007, art. 33 pentru toate speciile de păsări protejate sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenționtă indiferent de măsura utilizată;

- culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora chiar dacă sunt sunt goale;

- perturbarea intenționată, în special în perioada de reproducere, de creștere și migrațiune;

- deținerea speciilor pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;

-  comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării în stare vie ori moartă sau a oricăror părți provenite de la speciile protejate;

- Lucrări de refacere a mediului.

Măsuri speciale de prevenire/evitare a impactului provocat de lucrări silvice asupra speciilor de păsări

În scopul menţinerii stării de conservare a speciilor de păsări posibil prezente în suprafaţa păduroasă din ANPIC și se vor avea în vedere următoarele:

- se recomandă prudenţă în desfăşurarea activităţilor de exploatări forestiere din imediata vecinătate a cursurilor de apă, fiind contraindicată eliminarea vegetaţiei subarbustive de pe mal, depozitarea reziduurilor forestiere (de ex. rumeguş) pe malul cursurilor de apă, transportarea materialului lemons peste cursul de apă etc.;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- evitarea utilizării de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure (mai iulie), pentru a nu se perturba procesul de depunere a ouălelor şi creştere a puilor.

Se vor avea în vedere următoarele recomandări specifice pentru principalele grupuri de păsări prezente în teritoriul studiat (Cârcea, et. al., 2012):

Răpitoarele de zi (şerparul, şoim călător şi viesparul) au nevoie de teritorii largi şi condiţii bune de cuibărit şi sunt vulnerabile în special în timpul sezonului de cuibărit. Activităţile umane pot determina părăsirea ouălor sau a puilor de către adulţi.

Principiile generale care asigură condiţii necesare pentru protejarea răpitoarelor sunt următoarele:

- cuiburile existente nu trebuie distruse indiferent dacă sunt active sau nu;

- cu ocazia acţiunilor de evaluare a masei lemnoase se pot identifica cuiburile (sunt alcătuite din crengi uscate şi au dimensiuni considerabile). Acestea sunt uşor de identificat în perioada fără frunziş;

- activităţile umane (amenajarea de drumuri etc.), precum şi lucrările de exploatare a masei lemnoase trebuie desfăşurate în apropierea cuiburilor doar în afara sezonului de cuibărit;

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activităţile umane să fie restricţionate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanţă variază între 150 – 1000 m);

- amplasarea de platforme artificiale;

- recoltarea masei lemnoase trebuie să asigure un mozaic cu suprafeţe de vârste diferite astfel încât 20% din suprafaţă să includă arbori bătrâni, 40% să fie pădure bătrână iar 20% să fie pădure tânără;

Ca ameninţări posibile trebuie menţionat braconajului, tăierea pădurilor şi creşterea drenajului produs de activtăţile umane. Pentru conservarea speciilor se recomandă păstrarea calităţii habitatelor, oprirea vânătorii şi asigurarea permanenţei pădurilor;

Răpitoarele de noapte (bufniţa comună, şi huhurezul mare) folosesc pentru cuibărit scorburi existente în copacii bătrâni însă pot ocupa şi cuiburile altor specii (şorecar comun, barză neagră, uliu porumbar). Pentru protejarea lor se avea în vedere următoarele:

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activităţiele umane să fie restricţionate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanţă variază între 150 – 1000 m);

- păstrarea de arbori scorburoşi la o mărime de 20 – 30 m³/h

Păsările cântătoare preferă pădurile cu luminişuri. Ca ameninţări posibile trebuie amintite folosirea insecticidelor, iar ca măsuri pentru conservarea acestor specii se recomandă:

- menţinerea pădurilor deschise cu vegetaţie ierboasă înaltă, care asigure condiţii de cuibărit şi hrănire;

- menţinerea subarboretului;

- păstrarea de arbori scorburoşi.

Ciocănitorile cuibăresc în arbori maturi şi scorburoşi. Păstrarea arborilor uscaţi pe picior asigură atât spaţii necesare cuibăritului dar şi resurse de hrană.

Pentru protejarea lor se recomandă:

- păstrarea la ha a 5% din arborii uscaţi în picioare (15 m³/ha) în pădurile care au o suprafaţă de minimum 100 ha;

- evitarea tratamentelor severe împotriva insectelor;

- evitarea amplasării de drumuri şi a altor obiective cu potenţial mare de deranj. Ciocănitorile pot fi folosite ca specii umbrelă, indicator al abundenţei altor specii de păsări.

În general, pentru toate speciile de păsări sunt de evitat modificările de habitat precum şi deranjul, în perioadele de cuibărit, împuşcarea exemplarelor pe căile de migraţie, schimbările de folosinţă a terenurilor forestiere şi utilizarea exagerată a pesticidelor.

C. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului

Precizăm că, în caz de calamităţi (incendii, alunecări de teren, uscări anormale, doborâturi şi rupturi de vânt şi de zăpadă etc.), măsurile de gospodărire vor fi în conformitate cu O.M.766/2018, privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor cu modificările şi completările ulterioare. Acestea reglementează procedura şi situaţiile în care se solicită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice.

În sinteză, în funcţie de gradul de vătămare a arboretelor din cauza factorilor destabilizatori (biotici sau abiotici), vor fi prevăzute următoarele măsuri:

a) extragerea arborilor afectaţi;

b) extragerea integrală a materialului lemnos, urmată de împăduriri cu specii aparţinând tipului natural fundamental de pădure;

c) schimbarea compoziţiei-ţel de regenerare.

În toate situaţiile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puţin diminuată.

În ceea ce priveşte activitatea cinegetică, amenajamentul nu propune lucrări şi măsuri.

Pentru respectarea prevederilor Ghidului – Natura 2000 și pădurile, ghid de interpretare apărut sub emblema Comisiei Europene – care conține liniile directoare ale gospodăririi pădurilor în siturile Natura 2000, extrase din rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE – Anexa II) de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998)- amenajamentul va respecta:

- transpunerea măsurilor specifice de protecție adoptate în baza planurilor de management/măsurilor minime de conservare aprobate;

- păstrarea a minim 5 arbori bâtrâni pe picior/ha, respectiv arbori uscați sau în descompunere, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite etc.), - în toate unitățile amenajistice;

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de păsări și mamifere mici – în toate unitățile amenajistice;

- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei – în toate unitățile amenaisjtice;

- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere în așa fel, încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere ai speciilor de animale sensibile, în special cu cuibăritul de primăvară și cu perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unitățile amenajistice;

- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate, a căror prezență a fost confirmată;

- rotația ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenție în timp și în spațiu;

- menținerea luminișurilor, poienilor și terenurilor pentru hrana vânatului la stadiul actual, evitându-se împădurirea acestora, în vederea conservării biodiversității păturii ierbacee, respectiv păstrarea unei suprafețe mozaicate;

- în cadrul unităților de gospodărire se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, cel puțin cu o pondere normală a arboretelor din ultimele clase de vârstă (clasa V, VI și peste), întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anume nivel al biodiversității;

- arboretele care au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parțial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse în așa fel încât să se obțină îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus curățiri sau rărituri;

- compozițiile țel și compozițiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziția tipică a habitatelor;

- folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai a puieților produși din material seminologic de origine locală;

- evitarea pășunatului în pădure și limitarea la minim a trecerii prin pădure a animalelor aflate pe pășune;

- respectarea măsurilor de identificare și de prognoză a stadiului de dezvoltare și de înmulțire a populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, luarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare în vederea prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni, iar în caz de necesitate, luarea promptă a măsurilor de combatere (numai pe cale biologică sau integrată);

- urmărirea cu răspundere a respectării legislației referitoare la modul de exploatare a pădurilor pentru reducerea afectării factorilor de mediu (sol, apă, vegetație);

- Ocolul silvic, administratorul fondului forestier cuprins în amenajamentul în cauză, va cere avizul administratorului/custodelui/autorității competente a ariei naturale protejate pentru planurile anuale de exploatare a masei lemnoase, respectiv pentru actele de punere în valoare/borderoul actelor de punere în valoare, înainte de organizarea licitațiilor de valorificare.

Nu există impact negativ semnificativ asupra efectivelor populaţiilor de faună de interes comunitar având în vedere principiile, măsurile de protecţie precum şi suprafaţa ANPIC - aceasta este mare şi poate asigura menţinerea pe termen lung a acestor specii şi habitate.

Măsurile de reducere se impun doar dacă impactul este negativ semnificativ. Ele sunt deja stabilite prin amenajament, care prevede un set de lucrări ce se aplică tocmai pentru a menține în stare de conservare favorabilă habitatele forestiere.

Tabel nr. 54. Măsurile de prevenire, evitare, reducere a impactului

(Tab. nr. 19 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Măsură-descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1. Aplicarea tratamentelor silvice (tăieri progresive și tăieri rase) prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală | R | Habitat 92A0 | Suprafață habitat; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală;Abundența spe-ciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile ne-corespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M2. Aplicarea tăierilor de igienizare a pădurilor | R | Habitat 92A0 | Suprafață habitat; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența speciilor invazive, ruderale, nitro-file și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare;Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M3.Aplicarea lucrărilor de îngrijire a pădurilor (curățiri, rărituri) | R | Habitat 92A0 | Suprafață habitat; Abundența spe-ciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența speciilor invazive, ruderale, nitro-file și alohtone, inclusiv ecotipu-rile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M4. Aplicarea lucrărilor de ajutorare a regenerări-lor naturale: promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure | E | Habitat 92A0 | Suprafață; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală | Alterare/degradare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M5. Aplicarea lucrărilor regenerărilor artificială: folosirea de material seminologic de provenienţă locală. | E |  | Suprafață; Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală | Alterare/degradare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe planificate |
| M6. Ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor atacate de boli șli insecte vătămătoare | E | Habitat 92A0 | Suprafață habitat Abundența spe-ciilor de arbori edificatoare din abundența totală Abundența spe-ciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile ne-corespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Alterare/degradare/ | Perioada de implementare a PP | Suprafețe cu stare fitosanitară proastă |
| M7. Măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori | R | Habitat 92A0 | Suprafață habitat.Abundența spe-ciilor de arbori edificatoare din abundența totală.Abundența specii-lor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe afectate de factori destabilizatori |
| M8. Evitarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor: luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor etc. | E | Habitat 92A0 | Suprafață habitat.Abundența spe-ciilor de arbori edificatoare din abundența totală.Abundența specii-lor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile ne-corespunzătoare;Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafețe afectate de incendii |
| M9. Măsurile de refacere a fondului forestier în caz de calamități naturale | R | Habitat 92A0 | Suprafață habitat.Abundența specii-lor de arbori edificatoare din abun-dența totală.Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și aloh-tone, inclusiv ecotipurile necores-punzătoare; Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafață afectată |
| M10. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului | R | Habitat 92A0 | Suprafață habitat.Abundența specii-lor de arbori edificatoare din abun-dența totală.Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și aloh-tone, inclusiv ecotipurile necores-punzătoare;Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol. | Pierdere/ Alterare/degradare/ Fragmentare | Perioada de implementare a PP | Suprafață afectată |
| M11. În măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure | E | Habitat 92A0 Fauna | Tipar de distribuție specii | Perturbare | Perioada de implementare a PP | Amplasamentul PP |

# h) MONITORIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI

Tabelul nr. 55. Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

(Tab. nr. 22 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| ANPIC afectata (COD, nume) | Obiective de cosnervare/Specia/habituatul afectat/parametru | Forma de impact | Masura de reducere | Perioada implementarii masurii | Locatia masurii | Indicatori de monitorizare | Unitati de masura | Frecventa monitorizarii | Locatii de monitorizare | Durata monitorizarii | Grad de eficacitate a masurii | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0299 | 92A0 | Îndepartare lastarisului | M1 | Anual | În toate u.a.-urile in care sunt prevazute lucrari | Indicele de recoltare masa lemnoasa | m.c. | Periodica | U.a.-uri parcurse cu taieri | 10 ani | Moderat | Se stabileste anual | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Îndepartarea Arborilor cu fenomen de uscare, defecte, atac insecte etc. | M2 | Accidental | În toate ua-urile cu fenomen de uscare | Volum lemn mort lasat | m.c. | Accidental | U.a.-uri cu fenomen de uscare | 10 ani | moderat | Se stabileste anual | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Selectie arborilor prin grifare, selectie | M3 | Conform instructiunilor tehnice de ingrijire a arboretelor | În toate u.a.-rile din planul decenal | Volum de extras stabilit prin amenajament | m.c. | Periodic | U.a.-rile stabilite prin plan | 10 ani | Ridicat | Se stabileste pe baza de deviz anual | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Promovarea speciilor pentru realizarea tipului natural fundamental de padure | M4 | Conform controlului anual al regenerarii | În toate u.a.-rile prevazute in controlul anual | Reusita regenerarii | ha | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | În au-rile din planul de regenerare | 10 ani | Moderat | Se stabileste pe baza de deviz anual | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A00 | Promovarea speciilor, pentru realizarea tipului natural fundamental de padure | M5 | Conform controlului anual al regenerar | În toate u.a.-rile prevazute in controlul anual | Reusita regenerarii | ha | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | În u.a.-rile prevazute in clasa de regenerare | 10 ani | Ridicat | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Introducerea in arborete specii cu starea fitosanitara certa | M6 | Anual | În u.a.-rile cu atac repetat de daunatori | Indicele de prognoza a daunatorilor | Inten sitatea atacului | prognoza anuala a daunatorilor | Pe suprafata planului | 10 ani | Moderat | Anuala pana la inchiderea starii de masiv | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Crearea arborete cu valoare ridicata la factori destabilizatori | M7 | Conform planului analizat | Pe intreaga suprafata a planului | Perioada | ha | Raport de semnalizare a padurarilor | Pe suprafata planului | 10 ani | Ridicat | Calcul anual | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Perturbarea speciilor | M8 | Anual | Pe toata suprafata planului | Suprafata afectata de impactul antropic | ha | Anual | Pe suprafata planului | 10 ani | Ridica | Calcul anual | Titular plan |
| ROSAC0299 | 92A0 | Extragerea masei lemnoase | M9-M10 | Conform termenilor de scos –apropiat | În toate u.a.-rile cu fenomen de calamitate | Nr.arbori do-borati/cazuti /ha si nr.arbori de biodiversi-tate lasati in parcele | Nr./ha | Anual | În toate u.a.-urile parcurse | 10 ani | Ridicat | Pe baza de deviz | Titularul planului |
| ROSAC0299 ROSPA0011 | 92A0 | Perturbarea speciilor | M11 | Anual | În toate u.a.-urile parcurse cu lucrari silvotehnice | Nr. si suprafata lucrarilor in perioada restrictii | Nr./ha | Anual | În toate u.a.-urile parcurse cu lucrari silvotehnice | 10 ani | Ridicat | Pe baza de deviz anual | Titularul planului |

# I. EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL

Implementarea PP neavând un impact negativ semnificativ, ci unul pozitiv nesemnificativ, impactul rezidual este nul.

Fără aplicarea măsurilor silviculturale planificate, impactul asuora habitatelor forestiere ar fi negativ semnificativ.

Prin aplicarea măsurilor silviculturale propuse de amenajament se menține starea de conservare favorabilă a habitatelor sau se ameliorează starea de conservare a a acestora.

Tabelul nr. 56.  Evaluarea impactului rezidual

(Tab. nr. 23 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Denumire ANPIC | Impact | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru afectat | Măsura de prevenire, evitare, reducere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0299 | Pozitiv nesemnificativ | 92A0 | Suprafață habitat;Abundența speciilor de arbori edifica-toare din abundența totală; Abundența speciilor invazi-ve, ruderale, nitrofile și aloh-tone, inclusiv ecotiputile ne-corespunzătoare;Volumul de lemn mort pe picior sau pe sol | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 | 0 |
| ROSPA0011 | Pozitiv nesemnificativ | fauna | Tipar de distribuție | M11 | 0 |

# II. SOLUȚIILE ALTERNATIVE

Nu ste cazul unor soluții alternative pentru că impactul rezidual este nul.

Rolul amenajamentului:

- de a organiza și conduce pădurile, sub aspect structural-funcţional, spre starea de maximă eficacitate în raport cu funcţiile atribuite;

- îndeplinirea în bune condiții a funcțiilor ecologice, sociale și economice pe care pădurea le asigură prin reglementarea procesului de producție și stabilirea lucrărilor de împădurire și îngrijire ale arboretelor;

- organizarea pădurilor în conformitate cu sarcinile gospodăriei silvice;

- încadrarea arboretelor pe funcții speciale de protecție și producție;

- planificarea strategică, adică indicarea lucrărilor de efectuat în perspectivă, (pe durata unui ciclu), în vederea atingerii obiectivelor strategice ale gestionării durabile a pădurilor, în contextul dezvoltării durabile a societății;

- planificarea tactică, (pe durata unei perioade), cuprinzând specificările pentru fiecare arboret, a lucrărilor de efectuat și desfășurarea acestora în timp și spațiu, într-o perioadă de 10 ani sau mai mare, în vederea realizării obiectivelor propuse la sfârșitul perioadei;

- realizarea unei structuri echilirate pe clase de vârstă, normalizarea fondului de producție și asigurarea continuității și permanenței pădurilor;

- îmbunătățirea sub aspect calitativ și cantitativ a fondului forestier prin armonizarea condițiilor de mediu cu necesitățile ecologice ale arboretelor etc.

Dacă s-ar adopta

Varianta 0 - Alternativa realizării amenajamentului în varianta în care nu se va propune niciun tip de lucrări

Efecte care vor rezulta în urma alegerii acestei variante:

- Neîndeplinirea funcțiilor de protecție și producție atribuite arboretelor;

- Nerealizarea unei structuri echilibrate, mozaicate și neîndeplinirea principiilor continuității, eficacității funcționale și a celui de conservare și ameliorare a biodiversității;

- Neintervenirea la timp cu lucrări de îngrijre duce la creșterea desimii arboretelor (mai ales a celor tinere), copleșirea exemplarelor valoroase de către specii mai putin valoroase și scăderea calității arboretelor;

- Îmbătrânirea arboretelor prin neexploatarea arborilor ajunși la vârsta exploatabilității conduce pădurile spre fenomene intense de uscare și deci infectarea acestora cu agenți cripotogamici precum și o invazie a insectelor defoliatoare;

- Neîmpădurirea golurilor formate în urma fenomenelor de eliminare naturală sau a celor formate în urma calamităților (incendii, inundații, secete prelungite, etc) duce la scăderea proprietăților solurilor dezgolite;

- Întreruperea și compromiterea procesului de organizare și conducere structural-funcțională a pădurilor, început în anii 50 ai secolului trecut.

În concluzie, neimplementarea reglementărilor amenajamentului aduce modificări structurale adânci pe care le suferă pădurea, afectează nu numai creșterea ei din punct de vedere cantitativ dar și calitatea produselor, respectiv a serviciilor aduse pe o lungă perioadă de timp.

Astfel, planul se aplică în

Varianta 1 - Alternativa aleasă și motivația realizării amenajamentului în forma actuală

Redactarea în concept a amenajamentului s-a făcut în conformitate cu prevederile din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” în vigoare şi în baza celor stabilite la Conferinţa a II-a de amenajare.

Prin măsurile prezentate se scontează pe menţinerea permanenţei pădurii în suprafaţa studiată şi obţinerea de masă lemnoasă pentru nevoile proprietarilor,  fără a se periclita stabilitatea ecosistemului actual.

Prin măsurile prezentate se scontează pe menţinerea permanenţei pădurii în suprafaţa studiată şi obţinerea de masă lemnoasă pentru nevoile proprietarilor, fără a se periclita stabilitatea ecosistemului actual.

Pădurea nu va fi înlăturată de pe terenurile respective, categoria funcţională va fi cea existentă înainte de aplicarea tăierilor de arbori, respectiv cea de pădure, iar pădurea se va menţine permanent pe aceste suprafeţe, singura modificare fiind înlocuirea treptată a arborilor maturi, care cedează spaţiul generaţiei tinere. Procesul de exploatare a pădurilor echivalează cu regenerarea pădurilor prin transferul între generaţii, producţia de masă lemnoasă fiind un rezultat al acestui transfer.

În consecință, necesitatea întocmirii amenajamentul fondului forestier proprietate privată din U.P. I Varlam rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gosopdăririi durabile). În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) şi Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menţinerea şi sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- menţinerea, conservarea şi sporirea adecvată a biodiversităţii în ecosistemele forestiere;

- menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gospodărirea pădurilor (în

special referitoare la sol şi apă);

- menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.

# III. MĂSURILE COMPENSATORII

Nu este cazul, pentru că impactul implementării PP este neutru, chiar pozitiv semnificativ pentru cele mai multe lucrări aplicate.

# IV. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAȚIILOR PRIVIND SPECIILE ȘI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

În vederea elaborării prezentului studiu de evaluare adecvată au fost desfăşurate următoarele etape de lucru:

1. Etapa de documentare: a fost realizată consultarea bibliografiei de specialitate cu privire la informaţii relevante legate de distribuţia habitatelor și speciilor de interes comunitar la nivelul siturilor de importanță comunitară ROSAC0299 Dunăre la Gruia Mare-Maglavit și ROSPA0011 Blahnița, precum şi la preferinţele de habitat ale speciilor, aspecte de ecologie, etologie, vulnerabilităţi etc. Au fost compilate toate informaţiile existente despre zona studiată.

Au fost analizate informațiile furnizate de:

a) Planurile de management ale ROSAC0299 Dunăre la Gruia Mare-Maglavit și ROSPA0011 Blahnița / măsurile de conservare ale ANPIC;

b) studiile de fundamentare și formularul standard Natura 2000 pentru ROSAC0299 Dunăre la Gruia Mare-Maglavit și ROSPA0011 Blahnița;

c) informații de la instituții și organizații relevante pentru conservarea naturii;

d) planuri, hărți, materiale privind geologia, hidrologia și ecologia zonei;

e) rapoartele anuale ale administratorilor ariilor naturale protejate;

f) planuri privind utilizarea terenurilor și alte planuri relevante existente;

g) Amenajamentul Silvic Al Fondului Forestier Din U.P. I Varlam, Județul Mehedinți

f) MEMORIU DE PREZENTARE conform Anexa 3A din Ghidul metodologic din 14 iunie 2023 privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar aprobat prin Ord. nr. 1682/14.06.2023 și conținutului cadru din Anexa 5E la Legea 292/3.12.2018 pentru planul Amenajamentul Silvic Al Fondului Forestier Din U.P. I Varlam, Județul Mehedinți

h) alte surse de informații:

Doniţă N,. Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona & Biriş I.A. 2005. Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică. Bucureşti. 494 pp.

Doniţă N,. Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona & Biriş I.A. 2006. Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC). Editura Tehnică Silvică. Bucureşti. 95 pp.

Gafta D. & Mountford J.O. (coord.). 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Cluj-Napoca. 101 pp.

Botnariuc, N., 1982, Ecologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Cârcea, F., et. al., 2012, Aspecte noi privind amenajarea şi gospodărirea pădurilor incluse în ariile naturale protejate, Editura Universităţii Transilvania din Braşov

Chiriţă, C., Vlad, I., Păunescu, C., Pătrăşcoiu, N., Roşu, C., Iancu, I., 1977: Soluri şi staţiuni forestiere vol. II – Staţiuni forestiere., Editura Academiei RSR, Bucureşti

Doniţă, N. et. al, 1990 – Tipuri de ecosisteme forestiere din România – Bucureşti

Doniţă N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A., 2005 – Habitatele din România, Editura Tehnică – Silvică, Bucureşti, 496 p

Florescu, I., Nicolescu, N., 1996 – Silvicultura, vol.I şi ÎI – Editura Lux Libris, Braşov

Giurgiu, V., 2004 – Silvologie, vol III B, Gestionarea durabilă a pădurilor României, Editura Academiei Romane, Bucureşti;

Leahu, I., 2001 – Amenajarea pădurilor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Şofletea, N., Curtu, L., 2007 – Dendrologie, Editura Universităţii Transilvania, Braşov

Vlad, I. et al., 1997 – Silvicultură pe baze ecosistemice, Editura Academiei Romane, Bucureşti

***, 1960: Atlasul climatologic al României, Editura Academiei Romane, Bucureşti.

***, 1992: Geografia României – Volumul 4: Regiunile pericarpatice ale României, Editura Academiei Romane, Bucureşti.

*** 1986, 2000, Norme tehnice în silvicultură (1-8) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Înconjurător;

*** Legea 46/2008 – Codul Silvic

*** Ord. 504/20.07.2006 al M.A.P.D.R.

Legislaţia de mediu cu implicaţii în gospodărirea pădurilor

- Decretul 187/1990 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972 – M. Of. nr. 46/31.03.1990;

- Legea nr. 13/1993 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Berna la 19.07.1979 – M. Of. nr. 62/25.03.1993;

- Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1994. M. Of. nr. 199/02.08.1999;

- Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a III-a, zone protejate. – M. Of. nr. 152/12.04.2000;

- Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. – M. Of. nr. 433/2.08.2001;

- H.G. nr. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone M. Of. 38 din 12.01.2005;

- ORDIN nr. 1198/2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001;

- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

- O.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Ordinul MMGA nr. 207/2006 privind aprobarea Formularului Standard Natura 2000; Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- www.mmediu.ro

2. Etapa de planificare şi pregătire: a fost realizată o planificare a acţiunilor desfăşurate, atât în teren (faza de colectare a datelor), cât şi la birou (faza de prelucrare, analiză şi faza finală decizională). Coordonatele geografice ale proiectului au fost introduse într-un aparat GPS submetric în vederea identificării precise a suprafeței vizate de implementarea proiectului.

3. Etapa de colectarea a datelor din teren. În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile efectuate au fost realizate în acord cu ghidurile standard de monitorizare.

Perioada de colectare a datelor a fost de cca 1 ani începând din iulie 2023 până în ianuarie 2024.

- Etapa de prelucrare şi analiză a datelor. Ulterior desfăşurării etapei de colectare a informaţiilor din teren acestea au fost centralizate, analizate şi coerelate cu informaţiile legate de natura proiectului, în scopul evaluării potenţialului impact asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar şi în vederea stabilirii măsuri adecvate pentru evitarea sau diminuarea acestui impact.

Tabelul nr. 57. Informații provind specialiștii implicați în elaborarea sttudiului de evaluare

(Tab. nr. 28 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Nume/ instituții/ specialiști | Alte PP pentru care a fost elaborat studiul de EA | Perioada elaborării studiului EA | Tipul de expertiză | Descrierea experienței |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. geolog Ion Pătruțoiu | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Ana Culcer, Gorj | 2020-2021 | Expert atestat pentru elaborare EA – Certificat de atestare 496/20.04.2023 | Studii de biodiversitate (inventariere cartare, presiuni și amenințări, evaluare stare de conservare, elaborare măsuri de conservare/management, elaborare protocoale de monitorizare pentru speciile de plante și habitatele din ariile vizate). Elaborează şi participă la activitatea de întocmire a documentațiilor necesare obținerii: Avizelor / Acordurilor / Autorizațiilor de Mediu: - Studiu de evaluare adecvată (EA), - Raport de mediu (RM), - Raport privind impactul asupra mediulu (RIM). |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. II Culcer, Gorj | 2020-2021 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Făgețelu, Olt | 2021-2022 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. II Ilovița, Mehedinți și Caraș -Severin | 2022-2023 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Licurici, Gorj | 2022-2023 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Stimas Tour, Dolj | 2022-2023 |  |  |
| Dr. biol. Ioana Simion | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Ana Culcer, Gorj | 2020-2021 | Biolog – expert habitate și specii | Studii de biodiversitate (inventariere cartare, presiuni și amenințări, evaluare stare de conservare, elaborare măsuri de conservare/management, elaborare protocoale de monitorizare pentru speciile de plante și habitatele din ariile vizate). Elaborează şi participă la activitatea de întocmire a documentațiilor necesare obținerii: Avizelor / Acordurilor / Autorizațiilor de Mediu: - Studiu de evaluare adecvată (EA), - Raport de mediu (RM), - Raport privind impactul asupra mediulu (RIM). |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. II Culcer, Gorj | 2020-2021 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Făgețelu, Olt | 2021-2022 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. II Ilovița, Mehedinți și Caraș -Severin | 2022-2023 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Licurici, Gorj | 2022-2023 |  |  |
| Ing. silvic Ștefan Dascălu | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Ana Culcer, Gorj | 2020-2021 | Expert atestat pentru elaborarea EA, RM – Certificat de atestare Seria RGX nr. 098/21.12.2021 | Elaborează şi participă la activitatea de întocmire a documentațiilor necesare obținerii: Avizelor / Acordurilor / Autorizațiilor de Mediu: - Studiu de evaluare adecvată (EA), - Raport de mediu (RM), - Raport privind impactul asupra mediulu (RIM). |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. II Culcer, Gorj | 2020-2021 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Făgețelu, Olt | 2021-2022 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. II Ilovița, Mehedinți și Caraș -Severin | 2022-2023 |  |  |
|  | amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată U.P. I Licurici, Gorj; Amenajamentul silvic fond forestier proprietate Privata U.P. I Racovat; Amenajament silvic fondului forestier proprietate privata U.P. I Obârsia Closani. | 2022-2023 |  |  |

# V. CONCLUZIILE EVALUĂRII ADECVATE

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, reiese concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completările, curăţirile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunatăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure  ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate  Natura 2000, ROSAC0299 Dunăre la Gârla Mare-Maglavit și ROSPA0011 Blahnița.

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

Tabelul nr. 58. Concluziile EA

(Tab. nr. 29 din Anexa nr. 5A din Ghidul metodologic aprobat prin OMMAP nr. 1682/2023)

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obiective de conservare/parametru afectați | Tipuri de impact, inclusiv cumulativ | Măsuri de reducere | Impact rezidual | Soluție alternativă aeasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Îngrijirea seminţişului/culturilor | ROSAC0299 | 92A0 Sp. faună | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Neutru | M4, M5, M9, M10 | 0 | V1 | - | - | - |
| Împăduriri/ Completări | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M5,M7, M9, M10 | 0 | V1 | - | - | - |
| Degajări | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M3,M7, M9 | 0 | V1 | - | - | - |
| Rărituri | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M3, M7 | 0 | V1 | - | - | - |
| Curăţiri | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M3, M7, M9, M10 | 0 | V1 | - | - | - |
| Tăieri în crâng | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Neutru | M1 | 0 | V1 | - | - | - |
| Tăieri rase | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Neutru | M1 | 0 | V1 | - | - | - |
| Tăieri igiena | ROSAC0299 | 92A0 | Toți parametri hab. 92A0 Tipar de distribuție sp faună | Pozitiv nesemnificativ | M2, M7, M9, M10, M11 | 0 | V1 | - | - | - |